|  | 看庄镇中心小学扩建室外工程 |  | 工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标控制价 |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |  |
| 造价咨询人： |  |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |  |

|  |  | 看庄镇中心小学扩建室外工程 |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价(小写): |  |  |  | 543796.44元 |  |  |  |  |  |  |
| (大写): |  |  |  | 伍拾肆万叁仟柒佰玖拾陆元肆角肆分 |  |  |  |  |  |  |
| 招标人: |  |  |  |  | 造价咨询人: |  |  |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |  |  |  | （单位资质专用章） |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 或其授权人: |  |  |  |  |  | 或其授权人: |  |  |  |  |
|  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |
| 编制人: |  |  |  |  |  | 复核人: |  |  |  |  |
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |
| 编制时间: |  |  |  |  |  | 复核时间: |  |  |  |  |

| 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇中心小学扩建室外工程 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 |  | 460744.12 |  |  |  |  | 30693.84 |
|  | 围墙底部支挡-PS |  | 42089.7 |  |  |  |  | 2812.25 |
|  | 厕所--土建-PS |  | 58710.69 |  |  |  |  | 3922.81 |
|  | 厕所--装饰-PS |  | 36011.52 |  |  |  |  | 2314.99 |
|  | 铺装--PS |  | 323932.21 |  |  |  |  | 21643.79 |
| 2 | 安装工程 |  | 12372.49 |  |  |  |  | 837.61 |
|  | 厕所--安装-PS |  | 12372.49 |  |  |  |  | 837.61 |
| 3 | 园林绿化工程 |  | 70679.83 |  |  |  |  | 3511.29 |
|  | 绿化-PS |  | 70679.83 |  |  |  |  | 3511.29 |
| 合计 |  |  | 543796.44 |  |  |  |  | 35042.74 |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：看庄镇中心小学扩建室外工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 432067.69 |  |  |
|  | 建筑与装饰工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 363972.67 |  |  |
|  | 安装工程 |  |  |  |  |
| 1.2 | A、机械设备安装工程 |  | 9484.38 |  |  |
|  | 园林绿化工程 |  |  |  |  |
| 1.3 | A、绿化工程 |  | 58610.64 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 31285.38 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 20306.08 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 10979.3 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 35042.74 |  |  |
| 5 | 设备费 |  | 500 |  |  |
| 6 | 税金 |  | 44900.63 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 543796.44 |  |  |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：围墙底部支挡-PS |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 26213.18 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 26213.18 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 9588.97 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 9323.62 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 265.35 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 2812.25 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 3475.30 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 42089.70 |  |  |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：围墙底部支挡-PS |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格 三级钢筋Ф≤10 |  | t | 1.638 |  | 5624.65 | 9213.18 |  |
| 2 | 010504001001 | 直形墙 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级C25 |  | m | 170 |  | 100 | 17000 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 26213.18 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 26213.18 |  |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：围墙底部支挡-PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格 三级钢筋Ф≤10 |  | t | － | 1395.90 | 3489.30 |  | 79.97 | 1624.32 | 659.48 | 5624.65 |
|  | 5-4-5 | 现浇构件钢筋HRB335（HRB400）≤φ 10 |  | t | 1 | 1395.90 | 3489.30 |  | 79.97 |  |  |  |
| 2 | 010504001001 | 直形墙 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级C25 |  | m | － |  | 100.00 |  |  |  |  | 100 |
|  | 临时子目 | 混凝土护坡挡土墙 |  | m | 1 |  | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：围墙底部支挡-PS |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 9323.62 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 265.35 |
| 合计 |  |  |  | 9588.97 |
| 日期：2024-07-05 |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：围墙底部支挡-PS |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 2660.64 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.55 | 74.73 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.55 | 16.96 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 25.6 | 4.34 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 15 | 2.54 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.18 | 63.89 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.18 | 14.5 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 25.6 | 3.71 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 15 | 2.18 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.91 | 85.28 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.91 | 19.36 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 25.6 | 4.96 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 15 | 2.9 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 41.45 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 3.98 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 25.6 | 1.02 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 15 | 0.6 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 265.35 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 54.8 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 14.03 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 8.22 |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：围墙底部支挡-PS |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 | 9323.62 | 9323.62 |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9323.62 |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：围墙底部支挡-PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 定额 |  |  | 地方 |  | 暂估 |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) |  | 工日 | 52.4062 | 128.00 | 6707.99 |  | 110.00 | 5764.68 |  |  |
| 2 | J200 | 人工 |  | 工日 |  | 130.00 |  |  | 113.00 |  |  |  |
| 3 | 01010027 | 钢筋HRB335≤φ10 |  | t | 1.6708 | 3982.30 | 6653.63 |  | 3362.83 | 5618.62 |  |  |
| 4 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝 22# |  | kg | 16.4401 | 5.90 | 97.00 |  | 5.90 | 97.00 |  |  |
| 5 | 02190009 | 尼龙帽 |  | 个 | 140.7600 | 0.95 | 133.72 |  | 0.95 | 133.72 |  |  |
| 6 | 03150055 | 支撑钢管及扣件 |  | kg | 50.1432 | 5.66 | 283.81 |  | 5.66 | 283.81 |  |  |
| 7 | 03150139 | 圆钉 |  | kg | 5.8915 | 5.58 | 32.87 |  | 6.88 | 40.53 |  |  |
| 8 | 09000015 | 锯成材 |  | m3 | 1.1832 | 1570.22 | 1857.88 |  | 1769.91 | 2094.16 |  |  |
| 9 | 14350025 | 隔离剂 |  | kg | 20.4000 | 2.98 | 60.79 |  | 3.28 | 66.91 |  |  |
| 10 | 18290003 | 塑料套管 |  | 套 | 69.1356 | 4.42 | 305.58 |  | 4.42 | 305.58 |  |  |
| 11 | 34050003 | 草板纸 80# |  | 张 | 61.2000 | 3.92 | 239.90 |  | 3.92 | 239.90 |  |  |
| 12 | 35010005 | 复合木模板 |  | m2 | 28.5600 | 30.97 | 884.50 |  | 30.97 | 884.50 |  |  |
| 13 | 35020013 | 零星卡具 |  | kg | 19.7676 | 7.08 | 139.95 |  | 7.08 | 139.95 |  |  |
| 14 | J303 | 电 |  | kW·h |  | 0.80 |  |  | 0.80 |  |  |  |
| 15 | 990503030 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN |  | 台班 | 0.4919 | 207.80 | 102.22 |  | 187.56 | 92.26 |  |  |
| 16 | 990702010 | 钢筋切断机 40mm |  | 台班 | 0.5856 | 45.10 | 26.41 |  | 45.10 | 26.41 |  |  |
| 17 | 990703010 | 钢筋弯曲机 40mm |  | 台班 | 0.4537 | 27.15 | 12.32 |  | 27.15 | 12.32 |  |  |
| 18 | 990706010 | 木工圆锯机 500mm |  | 台班 | 0.3060 | 28.23 | 8.64 |  | 28.23 | 8.64 |  |  |
| 19 | 990711010 | 木工双面压刨床 600mm |  | 台班 | 0.0816 | 54.45 | 4.44 |  | 54.45 | 4.44 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 17551.65 |  | － | 15813.43 | － | 0.00 |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：围墙底部支挡-PS |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 |  | 单价 | 金额 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：围墙底部支挡-PS |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 35802.15 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 35802.15 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 2812.25 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 2019.24 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 1256.66 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.56 | 200.49 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.65 | 232.71 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.92 | 329.38 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 544.19 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 211.23 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 37.59 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 3475.3 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 6287.55 |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：厕所--土建-PS |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 38253.82 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 38253.82 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 11686.39 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 10655.13 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 1031.26 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 3922.81 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 4847.67 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 58710.69 |  |  |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：厕所--土建-PS |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 010101001009 | 平整场地 1、机械平整场地 |  | m2 | 33.06 |  | 1.48 | 48.93 |  |
| 2 | 010103004004 | 竣工清理 1、竣工清理 |  | m3 | 119.02 |  | 3.56 | 423.71 |  |
| 3 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级 MU10烧结煤矸 石实心砖 2.墙体类型 3.砂浆强度等级、配合比 M7.5混合砂浆 |  | m3 | 18.28 |  | 475.68 | 8695.43 |  |
| 4 | 010502002004 | 构造柱 1、C25商品砼构造柱 |  | m3 | 3.16 |  | 769.64 | 2432.06 |  |
| 5 | 010503002005 | 矩形梁 1、C25商品砼矩形梁 |  | m3 | 0.51 |  | 441.79 | 225.31 |  |
| 6 | 010503005004 | 过梁 1、C25砼过梁 |  | m3 | 0.15 |  | 792.88 | 118.93 |  |
| 7 | 010503004003 | 圈梁 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级c25 |  | m3 | 1.13 |  | 707.52 | 799.5 |  |
| 8 | 010505001002 | 平板 1、C25商品砼现浇板 |  | m3 | 3.01 |  | 408.9 | 1230.79 |  |
| 9 | 010505007002 | 天沟(檐沟）、挑檐板 1、C25砼挑檐板 |  | m3 | 2.39 |  | 697.38 | 1666.74 |  |
| 10 | 010507001007 | 散水 1.60厚C20混凝土随打随抹，上撒1：1水泥 细砂压实抹光 2.150厚3：7灰土夯实或150厚小毛石灌M5水 泥砂浆 3.素土夯实 |  | m2 | 15.28 |  | 62.68 | 957.75 |  |
| 11 | 010507004001 | 台阶 1.踏步高、宽:150CM 2.混凝土种类:60厚C25混凝土 |  | m3 | 1.56 |  | 545.71 | 851.31 |  |
| 12 | 010515001025 | 现浇构件钢筋 1、砌体加筋Φ6 |  | t | 0.073 |  | 6005.14 | 438.38 |  |
| 13 | 010515001042 | 现浇构件钢筋 1、一级钢筋φ≤10 |  | t | 0.015 |  | 6118.56 | 91.78 |  |
| 14 | 010515001033 | 现浇构件钢筋 1、三级钢筋6-10 |  | t | 0.408 |  | 5624.65 | 2294.86 |  |
| 15 | 010515001036 | 现浇构件钢筋 1、三级钢筋12-18 |  | t | 0.379 |  | 5272.2 | 1998.16 |  |
| 16 | 010515001043 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：箍筋三级钢Ф≤10 |  | t | 0.117 |  | 7006.9 | 819.81 |  |
| 17 | 010515009001 | 支撑钢筋(铁马) 1.钢筋种类 2.规格 |  | t | 0.006 |  | 7345.01 | 44.07 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 23137.52 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 23137.52 |  |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：厕所--土建-PS |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 18 | 010801001001 | 木质门 成品套门 1.门代号及洞口尺寸 2.镶嵌玻璃品种、厚度 |  | m2 | 4.8 |  | 244.72 | 1174.66 |  |
| 19 | 010807005001 | 金属格栅窗 1.窗代号及洞口尺寸 2.框外围尺寸 3.框、扇材质 |  | m2 | 8.4 |  | 116.67 | 980.03 |  |
| 20 | 010902003001 | 屋面刚性层 1.25厚1：2.5水泥砂浆抹平压光1×1m分格 ，密封胶嵌缝 2.隔离层（干铺玻纤布或低强度等级砂浆） 一道 3.防水层：另计 4.刷基层处理剂一道 5.20厚1：3水泥砂浆找平 6.保温层：另计 7.20厚1：3水泥砂浆找平 8.40厚（最薄处）1：8（重量比）水泥珍珠 岩找坡层2% 9.钢筋混凝土屋面板 |  | m2 | 42.64 |  | 104.41 | 4452.04 |  |
| 21 | 010902001006 | 屋面卷材防水 1、300gSBS改性沥青防水卷材两遍 |  | m2 | 51.05 |  | 80.67 | 4118.2 |  |
| 22 | 010902004003 | 屋面排水管 1、选用图集L01J202,2/34. 2、UPVC管DN110,屋面雨水口余同 |  | m | 3.6 |  | 32.56 | 117.22 |  |
| 23 | 010903002004 | 墙面涂膜防水 1.5厚合成高分子防水涂料 |  | m2 | 56.74 |  | 30.09 | 1707.31 |  |
| 24 | 010904002004 | 楼（地）面涂膜防水 1.5厚合成高分子防水涂料 |  | m2 | 37.03 |  | 27.15 | 1005.36 |  |
| 25 | 011001001004 | 保温隔热屋面 1、100厚挤塑聚苯板保温层 |  | m2 | 42.64 |  | 36.62 | 1561.48 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 15116.3 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 38253.82 |  |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：厕所--土建-PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 010101001009 | 平整场地 1、机械平整场地 |  | m2 | － | 0.11 |  |  | 1.32 | 0.13 | 0.05 | 1.48 |
|  | 1-4-2 | 机械平整场地 |  | 10m2 | 0.1 | 0.11 |  |  | 1.32 |  |  |  |
| 2 | 010103004004 | 竣工清理 1、竣工清理 |  | m3 | － | 2.42 |  |  |  | 2.82 | 1.14 | 3.56 |
|  | 1-4-3 | 平整场地及其他 竣工清理 |  | 10m3 | 0.1 | 2.42 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级 MU10烧 结煤矸石实心砖 2.墙体类型 3.砂浆强度等级、配合比 M7.5混合 砂浆 |  | m3 | － | 139.92 | 264.47 |  | 5.19 | 162.82 | 66.10 | 475.68 |
|  | 4-1-7 | 实心砖墙 厚240mm |  | 10m3 | 0.1 | 139.92 | 264.47 |  | 5.19 |  |  |  |
| 4 | 010502002004 | 构造柱 1、C25商品砼构造柱 |  | m3 | － | 326.71 | 287.37 |  | 1.21 | 380.17 | 154.35 | 769.64 |
|  | 5-1-17调 | [预拌混凝土 C20]现浇混凝土 构造 柱 |  | 10m3 | 0.1 | 326.71 | 287.37 |  | 1.21 |  |  |  |
| 5 | 010503002005 | 矩形梁 1、C25商品砼矩形梁 |  | m3 | － | 102.52 | 290.29 |  | 0.54 | 119.30 | 48.44 | 441.79 |
|  | 5-1-19调 | [预拌混凝土 C30]框架梁、连续梁 |  | 10m3 | 0.1 | 102.52 | 290.29 |  | 0.54 |  |  |  |
| 6 | 010503005004 | 过梁 1、C25砼过梁 |  | m3 | － | 332.64 | 302.55 |  | 0.54 | 387.07 | 157.15 | 792.88 |
|  | 5-1-22调 | [预拌混凝土 C20]过梁 |  | 10m3 | 0.1 | 332.64 | 302.55 |  | 0.54 |  |  |  |
| 7 | 010503004003 | 圈梁 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级c25 |  | m3 | － | 281.60 | 292.34 |  | 0.54 | 327.68 | 133.04 | 707.52 |
|  | 5-1-21调 | 圈梁及压顶 |  | 10m3 | 0.1 | 281.60 | 292.34 |  | 0.54 |  |  |  |
| 8 | 010505001002 | 平板 1、C25商品砼现浇板 |  | m3 | － | 74.58 | 298.53 |  | 0.55 | 86.78 | 35.24 | 408.9 |
|  | 5-1-33调 | [预拌混凝土 C30]平板 |  | 10m3 | 0.1 | 74.58 | 298.53 |  | 0.55 |  |  |  |
| 9 | 010505007002 | 天沟(檐沟）、挑檐板 1、C25砼挑檐板 |  | m3 | － | 261.14 | 311.27 |  | 1.60 | 303.87 | 123.37 | 697.38 |
|  | 5-1-49 | [预拌混凝土 C30]挑檐、天沟 |  | 10m3 | 0.1 | 261.14 | 311.27 |  | 1.60 |  |  |  |
| 10 | 010507001007 | 散水 1.60厚C20混凝土随打随抹，上撒1： 1水泥细砂压实抹光 2.150厚3：7灰土夯实或150厚小毛石 灌M5水泥砂浆 3.素土夯实 |  | m2 | － | 22.11 | 29.68 |  | 0.44 | 25.73 | 10.45 | 62.68 |
|  | 16-6-80调 | 混凝土散水 3:7灰土垫层 |  | 10m2 | 0.1 | 22.11 | 29.68 |  | 0.44 |  |  |  |
| 11 | 010507004001 | 台阶 1.踏步高、宽:150CM 2.混凝土种类:60厚C25混凝土 |  | m3 | － | 165.11 | 300.99 |  | 1.60 | 192.13 | 78.01 | 545.71 |
|  | 5-1-52调 | 台阶 |  | 10m3 | 0.1 | 165.11 | 300.99 |  | 1.60 |  |  |  |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：厕所--土建-PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 12 | 010515001025 | 现浇构件钢筋 1、砌体加筋Φ6 |  | t | － | 1393.70 | 3623.98 |  | 329.03 | 1621.76 | 658.43 | 6005.14 |
|  | 5-4-67 | 砌体加固筋焊接≤φ6.5 |  | t | 1 | 1393.70 | 3623.98 |  | 329.03 |  |  |  |
| 13 | 010515001042 | 现浇构件钢筋 1、一级钢筋φ≤10 |  | t | － | 1735.80 | 3489.30 |  | 73.40 | 2019.84 | 820.06 | 6118.56 |
|  | 5-4-1 | 现浇构件钢筋HPB300≤φ10 |  | t | 1 | 1735.80 | 3489.30 |  | 73.40 |  |  |  |
| 14 | 010515001033 | 现浇构件钢筋 1、三级钢筋6-10 |  | t | － | 1395.90 | 3489.30 |  | 79.97 | 1624.32 | 659.48 | 5624.65 |
|  | 5-4-5 | 现浇构件钢筋HRB335（HRB400）≤φ 10 |  | t | 1 | 1395.90 | 3489.30 |  | 79.97 |  |  |  |
| 15 | 010515001036 | 现浇构件钢筋 1、三级钢筋12-18 |  | t | － | 1070.30 | 3585.36 |  | 110.89 | 1245.44 | 505.65 | 5272.2 |
|  | 5-4-6 | 现浇构件钢筋HRB335（HRB400）≤φ 18 |  | t | 1 | 1070.30 | 3585.36 |  | 110.89 |  |  |  |
| 16 | 010515001043 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：箍筋三级钢Ф≤10 |  | t | － | 2334.20 | 3489.30 |  | 80.64 | 2716.16 | 1102.76 | 7006.9 |
|  | 5-4-30 | 现浇构件箍筋≤φ10 |  | t | 1 | 2334.20 | 3489.30 |  | 80.64 |  |  |  |
| 17 | 010515009001 | 支撑钢筋(铁马) 1.钢筋种类 2.规格 |  | t | － | 2545.40 | 3482.01 |  | 115.06 | 2961.92 | 1202.54 | 7345.01 |
|  | 5-4-75 | 马凳钢筋 |  | t | 1 | 2545.40 | 3482.01 |  | 115.06 |  |  |  |
| 18 | 010801001001 | 木质门 成品套门 1.门代号及洞口尺寸 2.镶嵌玻璃品种、厚度 |  | m2 | － | 15.95 | 221.24 |  |  | 18.56 | 7.53 | 244.72 |
|  | 8-1-3 | 普通成品门扇安装 |  | 10m2 扇面 积 | 0.1 | 15.95 | 221.24 |  |  |  |  |  |
| 19 | 010807005001 | 金属格栅窗 1.窗代号及洞口尺寸 2.框外围尺寸 3.框、扇材质 |  | m2 | － | 19.03 | 88.65 |  |  | 22.14 | 8.99 | 116.67 |
|  | 8-7-17 | 不锈钢防盗格栅窗 |  | 10m2 | 0.1 | 19.03 | 88.65 |  |  |  |  |  |
| 20 | 010902003001 | 屋面刚性层 1.25厚1：2.5水泥砂浆抹平压光 1×1m分格，密封胶嵌缝 2.隔离层（干铺玻纤布或低强度等级 砂浆）一道 3.防水层：另计 4.刷基层处理剂一道 5.20厚1：3水泥砂浆找平 6.保温层：另计 7.20厚1：3水泥砂浆找平 8.40厚（最薄处）1：8（重量比）水 泥珍珠岩找坡层2% 9.钢筋混凝土屋面板 |  | m2 | － | 39.85 | 44.46 |  | 1.38 | 46.12 | 18.72 | 104.41 |
|  | 9-2-67 | 水泥砂浆二次抹压 厚20mm |  | 10m2 | 0.1 | 9.68 | 8.07 |  | 0.57 |  |  |  |
|  | 10-1-27 | 混凝土板上保温 地面耐碱纤维网格 布 |  | 10m2 | 0.1 | 2.42 | 1.46 |  |  |  |  |  |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：厕所--土建-PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 11-1-2 | [水泥抹灰砂浆 1:2.5]水泥砂浆 在 填充材料上 20mm |  | 10m2 | 0.1 | 8.67 | 9.52 |  | 0.24 |  |  |  |
|  | 10-1-11 | 混凝土板上保温 现浇水泥珍珠岩 |  | 10m3 | 0.009 | 9.24 | 16.59 |  |  |  |  |  |
|  | 11-1-2 | [水泥抹灰砂浆 1:3]水泥砂浆 在填 充材料上 20mm |  | 10m2 | 0.1 | 9.84 | 8.82 |  | 0.57 |  |  |  |
| 21 | 010902001006 | 屋面卷材防水 1、300gSBS改性沥青防水卷材两遍 |  | m2 | － | 4.95 | 73.38 |  |  | 5.76 | 2.34 | 80.67 |
|  | 9-2-10调 | 改性沥青卷材热熔法 一层 平面 |  | 10m2 | 0.1 | 2.64 | 41.18 |  |  |  |  |  |
|  | 9-2-12调 | 改性沥青卷材热熔法 每增一层 平面 |  | 10m2 | 0.1 | 2.31 | 32.20 |  |  |  |  |  |
| 22 | 010902004003 | 屋面排水管 1、选用图集L01J202,2/34. 2、UPVC管DN110,屋面雨水口余同 |  | m | － | 5.76 | 24.07 |  |  | 6.70 | 2.73 | 32.56 |
|  | 9-3-10 | 塑料管排水 水落管φ≤110mm |  | 10m | 0.1 | 4.29 | 17.91 |  |  |  |  |  |
|  | 9-3-13 | 塑料管排水 落水斗 |  | 10个 | 0.028 | 1.47 | 6.16 |  |  |  |  |  |
| 23 | 010903002004 | 墙面涂膜防水 1.5厚合成高分子防水涂料 |  | m2 | － | 4.07 | 24.09 |  |  | 4.74 | 1.93 | 30.09 |
|  | 9-2-52 | 聚合物水泥防水涂料 厚1mm 立面 |  | 10m2 | 0.1 | 2.97 | 16.86 |  |  |  |  |  |
|  | 9-2-54 | 聚合物水泥防水涂料 每增减0.5mm厚 立面 |  | 10m2 | 0.1 | 1.10 | 7.23 |  |  |  |  |  |
| 24 | 010904002004 | 楼（地）面涂膜防水 1.5厚合成高分子防水涂料 |  | m2 | － | 3.30 | 22.30 |  |  | 3.84 | 1.55 | 27.15 |
|  | 9-2-51 | 聚合物水泥防水涂料 厚1mm 平面 |  | 10m2 | 0.1 | 2.42 | 15.61 |  |  |  |  |  |
|  | 9-2-53 | 聚合物水泥防水涂料 每增减0.5mm厚 平面 |  | 10m2 | 0.1 | 0.88 | 6.69 |  |  |  |  |  |
| 25 | 011001001004 | 保温隔热屋面 1、100厚挤塑聚苯板保温层 |  | m2 | － | 3.41 | 31.59 |  |  | 3.97 | 1.62 | 36.62 |
|  | 10-1-16调 | 混凝土板上保温 干铺聚苯保温板 |  | 10m2 | 0.1 | 3.41 | 31.59 |  |  |  |  |  |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：厕所--土建-PS |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 10655.13 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 1031.26 |
| 合计 |  |  |  | 11686.39 |
| 日期：2024-07-05 |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：厕所--土建-PS |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 11446.36 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.55 | 321.51 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.55 | 72.97 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 25.6 | 18.68 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 15 | 10.95 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.18 | 274.86 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.18 | 62.38 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 25.6 | 15.97 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 15 | 9.36 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.91 | 366.9 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.91 | 83.27 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 25.6 | 21.32 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 15 | 12.49 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 67.99 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 6.53 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 25.6 | 1.67 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 15 | 0.98 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 1031.26 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 225.15 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 57.64 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 33.78 |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：厕所--土建-PS |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 | 2114.19 | 2114.19 |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 | 8540.94 | 8540.94 |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10655.13 |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：厕所--土建-PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 定额 |  |  | 地方 |  | 暂估 |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) |  | 工日 | 123.5859 | 128.00 | 15819.00 |  | 110.00 | 13594.45 |  |  |
| 2 | 00010020 | 综合工日（装饰) |  | 工日 | 6.5755 | 138.00 | 907.42 |  | 120.00 | 789.06 |  |  |
| 3 | J200 | 人工 |  | 工日 |  | 113.00 |  |  | 113.00 |  |  |  |
| 4 | 01010009 | 钢筋HPB300≤φ10 |  | t | 0.0153 | 3911.50 | 59.85 |  | 3362.83 | 51.45 |  |  |
| 5 | 01010027 | 钢筋HRB335≤φ10 |  | t | 0.4162 | 4070.80 | 1694.27 |  | 3362.83 | 1399.61 |  |  |
| 6 | 01010029 | 钢筋HRB335≤φ18 |  | t | 0.3942 | 3938.05 | 1552.38 |  | 3362.83 | 1325.63 |  |  |
| 7 | 01010065 | 钢筋 φ6.5 |  | t | 0.0745 | 4247.79 | 316.46 |  | 3362.83 | 250.53 |  |  |
| 8 | 01010069 | 钢筋 φ8 |  | t | 0.0061 | 3761.06 | 22.94 |  | 3362.83 | 20.51 |  |  |
| 9 | 01010109 | 箍筋≤φ10 |  | t | 0.1193 | 4070.80 | 485.65 |  | 3362.83 | 401.19 |  |  |
| 10 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# |  | kg | 91.8781 | 6.32 | 580.67 |  | 5.11 | 469.50 |  |  |
| 11 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝 22# |  | kg | 6.7634 | 7.18 | 48.56 |  | 5.90 | 39.91 |  |  |
| 12 | 02090013 | 塑料薄膜 |  | m2 | 64.4701 | 1.82 | 117.34 |  | 0.88 | 56.73 |  |  |
| 13 | 02190009 | 尼龙帽 |  | 个 | 2.0054 | 0.94 | 1.89 |  | 0.95 | 1.91 |  |  |
| 14 | 02270047 | 阻燃毛毡 |  | m2 | 12.8099 | 39.42 | 504.97 |  | 4.42 | 56.62 |  |  |
| 15 | 03010365 | 对拉螺栓 |  | kg | 0.0249 | 6.94 | 0.17 |  | 7.97 | 0.20 |  |  |
| 16 | 03010791 | 膨胀螺栓 M6 |  | 套 | 6.8200 | 0.19 | 1.30 |  | 0.19 | 1.30 |  |  |
| 17 | 03130107 | 电焊条 E4303 φ3.2 |  | kg | 4.5483 | 9.29 | 42.25 |  | 8.89 | 40.43 |  |  |
| 18 | 03150055 | 支撑钢管及扣件 |  | kg | 28.6356 | 6.18 | 176.97 |  | 4.82 | 138.02 |  |  |
| 19 | 03150139 | 圆钉 |  | kg | 22.1109 | 4.67 | 103.26 |  | 6.88 | 152.12 |  |  |
| 20 | 03150903 | 铁件 |  | kg | 1.7172 | 4.78 | 8.21 |  | 4.78 | 8.21 |  |  |
| 21 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa |  | t |  | 460.18 |  |  | 336.28 |  |  |  |
| 22 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) |  | m3 |  | 189.81 |  |  | 155.34 |  |  |  |
| 23 | 04090015 | 石灰 |  | t |  | 369.75 |  |  | 291.26 |  |  |  |
| 24 | 04090019 | 石英粉 |  | kg |  | 0.38 |  |  | 0.36 |  |  |  |
| 25 | 04090031 | 珍珠岩 |  | m3 |  | 104.42 |  |  | 104.42 |  |  |  |
| 26 | 04090047 | 黏土 |  | m3 |  | 20.83 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 |  | 千块 | 9.8407 | 558.25 | 5493.57 |  | 388.35 | 3821.64 |  |  |
| 28 | 05030007 | 模板材 |  | m3 | 0.2489 | 1512.74 | 376.52 |  | 1592.92 | 396.48 |  |  |
| 29 | 09000015 | 锯成材 |  | m3 | 0.6427 | 2251.72 | 1447.18 |  | 1769.91 | 1137.53 |  |  |
| 30 | 09270003 | 耐碱纤维网格布 |  | m2 | 46.9040 | 1.10 | 51.59 |  | 1.33 | 62.38 |  |  |
| 31 | 11010011 | 普通成品木门 |  | m2 | 4.8000 | 415.93 | 1996.46 |  | 221.24 | 1061.95 |  |  |
| 32 | 11070001 | 不锈钢防盗格栅窗 |  | m2 | 8.4000 | 175.40 | 1473.36 |  | 88.50 | 743.40 |  |  |
| 33 | 13050015 | 红丹防锈漆 |  | kg | 3.2463 | 13.63 | 44.25 |  | 13.63 | 44.25 |  |  |
| 34 | 13050049 | JS复合防水涂料 |  | kg | 309.6740 | 9.73 | 3013.13 |  | 7.08 | 2192.49 |  |  |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：厕所--土建-PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 定额 |  |  | 地方 |  | 暂估 |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 35 | 13310005 | 石油沥青 10# |  | kg |  | 3.36 |  |  | 3.52 |  |  |  |
| 36 | 13330005~1 | 4mmSBS防水卷材 |  | m2 | 118.0633 | 26.55 | 3134.58 |  | 26.55 | 3134.58 |  |  |
| 37 | 13350003 | SBS弹性沥青防水胶 |  | kg | 14.7637 | 31.33 | 462.55 |  | 31.33 | 462.55 |  |  |
| 38 | 13350019 | 改性沥青嵌缝油膏 |  | kg | 5.6880 | 5.59 | 31.80 |  | 5.59 | 31.80 |  |  |
| 39 | 13410001 | 嵌缝料 |  | kg | 2.9600 | 2.24 | 6.63 |  | 2.83 | 8.38 |  |  |
| 40 | 14050005 | 油漆溶剂油 |  | kg | 0.3716 | 4.42 | 1.64 |  | 4.42 | 1.64 |  |  |
| 41 | 14350025 | 隔离剂 |  | kg | 10.2110 | 2.98 | 30.43 |  | 3.28 | 33.49 |  |  |
| 42 | 14390041 | 液化石油气 |  | kg | 29.1598 | 4.03 | 117.51 |  | 4.03 | 117.51 |  |  |
| 43 | 15010003 | 石棉 (六级) |  | kg |  | 2.86 |  |  | 3.19 |  |  |  |
| 44 | 15130009~1 | 100厚挤塑聚苯板 |  | m2 | 43.4928 | 30.97 | 1346.97 |  | 30.97 | 1346.97 |  |  |
| 45 | 17010057 | 钢管 φ48.3×3.6 |  | m | 9.6274 | 16.37 | 157.60 |  | 16.37 | 157.60 |  |  |
| 46 | 17250167 | 塑料水落管(成 品)φ≤110mm |  | m | 3.7800 | 14.34 | 54.21 |  | 14.34 | 54.21 |  |  |
| 47 | 18090019 | 塑料弯头 45° φ≤110mm(成品) |  | 个 | 0.3600 | 7.57 | 2.73 |  | 7.57 | 2.73 |  |  |
| 48 | 18210005 | 伸缩节 φ≤110mm |  | 个 | 0.9720 | 1.40 | 1.36 |  | 1.40 | 1.36 |  |  |
| 49 | 18250003 | 塑料管卡子 |  | 个 | 2.2032 | 0.33 | 0.73 |  | 0.33 | 0.73 |  |  |
| 50 | 18250019 | 塑料管卡子 110 |  | 个 | 1.0001 | 5.42 | 5.42 |  | 5.42 | 5.42 |  |  |
| 51 | 18290003 | 塑料套管 |  | 套 | 0.8672 | 4.18 | 3.62 |  | 4.18 | 3.62 |  |  |
| 52 | 33090003 | 塑料落水斗(成品) |  | 个 | 1.0201 | 13.72 | 14.00 |  | 13.72 | 14.00 |  |  |
| 53 | 34050003 | 草板纸 80# |  | 张 | 21.7530 | 3.93 | 85.49 |  | 3.92 | 85.27 |  |  |
| 54 | 34110003 | 水 |  | m3 | 9.7615 | 5.87 | 57.30 |  | 3.88 | 37.87 |  |  |
| 55 | 34110019 | 木柴 |  | kg | 4.3838 | 1.11 | 4.87 |  | 0.53 | 2.32 |  |  |
| 56 | 35010005 | 复合木模板 |  | m2 | 22.0660 | 32.54 | 718.03 |  | 30.97 | 683.38 |  |  |
| 57 | 35020001 | 回转扣件 |  | 个 | 0.2631 | 5.31 | 1.40 |  | 5.31 | 1.40 |  |  |
| 58 | 35020003 | 直角扣件 |  | 个 | 5.3332 | 5.31 | 28.32 |  | 5.31 | 28.32 |  |  |
| 59 | 35020005 | 对接扣件 |  | 个 | 0.5871 | 4.42 | 2.59 |  | 4.42 | 2.59 |  |  |
| 60 | 35020011 | 梁卡具模板用 |  | kg | 1.5317 | 5.34 | 8.18 |  | 4.87 | 7.46 |  |  |
| 61 | 35020013 | 零星卡具 |  | kg | 0.2938 | 6.04 | 1.77 |  | 7.08 | 2.08 |  |  |
| 62 | 35030019 | 木脚手板 Δ=5cm |  | m3 | 0.2259 | 1716.81 | 387.83 |  | 1716.81 | 387.83 |  |  |
| 63 | 35030029 | 底座 |  | 个 | 0.4786 | 6.19 | 2.96 |  | 6.19 | 2.96 |  |  |
| 64 | 80010001 | 混合砂浆 M5.0 |  | m3 | 4.2346 | 299.51 | 1268.31 |  | 237.41 | 1005.34 |  |  |
| 65 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 |  | m3 | 0.9503 | 463.65 | 440.61 |  | 356.98 | 339.24 |  |  |
| 66 | 80050011 | 水泥抹灰砂浆 1:2.5 |  | m3 | 1.0929 | 542.72 | 593.14 |  | 350.67 | 383.25 |  |  |
| 67 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 |  | m3 | 1.0929 | 506.88 | 553.97 |  | 323.43 | 353.48 |  |  |
| 68 | 80050057 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.0861 | 666.51 | 57.39 |  | 506.25 | 43.59 |  |  |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：厕所--土建-PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 定额 |  |  | 地方 |  | 暂估 |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 69 | 80110007 | 水泥珍珠岩 1:10 |  | m3 | 3.9144 | 194.26 | 760.41 |  | 178.08 | 697.08 |  |  |
| 70 | 80150013 | 耐酸沥青胶泥1:2:0.05 |  | m3 | 0.0112 | 2672.42 | 29.93 |  | 2759.21 | 30.90 |  |  |
| 71 | 80210013 | C25现浇混凝土碎石＜16 |  | m3 | 1.5756 | 436.89 | 688.36 |  | 281.55 | 443.61 |  |  |
| 72 | 80210017 | C25现浇混凝土碎石＜31.5 |  | m3 | 1.1413 | 436.89 | 498.62 |  | 281.55 | 321.33 |  |  |
| 73 | 80210047 | 预拌混凝土 C20 |  | m3 | 0.9260 | 466.02 | 431.53 |  | 271.84 | 251.72 |  |  |
| 74 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 |  | m3 | 6.8253 | 417.48 | 2849.43 |  | 281.55 | 1921.66 |  |  |
| 75 | 80210055 | 预拌混凝土 C30 |  | m3 | 2.4139 | 495.15 | 1195.24 |  | 291.26 | 703.07 |  |  |
| 76 | 80310003 | 3:7灰土 |  | m3 | 2.3378 | 114.98 | 268.80 |  | 71.56 | 167.29 |  |  |
| 77 | J302 | 柴油 |  | kg |  | 6.85 |  |  | 6.85 |  |  |  |
| 78 | J303 | 电 |  | kW·h |  | 0.80 |  |  | 0.80 |  |  |  |
| 79 | 990101015 | 履带式推土机 75kW |  | 台班 | 0.0496 | 880.62 | 43.68 |  | 880.62 | 43.68 |  |  |
| 80 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m |  | 台班 | 0.2154 | 28.30 | 6.10 |  | 28.30 | 6.10 |  |  |
| 81 | 990401025 | 载重汽车 6t |  | 台班 | 0.5054 | 417.36 | 210.93 |  | 451.83 | 228.35 |  |  |
| 82 | 990503030 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN |  | 台班 | 0.2670 | 187.56 | 50.08 |  | 187.56 | 50.08 |  |  |
| 83 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L |  | 台班 | 0.8030 | 178.82 | 143.59 |  | 178.82 | 143.59 |  |  |
| 84 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 |  | 台班 | 0.0478 | 225.86 | 10.80 |  | 225.86 | 10.80 |  |  |
| 85 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 |  | 台班 | 0.1812 | 7.74 | 1.40 |  | 7.74 | 1.40 |  |  |
| 86 | 990618520 | 混凝土振捣器 插入式 |  | 台班 | 1.4072 | 8.02 | 11.29 |  | 8.02 | 11.29 |  |  |
| 87 | 990702010 | 钢筋切断机 40mm |  | 台班 | 0.2130 | 45.10 | 9.61 |  | 45.10 | 9.61 |  |  |
| 88 | 990703010 | 钢筋弯曲机 40mm |  | 台班 | 0.2901 | 27.15 | 7.88 |  | 27.15 | 7.88 |  |  |
| 89 | 990706010 | 木工圆锯机 500mm |  | 台班 | 0.8651 | 28.23 | 24.42 |  | 28.23 | 24.42 |  |  |
| 90 | 990711010 | 木工双面压刨床 600mm |  | 台班 | 0.0379 | 54.45 | 2.06 |  | 54.45 | 2.06 |  |  |
| 91 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A |  | 台班 | 0.3846 | 94.74 | 36.44 |  | 94.74 | 36.44 |  |  |
| 92 | 990910030 | 对焊机 75kV·A |  | 台班 | 0.0484 | 121.70 | 5.89 |  | 121.70 | 5.89 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 53210.05 |  | － | 42118.72 | － | 0.00 |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：厕所--土建-PS |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 |  | 单价 | 金额 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：厕所--土建-PS |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 49940.21 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 49940.21 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 3922.81 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 2816.63 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 1752.9 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.56 | 279.67 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.65 | 324.61 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.92 | 459.45 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 759.09 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 294.65 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 52.44 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 4847.67 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 8770.48 |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：厕所--装饰-PS |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 29042.30 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 29042.30 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 1680.80 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 1680.80 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 索赔与现场签证费 |  |  |  |  |
| 3.9 | 价格调整费用 |  |  |  |  |
| 3.10 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 2314.99 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 2973.43 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 36011.52 |  |  |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：厕所--装饰-PS |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 011102003015 | 块料楼地面 1.8～10厚地面砖，砖背面刮水泥浆粘贴， 稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3.1.5厚合成高分子防水涂料（另计） 4.刷基层处理剂一道 5.20厚1：3水泥砂浆抹平 6.素水泥一道 7.60厚C15混凝土垫层并找坡 8.300厚3：7灰土夯实或150厚小毛石灌M5水 泥砂浆 9.素土夯实，压实系数大于等于0.9 |  | m2 | 29.52 |  | 203.89 | 6018.83 |  |
| 2 | 011107006001 | 剁假石台阶面 1.10厚1：1：2.5水泥石子用斧剁毛两遍成 活 2.15厚1:3水泥砂浆打底 3.15厚1:3水泥砂浆找平 |  | m2 | 4.05 |  | 65.27 | 264.34 |  |
| 3 | 011204003006 | 块料墙面 1.5厚面砖，擦缝材料擦缝 2.3～4厚瓷砖胶粘剂，揉挤压实 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料 （另计） 4.6厚1：2水泥砂浆压实抹平 5.9厚1：2.5水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 6.素水泥浆一道 |  | m2 | 56.74 |  | 114.65 | 6505.24 |  |
| 4 | 011201001010 | 墙面一般抹灰 内墙1.8m以上部分 1.5厚1：2.5水泥砂浆压实赶光 2.6厚1：3水泥砂浆找平扫毛 3.9厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划 出纹道 4.刷界面剂一道 |  | m2 | 56.74 |  | 34.81 | 1975.12 |  |
| 5 | 011201001014 | 墙面一般抹灰 内墙1.8m以下部分 1.6厚1：2水泥砂浆压实抹平 2.9厚1：2.5水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥浆一道 |  | m2 | 50.91 |  | 32.36 | 1647.45 |  |
| 6 | 011201001013 | 墙面一般抹灰 外墙 （包含女儿墙内侧） 2.10厚1：3水泥砂浆抹面 3.9厚1：1：6水泥石灰膏砂浆找平 4.3厚专用界面砂浆打底，表面刮糙或甩毛 |  | m2 | 107.4 |  | 37.38 | 4014.61 |  |
| 7 | 011301001001 | 天棚抹灰 1.现浇钢筋混凝土楼板 2.素水泥浆一道 3.7厚1：2.5水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4.7厚1：2水泥砂浆找平 |  | m2 | 39.84 |  | 37.05 | 1476.07 |  |
| 8 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 内墙涂料 1.基层类型 2.喷刷涂料部位 3.腻子种类 4.刮腻子要求 腻子两遍 5.涂料品种、喷刷遍数 乳胶漆两遍 |  | m2 | 50.91 |  | 18.98 | 966.27 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 22867.93 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 22867.93 |  |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：厕所--装饰-PS |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 9 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 外墙涂料 1.基层类型 2.喷刷涂料部位 3.腻子种类 4.刮腻子要求 腻子两遍 5.涂料品种、喷刷遍数 乳胶漆两遍 |  | m2 | 107.4 |  | 21.33 | 2290.84 |  |
| 10 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1.基层类型 2.喷刷涂料部位 3.腻子种类 4.刮腻子要求 腻子两遍 5.涂料品种、喷刷遍数 乳胶漆两遍 |  | m2 | 39.84 |  | 23.94 | 953.77 |  |
| 11 | 011210005002 | 成品隔断 厕所隔断 1.隔断材料品种、规格、颜色 2.配件品种、规格。 |  | m2 | 8 |  | 141.22 | 1129.76 |  |
| 12 | 011505001001 | 洗漱台 成品不锈钢洗手盆 1.材料品种、规格、颜色 2.支架、配件品种、规格 |  | m2 | 1.08 |  | 500 | 540 |  |
| 13 | 011505001002 | 小便槽 成品不锈钢小便槽 1.材料品种、规格、颜色 2.支架、配件品种、规格 |  | m | 2.8 |  | 450 | 1260 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 6174.37 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 29042.3 |  |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：厕所--装饰-PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 011102003015 | 块料楼地面 1.8～10厚地面砖，砖背面刮水泥浆 粘贴，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦 缝 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3.1.5厚合成高分子防水涂料（另计 ） 4.刷基层处理剂一道 5.20厚1：3水泥砂浆抹平 6.素水泥一道 7.60厚C15混凝土垫层并找坡 8.300厚3：7灰土夯实或150厚小毛石 灌M5水泥砂浆 9.素土夯实，压实系数大于等于0.9 |  | m2 | － | 72.16 | 88.90 |  | 1.55 | 83.38 | 41.28 | 203.89 |
|  | 2-1-1 | 3:7灰土垫层 机械振动 |  | 10m3 | 0.03 | 22.70 | 21.90 |  | 0.39 |  |  |  |
|  | 1-4-9 | 机械原土夯实（两遍） |  | 10m2 | 0.1 | 0.88 |  |  | 0.20 |  |  |  |
|  | 2-1-28调 | 无筋混凝土垫层 |  | 10m3 | 0.006 | 5.48 | 15.97 |  | 0.04 |  |  |  |
|  | 11-1-1 | [水泥抹灰砂浆 1:3]水泥砂浆 在混 凝土或硬基层上 20mm |  | 10m2 | 0.1 | 8.18 | 7.17 |  | 0.19 |  |  |  |
|  | 11-3-33 | 楼地面 干硬性水泥砂浆 周长 ≤1200mm |  | 10m2 | 0.1 | 34.92 | 43.86 |  | 0.73 |  |  |  |
| 2 | 011107006001 | 剁假石台阶面 1.10厚1：1：2.5水泥石子用斧剁毛 两遍成活 2.15厚1:3水泥砂浆打底 3.15厚1:3水泥砂浆找平 |  | m2 | － | 32.64 | 13.37 |  | 0.68 | 37.54 | 18.58 | 65.27 |
|  | 11-2-3 | 水泥砂浆 台阶20mm |  | 10m2 | 0.1 | 32.64 | 13.37 |  | 0.68 |  |  |  |
| 3 | 011204003006 | 块料墙面 1.5厚面砖，擦缝材料擦缝 2.3～4厚瓷砖胶粘剂，揉挤压实 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料 （另计 ） 4.6厚1：2水泥砂浆压实抹平 5.9厚1：2.5水泥砂浆打底扫毛或划 出纹道 6.素水泥浆一道 |  | m2 | － | 42.48 | 47.58 |  | 0.41 | 48.85 | 24.18 | 114.65 |
|  | 12-2-26 | [水泥抹灰砂浆 1:3]水泥砂浆粘贴全 瓷墙面砖 周长≤1800mm |  | 10m2 | 0.1 | 42.48 | 47.58 |  | 0.41 |  |  |  |
| 4 | 011201001010 | 墙面一般抹灰 内墙1.8m以上部分 1.5厚1：2.5水泥砂浆压实赶光 2.6厚1：3水泥砂浆找平扫毛 3.9厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫 毛或划出纹道 4.刷界面剂一道 |  | m2 | － | 17.16 | 7.31 |  | 0.57 | 19.73 | 9.77 | 34.81 |
|  | 12-1-9调 | [水泥石灰抹灰砂浆 1:1:6][水泥石 灰抹灰砂浆 1:0.5:3]混合砂浆(厚 9+6mm) 砖墙 |  | 10m2 | 0.1 | 14.76 | 5.27 |  | 0.39 |  |  |  |
|  | 12-1-16 | [水泥抹灰砂浆 1:2.5]水泥砂浆 抹 灰层每增减1mm |  | 10m2 | 0.5 | 2.40 | 2.04 |  | 0.18 |  |  |  |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：厕所--装饰-PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 5 | 011201001014 | 墙面一般抹灰 内墙1.8m以下部分 1.6厚1：2水泥砂浆压实抹平 2.9厚1：2.5水泥砂浆打底扫毛或划 出纹道 3.素水泥浆一道 |  | m2 | － | 16.44 | 6.17 |  | 0.39 | 18.91 | 9.36 | 32.36 |
|  | 12-1-3调 | 水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙 |  | 10m2 | 0.1 | 16.44 | 6.17 |  | 0.39 |  |  |  |
| 6 | 011201001013 | 墙面一般抹灰 外墙 （包含女儿墙内侧） 2.10厚1：3水泥砂浆抹面 3.9厚1：1：6水泥石灰膏砂浆找平 4.3厚专用界面砂浆打底，表面刮糙 或甩毛 |  | m2 | － | 18.96 | 7.10 |  | 0.53 | 21.81 | 10.79 | 37.38 |
|  | 12-1-3调 | [水泥抹灰砂浆 1:3][水泥抹灰砂浆 1:2]水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙 |  | 10m2 | 0.1 | 16.44 | 5.27 |  | 0.39 |  |  |  |
|  | 12-1-16 | [水泥抹灰砂浆 1:3]水泥砂浆 抹灰 层每增减1mm |  | 10m2 | 0.4 | 1.92 | 1.50 |  | 0.14 |  |  |  |
|  | 14-4-16 | 乳液界面剂 涂敷 |  | 10m2 | 0.1 | 0.60 | 0.33 |  |  |  |  |  |
| 7 | 011301001001 | 天棚抹灰 1.现浇钢筋混凝土楼板 2.素水泥浆一道 3.7厚1：2.5水泥砂浆打底扫毛或划 出纹道 4.7厚1：2水泥砂浆找平 |  | m2 | － | 19.32 | 6.37 |  | 0.36 | 22.22 | 11.00 | 37.05 |
|  | 13-1-2调 | 混凝土面天棚 水泥砂浆（厚度5+3mm ） |  | 10m2 | 0.1 | 15.72 | 3.99 |  | 0.25 |  |  |  |
|  | 13-1-5调 | 天棚抹灰 水泥砂浆 每增减1mm |  | 10m2 | 0.6 | 3.60 | 2.38 |  | 0.11 |  |  |  |
| 8 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 内墙涂料 1.基层类型 2.喷刷涂料部位 3.腻子种类 4.刮腻子要求 腻子两遍 5.涂料品种、喷刷遍数 乳胶漆两遍 |  | m2 | － | 8.52 | 5.60 |  |  | 9.79 | 4.86 | 18.98 |
|  | 14-3-7 | 室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 |  | 10m2 | 0.1 | 4.56 | 2.03 |  |  |  |  |  |
|  | 14-4-9 | 满刮成品腻子 内墙抹灰面 二遍 |  | 10m2 | 0.1 | 3.96 | 3.57 |  |  |  |  |  |
| 9 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 外墙涂料 1.基层类型 2.喷刷涂料部位 3.腻子种类 4.刮腻子要求 腻子两遍 5.涂料品种、喷刷遍数 乳胶漆两遍 |  | m2 | － | 9.96 | 5.70 |  |  | 11.45 | 5.67 | 21.33 |
|  | 14-4-9 | 满刮成品腻子 内墙抹灰面 二遍 |  | 10m2 | 0.1 | 3.96 | 3.57 |  |  |  |  |  |
|  | 14-3-15 | 室外乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 |  | 10m2 | 0.1 | 6.00 | 2.13 |  |  |  |  |  |
| 10 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1.基层类型 2.喷刷涂料部位 3.腻子种类 4.刮腻子要求 腻子两遍 5.涂料品种、喷刷遍数 乳胶漆两遍 |  | m2 | － | 11.04 | 6.62 |  |  | 12.70 | 6.28 | 23.94 |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：厕所--装饰-PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 14-4-14 | 满刮成品腻子 二遍 不抹灰天棚 |  | 10m2 | 0.1 | 5.40 | 4.47 |  |  |  |  |  |
|  | 14-3-9 | 室内乳胶漆二遍 天棚 |  | 10m2 | 0.1 | 5.64 | 2.15 |  |  |  |  |  |
| 11 | 011210005002 | 成品隔断 厕所隔断 1.隔断材料品种、规格、颜色 2.配件品种、规格。 |  | m2 | － | 27.96 | 97.35 |  |  | 32.15 | 15.91 | 141.22 |
|  | 12-4-2 | 复合板隔断(成品) |  | 10m2 | 0.1 | 27.96 | 97.35 |  |  |  |  |  |
| 12 | 011505001001 | 洗漱台 成品不锈钢洗手盆 1.材料品种、规格、颜色 2.支架、配件品种、规格 |  | m2 | － |  | 500.00 |  |  |  |  | 500 |
|  | 临时子目 | 不锈钢洗手盆 |  | m2 | 1 |  | 500.00 |  |  |  |  |  |
| 13 | 011505001002 | 小便槽 成品不锈钢小便槽 1.材料品种、规格、颜色 2.支架、配件品种、规格 |  | m | － |  | 450.00 |  |  |  |  | 450 |
|  | 临时子目 | 不锈钢小便槽 |  | m | 1 |  | 450.00 |  |  |  |  |  |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：厕所--装饰-PS |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 1680.8 |
| 合计 |  |  |  | 1680.8 |
| 日期：2024-07-05 |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：厕所--装饰-PS |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 13186.3 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 3.64 | 539.38 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 3.64 | 120 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 32.2 | 38.64 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 17.3 | 20.76 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 3.28 | 486.04 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 3.28 | 108.13 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 32.2 | 34.82 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 17.3 | 18.71 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 4.1 | 607.54 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 4.1 | 135.16 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 32.2 | 43.52 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 17.3 | 23.38 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 47.84 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 4.56 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 32.2 | 1.47 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 17.3 | 0.79 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 1680.8 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 367.85 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 118.45 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 63.64 |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：厕所--装饰-PS |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：厕所--装饰-PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 定额 |  |  | 地方 |  | 暂估 |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) |  | 工日 | 7.7992 | 128.00 | 998.30 |  | 110.00 | 857.91 |  |  |
| 2 | 00010020 | 综合工日（装饰) |  | 工日 | 88.3203 | 138.00 | 12188.20 |  | 120.00 | 10598.44 |  |  |
| 3 | J200 | 人工 |  | 工日 |  | 130.00 |  |  | 113.00 |  |  |  |
| 4 | 02270003 | 白布 |  | m2 | 0.1071 | 5.90 | 0.63 |  | 5.90 | 0.63 |  |  |
| 5 | 02270019 | 棉纱 |  | kg | 0.8626 | 8.68 | 7.49 |  | 8.68 | 7.49 |  |  |
| 6 | 02330005 | 草袋 |  | m2 | 1.3187 | 4.81 | 6.34 |  | 4.81 | 6.34 |  |  |
| 7 | 03110143 | 石料切割锯片 |  | 片 | 0.1796 | 64.60 | 11.60 |  | 84.09 | 15.10 |  |  |
| 8 | 03110183 | 砂纸 |  | 张 | 131.5758 | 0.45 | 59.21 |  | 0.92 | 121.05 |  |  |
| 9 | 04010017 | 白水泥 |  | kg | 8.8848 | 0.64 | 5.69 |  | 0.64 | 5.69 |  |  |
| 10 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa |  | t |  | 442.48 |  |  | 336.28 |  |  |  |
| 11 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) |  | m3 |  | 271.84 |  |  | 155.34 |  |  |  |
| 12 | 04090015 | 石灰 |  | t |  | 339.81 |  |  | 291.26 |  |  |  |
| 13 | 04090047 | 黏土 |  | m3 |  | 20.04 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 07000001 | 地板砖 300×300 |  | m2 | 30.1104 | 67.35 | 2027.94 |  | 35.40 | 1065.91 |  |  |
| 15 | 07030009 | 全瓷墙面砖 300×600 |  | m2 | 59.5770 | 51.33 | 3058.09 |  | 39.82 | 2372.36 |  |  |
| 16 | 09110001 | 复合板隔断(成品) |  | m2 | 8.0000 | 125.26 | 1002.08 |  | 97.35 | 778.80 |  |  |
| 17 | 13010065 | 成品腻子 |  | kg | 239.4366 | 10.88 | 2605.07 |  | 2.65 | 634.51 |  |  |
| 18 | 13030053 | 乳胶漆 |  | kg | 57.1522 | 13.56 | 774.98 |  | 7.08 | 404.64 |  |  |
| 19 | 14410003 | 108胶 |  | kg | 1.3901 | 1.77 | 2.46 |  | 1.77 | 2.46 |  |  |
| 20 | 14410123 | 乳液界面剂 |  | kg | 26.8500 | 1.88 | 50.48 |  | 1.33 | 35.71 |  |  |
| 21 | 34090017 | 锯末 |  | m3 | 0.1771 | 17.08 | 3.02 |  | 17.08 | 3.02 |  |  |
| 22 | 34110003 | 水 |  | m3 | 3.9874 | 6.36 | 25.36 |  | 3.88 | 15.47 |  |  |
| 23 | 80010057 | 干硬性水泥砂浆 1:3 |  | m3 | 0.6052 | 505.61 | 306.00 |  | 322.66 | 195.27 |  |  |
| 24 | 80050005 | 水泥抹灰砂浆 1:1 |  | m3 | 0.2531 | 543.91 | 137.66 |  | 374.12 | 94.69 |  |  |
| 25 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 |  | m3 | 0.7019 | 544.30 | 382.04 |  | 356.98 | 250.56 |  |  |
| 26 | 80050011 | 水泥抹灰砂浆 1:2.5 |  | m3 | 1.3506 | 542.72 | 733.00 |  | 350.67 | 473.61 |  |  |
| 27 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 |  | m3 | 2.8156 | 506.88 | 1427.17 |  | 323.43 | 910.65 |  |  |
| 28 | 80050035 | 水泥石灰抹灰砂浆 1:1:6 |  | m3 | 1.7137 | 454.51 | 778.89 |  | 286.71 | 491.33 |  |  |
| 29 | 80050057 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.1229 | 666.51 | 81.91 |  | 506.25 | 62.22 |  |  |
| 30 | 80210043 | 预拌混凝土 C15 |  | m3 | 1.7889 | 407.77 | 729.46 |  | 262.14 | 468.94 |  |  |
| 31 | 80310003 | 3:7灰土 |  | m3 | 9.0331 | 106.89 | 965.55 |  | 71.56 | 646.41 |  |  |
| 32 | J303 | 电 |  | kW·h |  | 0.80 |  |  | 0.80 |  |  |  |
| 33 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m |  | 台班 | 0.6199 | 28.30 | 17.54 |  | 28.30 | 17.54 |  |  |
| 34 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L |  | 台班 | 0.8186 | 202.44 | 165.72 |  | 178.82 | 146.38 |  |  |
| 35 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 |  | 台班 | 0.0248 | 249.48 | 6.19 |  | 225.86 | 5.60 |  |  |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：厕所--装饰-PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 定额 |  |  | 地方 |  | 暂估 |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 36 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 |  | 台班 | 0.1464 | 7.74 | 1.13 |  | 7.74 | 1.13 |  |  |
| 37 | 990774610 | 石料切割机 |  | 台班 | 0.5309 | 48.43 | 25.71 |  | 48.43 | 25.71 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 28584.91 |  | － | 20715.57 | － | 0.00 |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：厕所--装饰-PS |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 |  | 单价 | 金额 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：厕所--装饰-PS |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 30723.1 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 30723.1 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 2314.99 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 1634.47 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 1078.38 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.12 | 36.87 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.1 | 30.72 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.59 | 488.5 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 466.99 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 181.27 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 32.26 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 2973.43 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 5288.42 |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：铺装--PS |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 270463.37 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 270463.37 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 5078.35 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 5078.35 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 21643.79 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 26746.70 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 323932.21 |  |  |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：铺装--PS |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 050201001002 | 园路 1．50厚细粒式沥青混凝土面层 4．150厚C25混凝土 5.300厚3：7灰土 6.路基碾压 |  | m2 | 1730.81 |  | 146.55 | 253650.21 |  |
| 2 | 050201003001 | 路牙铺设 1．垫层厚度、材料 种类：100厚C20素混凝 土 2．路牙材料种类、 规格：花岗岩立缘石 1000*100*200 3．砂浆强度等级：30厚1：3干硬性水泥砂 浆 |  | m | 403 |  | 41.72 | 16813.16 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 270463.37 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 270463.37 |  |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：铺装--PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 050201001002 | 园路 1．50厚细粒式沥青混凝土面层 4．150厚C25混凝土 5.300厚3：7灰土 6.路基碾压 |  | m2 | － | 26.11 | 98.56 |  | 9.56 | 30.33 | 12.32 | 146.55 |
|  | 2-2-1借 | 路床机械碾压检验 |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-1-3借 | 园路垫层 灰土3:7 |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-1-2 | 3:7灰土垫层 机械碾压 |  | 10m3 | 0.03 | 11.06 | 21.90 |  | 6.00 |  |  |  |
|  | 2-1-14调 | 园路面层 纹形混凝土路面 厚120mm |  | 10m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-1-16调 | 园路面层 混凝土路面每增减10mm |  | 10m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-1-28调 | 无筋混凝土垫层 |  | 10m3 | 0.015 | 13.70 | 42.87 |  | 0.10 |  |  |  |
|  | 2-3-43借 | 细粒式沥青混凝土路面 厚度3cm 机 械摊铺 |  | 100m2 | 0.01 | 0.81 | 0.16 |  | 2.07 |  |  |  |
|  | zc36_0001 | 细粒式沥青混凝土 |  | m3 | 0.03 |  | 20.11 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-44借 | 细粒式沥青混凝土路面 每增1cm 机 械摊铺 |  | 100m2 | 0.02 | 0.54 | 0.11 |  | 1.39 |  |  |  |
|  | zc36_0001 | 细粒式沥青混凝土 |  | m3 | 0.02 |  | 13.41 |  |  |  |  |  |
| 2 | 050201003001 | 路牙铺设 1．垫层厚度、材料 种类：100厚C20 素混凝土 2．路牙材料种类、 规格：花岗岩立 缘石 1000*100*200 3．砂浆强度等级：30厚1：3干硬性 水泥砂浆 |  | m | － | 4.41 | 35.12 |  | 0.10 | 5.12 | 2.09 | 41.72 |
|  | 2-1-65调 | 路牙 缘石安砌 花岗石 |  | 10m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-6-93调 | 铺料石路沿 |  | 10m | 0.1 | 2.44 | 31.31 |  | 0.05 |  |  |  |
|  | 2-1-28调 | 无筋混凝土垫层@R*1.05,C*1,J*1.05 |  | 10m3 | 0.001 | 0.96 | 2.76 |  | 0.01 |  |  |  |
|  | 11-1-1 | [水泥抹灰砂浆 1:3]水泥砂浆 在混 凝土或硬基层上 20mm |  | 10m2 | 0.01 | 0.82 | 0.72 |  | 0.02 |  |  |  |
|  | 11-1-3 | [水泥抹灰砂浆 1:3]水泥砂浆 每增 减5mm |  | 10m2 | 0.02 | 0.19 | 0.33 |  | 0.02 |  |  |  |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：铺装--PS |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 5078.35 |
| 合计 |  |  |  | 5078.35 |
| 日期：2024-07-05 |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：铺装--PS |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 54558.83 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.55 | 1532.46 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.55 | 347.81 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 25.6 | 89.04 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 15 | 52.17 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.18 | 1310.1 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.18 | 297.35 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 25.6 | 76.12 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 15 | 44.6 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.91 | 1748.81 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.91 | 396.92 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 25.6 | 101.61 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 15 | 59.54 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 486.98 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 46.8 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 25.6 | 11.98 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 15 | 7.02 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 5078.35 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 1088.88 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 278.75 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 163.33 |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：铺装--PS |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：铺装--PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 定额 |  |  | 地方 |  | 暂估 |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) |  | 工日 | 401.8850 | 128.00 | 51441.28 |  | 110.00 | 44207.35 |  |  |
| 2 | 00010020 | 综合工日（装饰) |  | 工日 | 3.3933 | 138.00 | 468.28 |  | 120.00 | 407.20 |  |  |
| 3 | 00010040 | 综合工日（市政) |  | 工日 | 22.6563 | 117.00 | 2650.79 |  | 103.00 | 2333.60 |  |  |
| 4 | J200 | 人工 |  | 工日 |  | 130.00 |  |  | 113.00 |  |  |  |
| 5 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa |  | t |  | 442.48 |  |  | 336.28 |  |  |  |
| 6 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) |  | m3 |  | 271.84 |  |  | 155.34 |  |  |  |
| 7 | 04090015 | 石灰 |  | t |  | 339.81 |  |  | 291.26 |  |  |  |
| 8 | 04090047 | 黏土 |  | m3 |  | 20.04 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 14030001 | 柴油 |  | t | 0.0865 | 5283.19 | 457.00 |  | 5283.19 | 457.00 |  |  |
| 10 | 34110003 | 水 |  | m3 | 99.2562 | 6.36 | 631.27 |  | 3.88 | 385.11 |  |  |
| 11 | 36070001~1 | 花岗岩路沿石 |  | 块 | 407.0300 | 30.97 | 12605.72 |  | 30.97 | 12605.72 |  |  |
| 12 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 |  | m3 | 1.2412 | 506.88 | 629.14 |  | 323.43 | 401.44 |  |  |
| 13 | 80050057 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.0645 | 666.51 | 42.99 |  | 506.25 | 32.65 |  |  |
| 14 | 80210047 | 预拌混凝土 C20 |  | m3 | 4.0703 | 407.77 | 1659.75 |  | 271.84 | 1106.47 |  |  |
| 15 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 |  | m3 | 262.2177 | 417.48 | 109470.65 |  | 281.55 | 73827.39 |  |  |
| 16 | 80310003 | 3:7灰土 |  | m3 | 529.6279 | 106.89 | 56611.93 |  | 71.56 | 37900.17 |  |  |
| 17 | 88000053 | 其他材料费 |  | % | 1.0000 | 6.85 | 6.85 |  | 6.85 | 6.85 |  |  |
| 18 | J302 | 柴油 |  | kg |  | 5.28 |  |  | 5.28 |  |  |  |
| 19 | J303 | 电 |  | kW·h |  | 0.80 |  |  | 0.80 |  |  |  |
| 20 | 990101015 | 履带式推土机 75kW |  | 台班 | 4.9328 | 834.41 | 4115.98 |  | 791.91 | 3906.33 |  |  |
| 21 | 990113030 | 平地机 120kW |  | 台班 | 2.4404 | 935.79 | 2283.70 |  | 893.29 | 2179.98 |  |  |
| 22 | 990120040 | 钢轮内燃压路机 15t |  | 台班 | 7.7886 | 573.21 | 4464.50 |  | 551.96 | 4299.00 |  |  |
| 23 | 990121040 | 轮胎压路机 26t |  | 台班 | 1.1077 | 864.00 | 957.05 |  | 842.75 | 933.51 |  |  |
| 24 | 990122040 | 钢轮振动压路机 12t |  | 台班 | 2.4404 | 729.89 | 1781.22 |  | 708.64 | 1729.37 |  |  |
| 25 | 990122050 | 钢轮振动压路机 15t |  | 台班 | 2.2327 | 952.10 | 2125.75 |  | 930.85 | 2078.31 |  |  |
| 26 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m |  | 台班 | 0.4232 | 28.30 | 11.98 |  | 28.30 | 11.98 |  |  |
| 27 | 990142030 | 沥青混凝土摊铺机 8t |  | 台班 | 1.1077 | 1206.63 | 1336.58 |  | 1121.63 | 1242.43 |  |  |
| 28 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L |  | 台班 | 0.0524 | 202.44 | 10.61 |  | 178.82 | 9.37 |  |  |
| 29 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 |  | 台班 | 0.0685 | 249.48 | 17.09 |  | 225.86 | 15.47 |  |  |
| 30 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 |  | 台班 | 21.7953 | 7.74 | 168.70 |  | 7.74 | 168.70 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 253948.81 |  | － | 190245.40 | － | 0.00 |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：铺装--PS |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 |  | 单价 | 金额 |
| 1 | 细粒式沥青混凝土 |  | m3 | 87.41 |  | 663.72 | 58013.04 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 58013.04 |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：铺装--PS |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 275541.72 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 275541.72 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 21643.79 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 15540.54 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 9671.51 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.56 | 1543.03 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.65 | 1791.02 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.92 | 2534.98 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 4188.23 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 1625.7 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 289.32 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 26746.7 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 48390.49 |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 安装工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：厕所--安装-PS |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 9484.38 |  |  |
| 1.1 | A、机械设备安装工程 |  | 9484.38 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 528.92 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 145.56 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 383.36 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 837.61 |  |  |
| 5 | 设备费 |  | 500.00 |  |  |
| 6 | 税金 |  | 1021.58 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 12372.49 |  |  |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：厕所--安装-PS |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 |  | 给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031004014001 | 给、排水附件 1. 材质: 铸铁地漏 2. 型号、规格: DN75 3. 安装方式: 含存水弯 |  | 个 | 1 |  | 85.27 | 85.27 |  |
| 3 | 031004014002 | 给、排水附件 1. 材质: 铸铁地漏 2. 型号、规格: DN50 3. 安装方式: 含存水弯 |  | 个 | 2 |  | 63.5 | 127 |  |
| 4 | 031004014003 | 给、排水附件 1. 材质: 方形铸铁地漏 2. 型号、规格: DN50 3. 安装方式: 含存水弯 |  | 个 | 2 |  | 84.95 | 169.9 |  |
| 5 | 031004014004 | 给、排水附件 1.名称：清扫口DN100 2.型号、规格 3.安装方式 |  | 个 | 1 |  | 29.72 | 29.72 |  |
| 6 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 1.名称：拖布池 |  | 组 | 1 |  | 176.82 | 176.82 |  |
| 7 | 031004013001 | 大、小便槽自动冲洗水箱制作安装 1.名称：冲洗水箱11.4L，安装详见L13S126 、127、128 2.规格 3.水箱配件 4.支架形式及做法 5.器具及支架除锈、刷油设计要求 |  | 套 | 1 |  | 145.87 | 145.87 |  |
| 8 | 031004013002 | 大、小便槽自动冲洗水箱制作安装 1.名称：自动冲洗水箱60L，安装详见 L13S117、118 2.规格 3.水箱配件 4.支架形式及做法 5.器具及支架除锈、刷油设计要求 |  | 套 | 1 |  | 264.17 | 264.17 |  |
| 9 | 031004003001 | 洗脸盆 1.名称：成品不锈钢洗手盆，含2个水龙头 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 |  | 组 | 1 |  | 350.78 | 350.78 |  |
| 10 | 031004015001 | 小便槽冲洗管 1.名称：塑料冲洗管De32 2.规格 |  | m | 1.25 |  | 125.2 | 156.5 |  |
| 11 | 031001006001 | 塑料管 1. 材质、规格: 给水用PP-R管De20 2. 连接形式: 热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求 4. 消毒冲洗 |  | m | 3.16 |  | 35.05 | 110.76 |  |
| 12 | 031001006003 | 塑料管 1. 材质、规格: 给水用PP-R管De25 2. 连接形式: 热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求 4. 消毒冲洗 |  | m | 5.69 |  | 36.88 | 209.85 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 1826.64 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 1826.64 |  |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：厕所--安装-PS |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 13 | 031001006002 | 塑料管 1. 材质、规格: 给水用PP-R管De32 2. 连接形式: 热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求 4. 消毒冲洗 |  | m | 15.64 |  | 41.97 | 656.41 |  |
| 14 | 031001006008 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:排水用PVC管De300 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求 |  | m | 2.3 |  | 90.74 | 208.7 |  |
| 15 | 031001006007 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:排水用PVC管De200 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求 |  | m | 1.96 |  | 59.41 | 116.44 |  |
| 16 | 031001006004 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:排水用PVC管De110 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求 |  | m | 10.72 |  | 68.68 | 736.25 |  |
| 17 | 031001006006 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:排水用PVC管De75 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求 |  | m | 3.06 |  | 54.3 | 166.16 |  |
| 18 | 031001006005 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:排水用PVC管De50 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求 |  | m | 4 |  | 38.46 | 153.84 |  |
| 19 | 031003001012 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.安装部位:室内 3.材质:全铜 4.规格、压力等级:DN20 5.连接形式:丝扣连接 |  | 个 | 1 |  | 54.15 | 54.15 |  |
| 20 | 031003001025 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.安装部位:室内 3.材质:全铜 4.规格、压力等级:DN15 5.连接形式:丝扣连接 |  | 个 | 1 |  | 43.25 | 43.25 |  |
| 21 | 031003001026 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.安装部位:室内 3.材质:全铜 4.规格、压力等级:DN32 5.连接形式:丝扣连接 |  | 个 | 2 |  | 72.53 | 145.06 |  |
| 22 | 031003013001 | 水表 1.安装部位（室内外） 2.型号、规格 3.连接形式 4.附件配置 |  | 组 | 1 |  | 439.55 | 439.55 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 2719.81 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 4546.45 |  |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：厕所--安装-PS |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 23 | 03B001 | 水表井 1.水表井，L13S2-7参图集 |  | 座 | 1 |  | 2301.4 | 2301.4 |  |
| 24 | 031002001002 | 成品管卡 1.材质 2.管架形式 |  | 项 | 1 |  | 27.91 | 27.91 |  |
| 25 | 031208002001 | 管道绝热 1.绝热材料品种 2.绝热厚度 3.管道外径 4.软木品种 |  | m3 | 0.03 |  | 3398.13 | 101.94 |  |
| 26 | 031208007001 | 防潮层、保护层 1.材料 2.厚度 3.层数 4.对象 5.结构形式 |  | m2 | 2.4 |  | 45.45 | 109.08 |  |
| 27 | 010101007001 | 管沟土方 1.土壤类别 2.管外径 3.挖沟深度 4.回填要求 |  | m3 | 2.81 |  | 95.07 | 267.15 |  |
|  |  | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 030404017001 | 配电箱 1.名称：配电箱AL1 2.型号 3.规格：420x500x120 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式：距地1.8m安装 |  | 台 | 1 |  | 300.62 | 300.62 |  |
| 29 | 030411001001 | 配管 1.名称：PVC40 2.材质 3.规格 4.配置形式:暗敷 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 6.34 |  | 21.89 | 138.78 |  |
| 30 | 030411001002 | 配管 1.名称：PVC16 2.材质 3.规格 4.配置形式:暗敷 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 20.7 |  | 9.38 | 194.17 |  |
| 31 | 030408001002 | 电力电缆 1.名称：YJV-3*6 2.型号 3.规格 4.材质 5.敷设方式、部位：穿管埋地 6.电压等级（kV） 7.地形 |  | m | 7.26 |  | 19.51 | 141.64 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 3582.69 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 8129.14 |  |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：厕所--安装-PS |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 32 | 030411004001 | 配线 1.名称：照明线路BV-2.5 2.配线形式：穿管 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | 36.63 |  | 4.21 | 154.21 |  |
| 33 | 030411004002 | 配线 1.名称：动力线路BV-2.5 2.配线形式：穿管 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | 30.99 |  | 3.58 | 110.94 |  |
| 34 | 030412002001 | 工厂灯 1.名称：防水防尘灯 2.型号 3.规格 4.安装形式：吸顶安装 |  | 套 | 5 |  | 88.8 | 444 |  |
| 35 | 030404035001 | 插座 1.名称：防水插座 2.材质 3.规格 4.安装方式：距地1.5m安装 |  | 个 | 2 |  | 23.51 | 47.02 |  |
| 36 | 030414002001 | 送配电装置系统 1.名称 2.型号 3.电压等级（kV） 4.类型 |  | 系统 | 1 |  | 599.07 | 599.07 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 1355.24 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 9484.38 |  |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：厕所--安装-PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共7页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 |  | 给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031004014001 | 给、排水附件 1. 材质: 铸铁地漏 2. 型号、规格: DN75 3. 安装方式: 含存水弯 |  | 个 | － | 25.06 | 35.14 |  |  | 28.81 | 25.07 | 85.27 |
|  | 10-6-95 | 地漏安装 公称直径 80mm以内 铸铁 地漏 |  | 10个 | 0.1 | 25.06 | 0.19 |  |  |  |  |  |
|  | zc37_0045 | 铸铁地漏DN75 |  | 个 | 1.01 |  | 31.28 |  |  |  |  |  |
|  | zc37_0042 | 橡胶密封圈(排水)DN75 |  | 个 | 1.01 |  | 1.88 |  |  |  |  |  |
|  | zc37_0021 | 法兰压盖DN75 |  | 个 | 1.01 |  | 1.79 |  |  |  |  |  |
| 3 | 031004014002 | 给、排水附件 1. 材质: 铸铁地漏 2. 型号、规格: DN50 3. 安装方式: 含存水弯 |  | 个 | － | 16.90 | 29.69 |  |  | 19.43 | 16.91 | 63.5 |
|  | 10-6-94 | 地漏安装 公称直径 50mm以内 铸铁 地漏 |  | 10个 | 0.1 | 16.90 | 0.14 |  |  |  |  |  |
|  | zc37_0044 | 铸铁地漏DN50 |  | 个 | 1.01 |  | 26.82 |  |  |  |  |  |
|  | zc37_0041 | 橡胶密封圈(排水)DN50 |  | 个 | 1.01 |  | 1.52 |  |  |  |  |  |
|  | zc37_0020 | 法兰压盖DN50 |  | 个 | 1.01 |  | 1.21 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031004014003 | 给、排水附件 1. 材质: 方形铸铁地漏 2. 型号、规格: DN50 3. 安装方式: 含存水弯 |  | 个 | － | 16.90 | 51.14 |  |  | 19.43 | 16.91 | 84.95 |
|  | 10-6-94 | 地漏安装 公称直径 50mm以内 铸铁 地漏 |  | 10个 | 0.1 | 16.90 | 0.14 |  |  |  |  |  |
|  | zc37_0022 | 方形铸铁地漏DN50 |  | 个 | 1.01 |  | 48.27 |  |  |  |  |  |
|  | zc37_0041 | 橡胶密封圈(排水)DN50 |  | 个 | 1.01 |  | 1.52 |  |  |  |  |  |
|  | zc37_0020 | 法兰压盖DN50 |  | 个 | 1.01 |  | 1.21 |  |  |  |  |  |
| 5 | 031004014004 | 给、排水附件 1.名称：清扫口DN100 2.型号、规格 3.安装方式 |  | 个 | － | 10.68 | 8.36 |  |  | 12.28 | 10.68 | 29.72 |
|  | 10-6-100 | 地面扫除口安装 公称直径 100mm以 内 |  | 10个 | 0.1 | 10.68 | 0.28 |  |  |  |  |  |
|  | zc37_0033 | 清扫口DN100 |  | 个 | 1.01 |  | 8.08 |  |  |  |  |  |
| 6 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 1.名称：拖布池 |  | 组 | － | 38.40 | 100.00 |  |  | 44.16 | 38.42 | 176.82 |
|  | 10-6-49 | 成品拖布池安装 |  | 10套 | 0.1 | 38.40 | 10.61 |  |  |  |  |  |
|  | zc37_0018 | 成品拖布池 |  | 套 | 1.01 |  | 89.39 |  |  |  |  |  |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：厕所--安装-PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共7页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 7 | 031004013001 | 大、小便槽自动冲洗水箱制作安装 1.名称：冲洗水箱11.4L，安装详见 L13S126、127、128 2.规格 3.水箱配件 4.支架形式及做法 5.器具及支架除锈、刷油设计要求 |  | 套 | － | 43.80 | 58.25 |  |  | 50.37 | 43.82 | 145.87 |
|  | 10-6-76 | 小便槽自动冲洗水箱安装 容积 16.1L |  | 10套 | 0.1 | 43.80 | 5.15 |  |  |  |  |  |
|  | zc37_0019 | 冲洗水箱11.4L |  | 个 | 1 |  | 53.10 |  |  |  |  |  |
| 8 | 031004013002 | 大、小便槽自动冲洗水箱制作安装 1.名称：自动冲洗水箱60L，安装详 见L13S117、118 2.规格 3.水箱配件 4.支架形式及做法 5.器具及支架除锈、刷油设计要求 |  | 套 | － | 56.50 | 151.15 |  |  | 64.97 | 56.52 | 264.17 |
|  | 10-6-69 | 大便槽自动冲洗水箱安装 容积 64.4L |  | 10套 | 0.1 | 56.50 | 9.56 |  |  |  |  |  |
|  | zc37_0046 | 自动冲洗水箱60L |  | 个 | 1 |  | 141.59 |  |  |  |  |  |
| 9 | 031004003001 | 洗脸盆 1.名称：成品不锈钢洗手盆，含2个 水龙头 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 |  | 组 | － | 52.68 | 245.39 |  |  | 60.58 | 52.71 | 350.78 |
|  | 10-6-14 | 洗脸盆安装 挂墙式 成套安装 冷水 手动开关 |  | 10组 | 0.1 | 52.68 | 8.81 |  |  |  |  |  |
|  | zc37_0014 | 成品不锈钢洗手盆 |  | 个 | 1.01 |  | 223.45 |  |  |  |  |  |
|  | zc37_0025 | 角型阀(带铜活) DN15 |  | 个 | 1.01 |  | 13.13 |  |  |  |  |  |
| 10 | 031004015001 | 小便槽冲洗管 1.名称：塑料冲洗管De32 2.规格 |  | m | － | 54.87 | 15.08 |  | 0.36 | 63.10 | 54.89 | 125.2 |
|  | 10-6-112 | 小便槽冲洗管制作安装 塑料管(粘接 ) 公称外径 32mm |  | 10m | 0.1 | 54.36 | 8.85 |  | 0.36 |  |  |  |
|  | zc37_0040 | 塑料冲洗管De32 |  | m | 1.02 |  | 6.22 |  |  |  |  |  |
|  | 10-11-138 | 管道消毒、冲洗 公称直径 25mm以内 |  | 100m | 0.01 | 0.51 | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 11 | 031001006001 | 塑料管 1. 材质、规格: 给水用PP-R管De20 2. 连接形式: 热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求 4. 消毒冲洗 |  | m | － | 13.96 | 7.11 |  | 0.01 | 16.06 | 13.97 | 35.05 |
|  | 10-1-324 | 给排水室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内 |  | 10m | 0.1 | 13.52 | 0.20 |  | 0.01 |  |  |  |
|  | zc37_0003 | PP-R管De20 |  | m | 1.016 |  | 3.69 |  |  |  |  |  |
|  | zc37_0034 | 室内塑料给水管热熔管件20 |  | 个 | 1.52 |  | 3.22 |  |  |  |  |  |
|  | 10-11-136 | 管道消毒、冲洗 公称直径 15mm以内 |  | 100m | 0.01 | 0.44 |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：厕所--安装-PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共7页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 12 | 031001006003 | 塑料管 1. 材质、规格: 给水用PP-R管De25 2. 连接形式: 热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求 4. 消毒冲洗 |  | m | － | 14.00 | 8.86 |  | 0.01 | 16.10 | 14.01 | 36.88 |
|  | 10-11-137 | 管道消毒、冲洗 公称直径 20mm以内 |  | 100m | 0.01 | 0.48 | 0.01 |  |  |  |  |  |
|  | 10-1-324 | 给排水室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内 |  | 10m | 0.1 | 13.52 | 0.20 |  | 0.01 |  |  |  |
|  | zc37_0004 | PP-R管De25 |  | m | 1.016 |  | 4.95 |  |  |  |  |  |
|  | zc37_0035 | 室内塑料给水管热熔管件25 |  | 个 | 1.225 |  | 3.70 |  |  |  |  |  |
| 13 | 031001006002 | 塑料管 1. 材质、规格: 给水用PP-R管De32 2. 连接形式: 热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求 4. 消毒冲洗 |  | m | － | 15.11 | 11.72 |  | 0.01 | 17.39 | 15.13 | 41.97 |
|  | 10-11-138 | 管道消毒、冲洗 公称直径 25mm以内 |  | 100m | 0.01 | 0.51 | 0.01 |  |  |  |  |  |
|  | 10-1-325 | 给排水室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 32mm以内 |  | 10m | 0.1 | 14.60 | 0.24 |  | 0.01 |  |  |  |
|  | zc37_0005 | PP-R管De32 |  | m | 1.016 |  | 6.20 |  |  |  |  |  |
|  | zc37_0036 | 室内塑料给水管热熔管件32 |  | 个 | 1.225 |  | 5.27 |  |  |  |  |  |
| 14 | 031001006008 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:排水用PVC管De300 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求 |  | m | － | 17.05 | 48.54 |  | 8.08 | 19.61 | 17.07 | 90.74 |
|  | 10-1-315 | 给排水室外塑料排水管(粘接) 公称 外径 315mm以内 |  | 10m | 0.1 | 17.05 | 0.88 |  | 8.08 |  |  |  |
|  | zc37_0010 | PVC管De300 |  | m | 0.993 |  | 47.66 |  |  |  |  |  |
| 15 | 031001006007 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:排水用PVC管De200 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求 |  | m | － | 13.33 | 28.33 |  | 4.41 | 15.33 | 13.34 | 59.41 |
|  | 10-1-313 | 给排水室外塑料排水管(粘接) 公称 外径 200mm以内 |  | 10m | 0.1 | 13.33 | 0.53 |  | 4.41 |  |  |  |
|  | zc37_0009 | PVC管De200 |  | m | 0.993 |  | 27.80 |  |  |  |  |  |
| 16 | 031001006004 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:排水用PVC管De110 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求 |  | m | － | 22.44 | 23.77 |  | 0.01 | 25.81 | 22.46 | 68.68 |
|  | 10-1-367 | 给排水室内塑料排水管(粘接) 公称 外径 110mm以内 |  | 10m | 0.1 | 22.44 | 0.68 |  | 0.01 |  |  |  |
|  | zc37_0008 | PVC管De110 |  | m | 0.95 |  | 16.15 |  |  |  |  |  |
|  | zc37_0037 | 室内塑料排水管粘接管件110 |  | 个 | 1.156 |  | 6.94 |  |  |  |  |  |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：厕所--安装-PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共7页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 17 | 031001006006 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:排水用PVC管De75 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求 |  | m | － | 20.14 | 14.01 |  |  | 23.16 | 20.15 | 54.3 |
|  | 10-1-366 | 给排水室内塑料排水管(粘接) 公称 外径 75mm以内 |  | 10m | 0.1 | 20.14 | 0.44 |  |  |  |  |  |
|  | zc37_0012 | PVC管De75 |  | m | 1.012 |  | 10.12 |  |  |  |  |  |
|  | zc37_0039 | 室内塑料排水管粘接管件75 |  | 个 | 0.69 |  | 3.45 |  |  |  |  |  |
| 18 | 031001006005 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:排水用PVC管De50 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求 |  | m | － | 15.04 | 8.38 |  |  | 17.29 | 15.04 | 38.46 |
|  | 10-1-365 | 给排水室内塑料排水管(粘接) 公称 外径 50mm以内 |  | 10m | 0.1 | 15.04 | 0.24 |  |  |  |  |  |
|  | zc37_0011 | PVC管De50 |  | m | 1.012 |  | 6.07 |  |  |  |  |  |
|  | zc37_0038 | 室内塑料排水管粘接管件50 |  | 个 | 0.69 |  | 2.07 |  |  |  |  |  |
| 19 | 031003001012 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.安装部位:室内 3.材质:全铜 4.规格、压力等级:DN20 5.连接形式:丝扣连接 |  | 个 | － | 12.00 | 29.25 |  | 0.89 | 13.80 | 12.01 | 54.15 |
|  | 10-5-2 | 螺纹阀门安装 公称直径 20mm以内 |  | 个 | 1 | 12.00 | 6.91 |  | 0.89 |  |  |  |
|  | zc37_0027 | 截止阀DN20 |  | 个 | 1.01 |  | 22.34 |  |  |  |  |  |
| 20 | 031003001025 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.安装部位:室内 3.材质:全铜 4.规格、压力等级:DN15 5.连接形式:丝扣连接 |  | 个 | － | 10.80 | 20.88 |  | 0.77 | 12.42 | 10.80 | 43.25 |
|  | 10-5-1 | 螺纹阀门安装 公称直径 15mm以内 |  | 个 | 1 | 10.80 | 5.73 |  | 0.77 |  |  |  |
|  | zc37_0026 | 截止阀DN15 |  | 个 | 1.01 |  | 15.15 |  |  |  |  |  |
| 21 | 031003001026 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.安装部位:室内 3.材质:全铜 4.规格、压力等级:DN32 5.连接形式:丝扣连接 |  | 个 | － | 13.20 | 44.95 |  | 1.17 | 15.18 | 13.21 | 72.53 |
|  | 10-5-3 | 螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内 |  | 个 | 1 | 13.20 | 9.60 |  | 1.17 |  |  |  |
|  | zc37_0028 | 截止阀DN25 |  | 个 | 1.01 |  | 35.35 |  |  |  |  |  |
| 22 | 031003013001 | 水表 1.安装部位（室内外） 2.型号、规格 3.连接形式 4.附件配置 |  | 组 | － | 76.80 | 282.35 |  | 3.56 | 88.32 | 76.84 | 439.55 |
|  | 10-5-301 | 螺纹水表组成安装 公称直径 25mm以 内 |  | 组 | 1 | 76.80 | 17.55 |  | 3.56 |  |  |  |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：厕所--安装-PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共7页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | zc37_0030 | 螺纹水表De32 |  | 个 | 1 |  | 67.26 |  |  |  |  |  |
|  | zc37_0031 | 螺纹闸阀De32 |  | 个 | 2.02 |  | 101.00 |  |  |  |  |  |
|  | zc37_0032 | 螺纹止回阀De32 |  | 个 | 1.01 |  | 45.45 |  |  |  |  |  |
|  | zc37_0029 | 螺纹挠性接头De32 |  | 个 | 1.01 |  | 51.09 |  |  |  |  |  |
| 23 | 03B001 | 水表井 1.水表井，L13S2-7参图集 |  | 座 | － | 627.00 | 1021.62 |  | 18.03 | 729.60 | 634.75 | 2301.4 |
|  | 16-6-71借 | 圆形给水阀门井DN≤65 φ1000 无地 下水 1.1m深 |  | 座 | 1 | 627.00 | 1021.62 |  | 18.03 |  |  |  |
| 24 | 031002001002 | 成品管卡 1.材质 2.管架形式 |  | 项 | － | 9.72 | 8.45 |  |  | 11.20 | 9.74 | 27.91 |
|  | 10-11-11 | 成品管卡安装 公称直径15mm以内 |  | 个 | 1 | 1.32 | 0.40 |  |  |  |  |  |
|  | zc37_0015 | 成品管卡DN15 |  | 套 | 1.05 |  | 0.46 |  |  |  |  |  |
|  | 10-11-11 | 成品管卡安装 公称直径 20mm以内 |  | 个 | 2 | 2.64 | 0.80 |  |  |  |  |  |
|  | zc37_0016 | 成品管卡DN20 |  | 套 | 2.1 |  | 1.49 |  |  |  |  |  |
|  | 10-11-12 | 成品管卡安装 公称直径 32mm以内 |  | 个 | 4 | 5.76 | 1.60 |  |  |  |  |  |
|  | zc37_0017 | 成品管卡DN25 |  | 套 | 4.2 |  | 3.70 |  |  |  |  |  |
| 25 | 031208002001 | 管道绝热 1.绝热材料品种 2.绝热厚度 3.管道外径 4.软木品种 |  | m3 | － | 940.80 | 1516.06 |  |  | 1081.92 | 941.27 | 3398.13 |
|  | 12-4-104 | 橡塑管(板)安装 管道外径 φ57m以 内 |  | m3 | 1 | 940.80 | 411.63 |  |  |  |  |  |
|  | zc37_0043 | 橡塑管壳 |  | m3 | 1.04 |  | 1104.43 |  |  |  |  |  |
| 26 | 031208007001 | 防潮层、保护层 1.材料 2.厚度 3.层数 4.对象 5.结构形式 |  | m2 | － | 17.30 | 10.83 |  |  | 19.90 | 17.32 | 45.45 |
|  | 12-4-145 | 防潮层、保护层安装 PAP保护层 |  | 10m2 | 0.1 | 17.30 | 1.45 |  |  |  |  |  |
|  | zc37_0002 | PAP铝塑卷材 |  | m2 | 1.325 |  | 9.38 |  |  |  |  |  |
| 27 | 010101007001 | 管沟土方 1.土壤类别 2.管外径 3.挖沟深度 4.回填要求 |  | m3 | － | 47.52 |  |  |  | 54.65 | 47.55 | 95.07 |
|  | 4-9-1 | 沟槽挖填 人工挖填 一般沟土 |  | m3 | 1 | 47.52 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：厕所--安装-PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共7页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 28 | 030404017001 | 配电箱 1.名称：配电箱AL1 2.型号 3.规格：420x500x120 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式：距地1.8m安装 |  | 台 | － | 122.76 | 55.05 |  |  | 141.17 | 122.81 | 300.62 |
|  | 4-2-79 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.0m 以下 |  | 台 | 1 | 122.76 | 55.05 |  |  |  |  |  |
|  |  | 配电箱AL1 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 030411001001 | 配管 1.名称：PVC40 2.材质 3.规格 4.配置形式:暗敷 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | － | 7.97 | 5.95 |  |  | 9.16 | 7.97 | 21.89 |
|  | 4-12-180 | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗 配 公称口径40mm以下 |  | 100m | 0.01 | 7.97 | 0.45 |  |  |  |  |  |
|  | zc37_0007 | PVC40 |  | m | 1.1 |  | 5.50 |  |  |  |  |  |
| 30 | 030411001002 | 配管 1.名称：PVC16 2.材质 3.规格 4.配置形式:暗敷 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | － | 3.84 | 1.70 |  |  | 4.42 | 3.84 | 9.38 |
|  | 4-12-176 | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗 配 公称口径15mm以下 |  | 100m | 0.01 | 3.84 | 0.38 |  |  |  |  |  |
|  | zc37_0006 | PVC16 |  | m | 1.1 |  | 1.32 |  |  |  |  |  |
| 31 | 030408001002 | 电力电缆 1.名称：YJV-3*6 2.型号 3.规格 4.材质 5.敷设方式、部位：穿管埋地 6.电压等级（kV） 7.地形 |  | m | － | 2.38 | 14.65 |  | 0.09 | 2.74 | 2.39 | 19.51 |
|  | 4-9-122 | 铜芯电力电缆埋地敷设 截面 10mm2 以下 |  | 100m | 0.01 | 2.38 | 0.11 |  | 0.09 |  |  |  |
|  | zc37_0013 | YJV-3*6 |  | m | 1.01 |  | 14.54 |  |  |  |  |  |
| 32 | 030411004001 | 配线 1.名称：照明线路BV-2.5 2.配线形式：穿管 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | － | 0.97 | 2.26 |  |  | 1.12 | 0.98 | 4.21 |
|  | 4-13-5 | 管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下 |  | 100m 单线 | 0.01 | 0.97 | 0.17 |  |  |  |  |  |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：厕所--安装-PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共7页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | zc37_0001 | BV-2.5 |  | m | 1.16 |  | 2.09 |  |  |  |  |  |
| 33 | 030411004002 | 配线 1.名称：动力线路BV-2.5 2.配线形式：穿管 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | － | 0.76 | 2.06 |  |  | 0.87 | 0.76 | 3.58 |
|  | 4-13-24 | 管内穿线 动力穿线 铜芯截面 2.5mm2以下 |  | 100m 单线 | 0.01 | 0.76 | 0.17 |  |  |  |  |  |
|  | zc37_0001 | BV-2.5 |  | m | 1.05 |  | 1.89 |  |  |  |  |  |
| 34 | 030412002001 | 工厂灯 1.名称：防水防尘灯 2.型号 3.规格 4.安装形式：吸顶安装 |  | 套 | － | 23.04 | 42.70 |  |  | 26.50 | 23.06 | 88.8 |
|  | 4-14-229 | 防尘防水灯安装 吸顶式 |  | 套 | 1 | 23.04 | 2.48 |  |  |  |  |  |
|  | zc37_0024 | 防水防尘灯 |  | 套 | 1.01 |  | 40.22 |  |  |  |  |  |
| 35 | 030404035001 | 插座 1.名称：防水插座 2.材质 3.规格 4.安装方式：距地1.5m安装 |  | 个 | － | 6.84 | 9.82 |  |  | 7.87 | 6.85 | 23.51 |
|  | 4-14-381 | 普通插座安装 暗插座15A以下 单相 |  | 套 | 1 | 6.84 | 0.79 |  |  |  |  |  |
|  | zc37_0023 | 防水插座 |  | 套 | 1.02 |  | 9.03 |  |  |  |  |  |
| 36 | 030414002001 | 送配电装置系统 1.名称 2.型号 3.电压等级（kV） 4.类型 |  | 系统 | － | 277.56 | 2.37 |  | 41.45 | 319.19 | 277.69 | 599.07 |
|  | 4-16-35 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供 电 (综合) |  | 系统 | 1 | 277.56 | 2.37 |  | 41.45 |  |  |  |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：厕所--安装-PS |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 145.56 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 383.36 |
| 合计 |  |  |  | 528.92 |
| 日期：2024-07-05 |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：厕所--安装-PS |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 3289.5 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.5 | 118.02 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.5 | 41.12 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 55 | 22.62 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 32 | 13.16 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.1 | 93.12 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.1 | 27.63 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 55 | 15.2 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 32 | 8.84 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.8 | 124.16 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.8 | 36.84 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 55 | 20.26 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 32 | 11.79 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 1.2 | 48.06 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 1.2 | 9.87 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 55 | 5.43 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 32 | 3.16 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 383.36 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 115.46 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 63.51 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 36.95 |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：厕所--安装-PS |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除 、移位 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安 装、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、 拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行 施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境 中施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安 全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保 护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、 供水、供气、供电、 照明及通讯设施费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 |  | 1 | 145.56 | 145.56 |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 145.56 |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：厕所--安装-PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 定额 |  |  | 地方 |  | 暂估 |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) |  | 工日 | 5.7000 | 128.00 | 729.60 |  | 110.00 | 627.00 |  |  |
| 2 | 00010030 | 综合工日（安装） |  | 工日 | 18.5478 | 138.00 | 2559.60 |  | 120.00 | 2225.74 |  |  |
| 3 | J200 | 人工 |  | 工日 |  | 130.00 |  |  | 113.00 |  |  |  |
| 4 | 01030007 | 钢丝 φ1.6 |  | kg | 0.0609 | 5.20 | 0.32 |  | 4.25 | 0.26 |  |  |
| 5 | 01030039 | 镀锌低碳钢丝 16# |  | kg | 0.0152 | 5.34 | 0.08 |  | 5.11 | 0.08 |  |  |
| 6 | 01030043 | 镀锌低碳钢丝 14#～16# |  | kg | 0.5783 | 5.35 | 3.09 |  | 5.11 | 2.96 |  |  |
| 7 | 01290183 | 热轧厚钢板 δ8.0～15.0 |  | kg | 0.0815 | 3.89 | 0.32 |  | 3.99 | 0.33 |  |  |
| 8 | 01290193 | 热轧厚钢板 δ12～20 |  | kg | 0.2330 | 3.76 | 0.88 |  | 3.99 | 0.93 |  |  |
| 9 | 01290237 | 钢垫板 δ1～2 |  | kg | 0.1500 | 4.65 | 0.70 |  | 5.50 | 0.83 |  |  |
| 10 | 01530019 | 封铅(含铅65%、锡35%) |  | kg | 0.0218 | 21.84 | 0.48 |  | 13.41 | 0.29 |  |  |
| 11 | 02010007 | 橡胶板 δ1～3 |  | kg | 0.0796 | 10.60 | 0.84 |  | 12.54 | 1.00 |  |  |
| 12 | 02090013 | 塑料薄膜 |  | m2 | 3.2586 | 1.86 | 6.06 |  | 0.88 | 2.87 |  |  |
| 13 | 02270001 | 白布 |  | kg | 0.0200 | 6.94 | 0.14 |  | 7.44 | 0.15 |  |  |
| 14 | 02270021 | 棉纱头 |  | kg | 0.2353 | 8.65 | 2.04 |  | 6.19 | 1.46 |  |  |
| 15 | 02270025 | 破布 |  | kg | 0.0060 | 6.74 | 0.04 |  | 7.05 | 0.04 |  |  |
| 16 | 03010073 | 木螺钉 M2.5×25 |  | 个 | 15.6000 | 0.04 | 0.62 |  | 0.03 | 0.47 |  |  |
| 17 | 03010075 | 木螺钉 M4×40 |  | 个 | 4.0800 | 0.07 | 0.29 |  | 0.05 | 0.20 |  |  |
| 18 | 03010245 | 镀锌半圆头螺栓 M(2～5) ×(15～50) |  | 套 | 10.2000 | 0.05 | 0.51 |  | 0.03 | 0.31 |  |  |
| 19 | 03010511 | 六角螺栓 |  | kg | 0.2949 | 8.86 | 2.61 |  | 10.23 | 3.02 |  |  |
| 20 | 03010659 | 六角螺栓带螺母、垫圈 M8 ×14～75 |  | 套 | 1.2360 | 0.26 | 0.32 |  | 0.45 | 0.56 |  |  |
| 21 | 03010661 | 六角螺栓带螺母、垫圈 M10×30～75 |  | 套 | 0.3090 | 0.36 | 0.11 |  | 0.60 | 0.19 |  |  |
| 22 | 03010795 | 膨胀螺栓 M8 |  | 套 | 7.2100 | 0.27 | 1.95 |  | 0.27 | 1.95 |  |  |
| 23 | 03010821 | 膨胀螺栓 M6～12×50～ 120 |  | 套 | 20.3425 | 0.88 | 17.90 |  | 0.97 | 19.73 |  |  |
| 24 | 03010851 | 镀锌膨胀螺栓 M10×80 |  | 套 | 4.0800 | 0.44 | 1.80 |  | 0.49 | 2.00 |  |  |
| 25 | 03051303 | 刚性阻燃管专用弹簧 |  | 根 | 0.0276 | 7.48 | 0.21 |  | 7.01 | 0.19 |  |  |
| 26 | 03110123 | 尼龙砂轮片 φ400 |  | 片 | 0.0470 | 10.62 | 0.50 |  | 7.61 | 0.36 |  |  |
| 27 | 03110167 | 钢锯条 |  | 条 | 0.3840 | 0.43 | 0.17 |  | 0.50 | 0.19 |  |  |
| 28 | 03110171 | 锯条(各种规格) |  | 根 | 3.9730 | 0.44 | 1.75 |  | 0.50 | 1.99 |  |  |
| 29 | 03110179 | 铁砂布 |  | 张 | 0.6238 | 0.78 | 0.49 |  | 0.85 | 0.53 |  |  |
| 30 | 03110181 | 铁砂布 0#～2# |  | 张 | 0.8000 | 0.78 | 0.62 |  | 0.85 | 0.68 |  |  |
| 31 | 03130133 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 |  | kg | 0.4118 | 10.62 | 4.37 |  | 7.72 | 3.18 |  |  |
| 32 | 03130515 | 焊锡 |  | kg | 0.1774 | 34.51 | 6.12 |  | 36.37 | 6.45 |  |  |
| 33 | 03130517 | 焊锡膏 |  | kg | 0.0068 | 15.04 | 0.10 |  | 14.68 | 0.10 |  |  |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：厕所--安装-PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 定额 |  |  | 地方 |  | 暂估 |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 34 | 03130837 | 冲击钻头 φ12 |  | 个 | 0.1300 | 6.28 | 0.82 |  | 6.64 | 0.86 |  |  |
| 35 | 03130845 | 冲击钻头 φ8～16 |  | 个 | 0.2433 | 5.49 | 1.34 |  | 5.25 | 1.28 |  |  |
| 36 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa |  | t |  | 442.48 |  |  | 336.28 |  |  |  |
| 37 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) |  | m3 |  | 271.84 |  |  | 155.34 |  |  |  |
| 38 | 04030015 | 粗砂 |  | m3 | 0.0172 | 252.43 | 4.34 |  | 155.34 | 2.67 |  |  |
| 39 | 04050049 | 碎石 |  | m3 | 0.0661 | 213.59 | 14.12 |  | 145.63 | 9.63 |  |  |
| 40 | 04090015 | 石灰 |  | t |  | 339.81 |  |  | 291.26 |  |  |  |
| 41 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 |  | 千块 | 1.2304 | 737.86 | 907.86 |  | 436.89 | 537.55 |  |  |
| 42 | 13010031 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.0300 | 13.27 | 0.40 |  | 12.65 | 0.38 |  |  |
| 43 | 13010071 | 煤焦油沥青漆 L01-17 |  | kg | 0.4920 | 6.78 | 3.34 |  | 7.71 | 3.79 |  |  |
| 44 | 13050005 | 防锈漆 C53-1 |  | kg | 0.0100 | 11.68 | 0.12 |  | 14.16 | 0.14 |  |  |
| 45 | 13050029 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.0044 | 6.94 | 0.03 |  | 6.64 | 0.03 |  |  |
| 46 | 13350009 | 防水密封胶 |  | 支 | 0.3000 | 11.68 | 3.50 |  | 9.29 | 2.79 |  |  |
| 47 | 13350045 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 |  | m | 16.0230 | 0.44 | 7.05 |  | 0.19 | 3.04 |  |  |
| 48 | 14030017 | 汽油 92#～95# |  | kg | 0.3745 | 6.77 | 2.54 |  | 9.97 | 3.73 |  |  |
| 49 | 14070011 | 机油 |  | kg | 0.0460 | 9.12 | 0.42 |  | 14.34 | 0.66 |  |  |
| 50 | 14090001 | 电力复合脂 |  | kg | 0.4100 | 37.17 | 15.24 |  | 87.94 | 36.06 |  |  |
| 51 | 14330025 | 硬酯酸(一级) |  | kg | 0.0022 | 7.96 | 0.02 |  | 7.97 | 0.02 |  |  |
| 52 | 14330041 | 丙酮 |  | kg | 0.5462 | 5.41 | 2.95 |  | 6.36 | 3.47 |  |  |
| 53 | 14350045 | 漂白粉(综合) |  | kg | 0.0076 | 3.28 | 0.02 |  | 4.42 | 0.03 |  |  |
| 54 | 14390001 | 氧气 |  | m3 | 0.3463 | 5.35 | 1.85 |  | 7.01 | 2.43 |  |  |
| 55 | 14390005 | 乙炔气 |  | kg | 0.1155 | 14.61 | 1.69 |  | 17.36 | 2.01 |  |  |
| 56 | 14410057 | 胶合剂 |  | kg | 0.0255 | 11.95 | 0.30 |  | 14.15 | 0.36 |  |  |
| 57 | 14410097 | 粘接剂 |  | kg | 1.0620 | 12.39 | 13.16 |  | 13.79 | 14.64 |  |  |
| 58 | 14430019 | 贴缝胶带 9m |  | 卷 | 0.7023 | 7.52 | 5.28 |  | 4.53 | 3.18 |  |  |
| 59 | 14430027 | 自粘性橡胶带 20mm×5m |  | 卷 | 0.1000 | 5.49 | 0.55 |  | 6.50 | 0.65 |  |  |
| 60 | 14430029 | 自粘性橡胶带 25mm×20m |  | 卷 | 0.1200 | 12.76 | 1.53 |  | 16.08 | 1.93 |  |  |
| 61 | 14430039 | 铝箔胶带 30m/卷 |  | 卷 | 0.8962 | 3.72 | 3.33 |  | 3.54 | 3.17 |  |  |
| 62 | 15010071 | 石棉橡胶板(低压) δ0.8 ～6.0 |  | kg | 0.0270 | 6.93 | 0.19 |  | 11.42 | 0.31 |  |  |
| 63 | 17010023 | 焊接钢管 DN20 |  | m | 0.0359 | 5.81 | 0.21 |  | 9.19 | 0.33 |  |  |
| 64 | 17070029 | 无缝钢管 D22×2 |  | m | 0.0240 | 4.07 | 0.10 |  | 6.20 | 0.15 |  |  |
| 65 | 17190009 | 输水软管 φ25 |  | m | 0.0480 | 10.53 | 0.51 |  | 9.29 | 0.45 |  |  |
| 66 | 17250019 | 塑料软管 |  | kg | 0.1500 | 11.74 | 1.76 |  | 21.68 | 3.25 |  |  |
| 67 | 17270035 | 橡胶软管 DN20 |  | m | 0.0162 | 6.88 | 0.11 |  | 7.90 | 0.13 |  |  |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：厕所--安装-PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 定额 |  |  | 地方 |  | 暂估 |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 68 | 18090013 | 塑料内螺纹三通 dn32 |  | 个 | 0.3788 | 3.03 | 1.15 |  | 2.21 | 0.84 |  |  |
| 69 | 18150059 | 塑料内螺纹直接头 dn32 |  | 个 | 0.7575 | 8.32 | 6.30 |  | 9.26 | 7.01 |  |  |
| 70 | 18150149 | 热镀锌活接头 DN15 |  | 个 | 1.0100 | 2.88 | 2.91 |  | 3.01 | 3.04 |  |  |
| 71 | 18150151 | 热镀锌活接头 DN20 |  | 个 | 1.0100 | 3.85 | 3.89 |  | 3.72 | 3.76 |  |  |
| 72 | 18150153 | 热镀锌活接头 DN25 |  | 个 | 3.0300 | 4.27 | 12.94 |  | 5.49 | 16.63 |  |  |
| 73 | 18150167 | 热镀锌六角内接头 DN15 |  | 个 | 0.8080 | 1.03 | 0.83 |  | 0.78 | 0.63 |  |  |
| 74 | 18150169 | 热镀锌六角内接头 DN20 |  | 个 | 0.8080 | 1.23 | 0.99 |  | 0.90 | 0.73 |  |  |
| 75 | 18150171 | 热镀锌六角内接头 DN25 |  | 个 | 3.6360 | 1.75 | 6.36 |  | 1.59 | 5.78 |  |  |
| 76 | 18150305 | 排水接头 DN50 |  | 个 | 1.0500 | 4.78 | 5.02 |  | 5.22 | 5.48 |  |  |
| 77 | 18250009 | 塑料管卡子 32 |  | 个 | 0.7875 | 1.29 | 1.02 |  | 1.18 | 0.93 |  |  |
| 78 | 18250011 | 塑料管卡子 50 |  | 个 | 1.0050 | 1.63 | 1.64 |  | 1.87 | 1.88 |  |  |
| 79 | 19000009 | 螺纹阀门 DN15 |  | 个 | 0.0480 | 11.68 | 0.56 |  | 19.65 | 0.94 |  |  |
| 80 | 19000011 | 螺纹阀门 DN20 |  | 个 | 0.0099 | 25.08 | 0.25 |  | 26.99 | 0.27 |  |  |
| 81 | 22110019 | 塑料丝堵 DN25 |  | 个 | 0.7575 | 1.73 | 1.31 |  | 1.36 | 1.03 |  |  |
| 82 | 24110005 | 弹簧压力表 Y-100 0～ 1.6MPa |  | 块 | 0.0528 | 24.42 | 1.29 |  | 24.78 | 1.31 |  |  |
| 83 | 24590013 | 压力表弯管 DN15 |  | 个 | 0.0528 | 7.08 | 0.37 |  | 6.64 | 0.35 |  |  |
| 84 | 27170021 | 电气绝缘胶带 18mm×10m ×0.13mm |  | 卷 | 0.3085 | 7.56 | 2.33 |  | 8.85 | 2.73 |  |  |
| 85 | 28010037 | 镀锡裸铜绞线 6mm2 |  | m | 0.5000 | 4.25 | 2.13 |  | 6.12 | 3.06 |  |  |
| 86 | 28030023 | 铜芯塑料绝缘电线 BV- 2.5mm2 |  | m | 4.6800 | 1.59 | 7.44 |  | 1.96 | 9.17 |  |  |
| 87 | 28030069 | 铜芯橡皮绝缘电线 BX- 2.5mm2 |  | m | 0.2400 | 1.35 | 0.32 |  | 1.63 | 0.39 |  |  |
| 88 | 29060235 | 阻燃管接头 FST15 |  | 个 | 5.3303 | 0.44 | 2.35 |  | 0.51 | 2.72 |  |  |
| 89 | 29060243 | 阻燃管接头 FST40 |  | 个 | 1.6326 | 0.94 | 1.53 |  | 0.97 | 1.58 |  |  |
| 90 | 29060275 | 阻燃管入盒接头及锁母 15 |  | 套 | 3.1982 | 0.51 | 1.63 |  | 0.51 | 1.63 |  |  |
| 91 | 29060283 | 阻燃管入盒接头及锁母 40 |  | 套 | 0.9795 | 2.00 | 1.96 |  | 0.97 | 0.95 |  |  |
| 92 | 29090009 | 铜接线端子 DT-6mm2 |  | 个 | 2.0300 | 1.61 | 3.27 |  | 1.81 | 3.67 |  |  |
| 93 | 33050009 | 铸铁盖板(带座) |  | 套 | 1.0100 | 166.11 | 167.77 |  | 163.73 | 165.37 |  |  |
| 94 | 33050013 | 铸铁脚踏 |  | 个 | 2.0000 | 3.10 | 6.20 |  | 20.56 | 41.12 |  |  |
| 95 | 34090063 | 塑料圆台 150～250mm |  | 块 | 5.2500 | 0.62 | 3.26 |  | 0.65 | 3.41 |  |  |
| 96 | 34110003 | 水 |  | m3 | 1.1519 | 6.36 | 7.33 |  | 3.88 | 4.47 |  |  |
| 97 | 34110009 | 电 |  | kW·h | 3.6956 | 0.80 | 2.96 |  | 1.00 | 3.70 |  |  |
| 98 | 80010003 | 混合砂浆 M7.5 |  | m3 | 0.0284 | 384.09 | 10.91 |  | 242.03 | 6.87 |  |  |
| 99 | 80010015 | 水泥砂浆 M10.0 |  | m3 | 0.5515 | 371.81 | 205.05 |  | 230.27 | 126.99 |  |  |
| 100 | 80210021 | C30现浇混凝土碎石＜20 |  | m3 | 0.4088 | 466.02 | 190.51 |  | 300.97 | 123.04 |  |  |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：厕所--安装-PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 定额 |  |  | 地方 |  | 暂估 |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 101 | 88000053 | 其他材料费 |  | % | 1.0000 | 4.34 | 4.34 |  | 4.84 | 4.84 |  |  |
| 102 | J302 | 柴油 |  | kg |  | 5.28 |  |  | 5.28 |  |  |  |
| 103 | J303 | 电 |  | kW·h |  | 0.80 |  |  | 0.80 |  |  |  |
| 104 | 870613023 | 手持式万用表 |  | 台班 | 1.6820 | 4.11 | 6.91 |  | 4.11 | 6.91 |  |  |
| 105 | 870699068 | 相位表 |  | 台班 | 0.7890 | 9.61 | 7.58 |  | 9.61 | 7.58 |  |  |
| 106 | 873110056 | 振荡器 |  | 台班 | 0.7890 | 17.06 | 13.46 |  | 17.06 | 13.46 |  |  |
| 107 | 873152014 | 电缆测试仪 |  | 台班 | 0.8410 | 16.04 | 13.49 |  | 16.04 | 13.49 |  |  |
| 108 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m |  | 台班 | 0.0016 | 28.30 | 0.05 |  | 28.30 | 0.05 |  |  |
| 109 | 990304002 | 汽车式起重机 5t |  | 台班 | 0.0007 | 628.87 | 0.44 |  | 586.37 | 0.41 |  |  |
| 110 | 990304004 | 汽车式起重机 8t |  | 台班 | 0.0347 | 724.50 | 25.14 |  | 682.00 | 23.67 |  |  |
| 111 | 990401020 | 载重汽车 5t |  | 台班 | 0.0093 | 400.21 | 3.72 |  | 382.50 | 3.56 |  |  |
| 112 | 990406010 | 机动翻斗车 1t |  | 台班 | 0.0255 | 206.55 | 5.27 |  | 189.55 | 4.83 |  |  |
| 113 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L |  | 台班 | 0.0725 | 202.44 | 14.68 |  | 178.82 | 12.96 |  |  |
| 114 | 990618520 | 混凝土振捣器 插入式 |  | 台班 | 0.0231 | 8.02 | 0.19 |  | 8.02 | 0.19 |  |  |
| 115 | 990706010 | 木工圆锯机 500mm |  | 台班 | 0.0068 | 28.23 | 0.19 |  | 28.23 | 0.19 |  |  |
| 116 | 990727010 | 立式钻床 25mm |  | 台班 | 0.0625 | 7.10 | 0.44 |  | 7.10 | 0.44 |  |  |
| 117 | 990745520 | 砂轮切割机 φ400 |  | 台班 | 0.0130 | 23.98 | 0.31 |  | 23.98 | 0.31 |  |  |
| 118 | 990748010 | 管子切断套丝机 159mm |  | 台班 | 0.0620 | 22.95 | 1.42 |  | 22.95 | 1.42 |  |  |
| 119 | 990801020 | 电动单级离心清水泵 100mm |  | 台班 | 0.0090 | 36.85 | 0.33 |  | 36.85 | 0.33 |  |  |
| 120 | 990813010 | 试压泵 3MPa |  | 台班 | 0.0505 | 18.86 | 0.95 |  | 18.86 | 0.95 |  |  |
| 121 | 990919710 | 电焊机(综合) |  | 台班 | 0.0715 | 71.38 | 5.10 |  | 71.38 | 5.10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 5107.10 |  | － | 4197.33 | － | 0.00 |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：厕所--安装-PS |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 |  | 单价 | 金额 |
| 1 | BV-2.5 |  | m | 75.03 |  | 1.80 | 135.05 |
| 2 | PAP铝塑卷材 |  | m2 | 3.18 |  | 7.08 | 22.51 |
| 3 | PP-R管De20 |  | m | 3.21 |  | 3.63 | 11.65 |
| 4 | PP-R管De25 |  | m | 5.78 |  | 4.87 | 28.15 |
| 5 | PP-R管De32 |  | m | 15.89 |  | 6.10 | 96.93 |
| 6 | PVC16 |  | m | 22.77 |  | 1.20 | 27.32 |
| 7 | PVC40 |  | m | 6.97 |  | 5.00 | 34.87 |
| 8 | PVC管De110 |  | m | 10.18 |  | 17.00 | 173.13 |
| 9 | PVC管De200 |  | m | 1.95 |  | 28.00 | 54.50 |
| 10 | PVC管De300 |  | m | 2.28 |  | 48.00 | 109.63 |
| 11 | PVC管De50 |  | m | 4.05 |  | 6.00 | 24.29 |
| 12 | PVC管De75 |  | m | 3.10 |  | 10.00 | 30.97 |
| 13 | YJV-3*6 |  | m | 7.33 |  | 14.40 | 105.59 |
| 14 | 成品不锈钢洗手盆 |  | 个 | 1.01 |  | 221.24 | 223.45 |
| 15 | 成品管卡DN15 |  | 套 | 1.05 |  | 0.44 | 0.46 |
| 16 | 成品管卡DN20 |  | 套 | 2.10 |  | 0.71 | 1.49 |
| 17 | 成品管卡DN25 |  | 套 | 4.20 |  | 0.88 | 3.70 |
| 18 | 成品拖布池 |  | 套 | 1.01 |  | 88.50 | 89.39 |
| 19 | 冲洗水箱11.4L |  | 个 | 1.00 |  | 53.10 | 53.10 |
| 20 | 法兰压盖DN50 |  | 个 | 4.04 |  | 1.20 | 4.85 |
| 21 | 法兰压盖DN75 |  | 个 | 1.01 |  | 1.77 | 1.79 |
| 22 | 方形铸铁地漏DN50 |  | 个 | 2.02 |  | 47.79 | 96.54 |
| 23 | 防水插座 |  | 套 | 2.04 |  | 8.85 | 18.05 |
| 24 | 防水防尘灯 |  | 套 | 5.05 |  | 39.82 | 201.09 |
| 25 | 角型阀(带铜活) DN15 |  | 个 | 1.01 |  | 13.00 | 13.13 |
| 26 | 截止阀DN15 |  | 个 | 1.01 |  | 15.00 | 15.15 |
| 27 | 截止阀DN20 |  | 个 | 1.01 |  | 22.12 | 22.34 |
| 28 | 截止阀DN25 |  | 个 | 2.02 |  | 35.00 | 70.70 |
| 29 | 螺纹挠性接头De32 |  | 个 | 1.01 |  | 50.58 | 51.09 |
| 30 | 螺纹水表De32 |  | 个 | 1.00 |  | 67.26 | 67.26 |
| 31 | 螺纹闸阀De32 |  | 个 | 2.02 |  | 50.00 | 101.00 |
| 32 | 螺纹止回阀De32 |  | 个 | 1.01 |  | 45.00 | 45.45 |
| 33 | 清扫口DN100 |  | 个 | 1.01 |  | 8.00 | 8.08 |
| 34 | 室内塑料给水管热熔管件20 |  | 个 | 4.80 |  | 2.12 | 10.18 |
| 35 | 室内塑料给水管热熔管件25 |  | 个 | 6.97 |  | 3.02 | 21.05 |
| 36 | 室内塑料给水管热熔管件32 |  | 个 | 19.16 |  | 4.30 | 82.38 |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：厕所--安装-PS |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 |  | 单价 | 金额 |
| 37 | 室内塑料排水管粘接管件110 |  | 个 | 12.39 |  | 6.00 | 74.35 |
| 38 | 室内塑料排水管粘接管件50 |  | 个 | 2.76 |  | 3.00 | 8.28 |
| 39 | 室内塑料排水管粘接管件75 |  | 个 | 2.11 |  | 5.00 | 10.56 |
| 40 | 塑料冲洗管De32 |  | m | 1.27 |  | 6.10 | 7.78 |
| 41 | 橡胶密封圈(排水)DN50 |  | 个 | 4.04 |  | 1.50 | 6.06 |
| 42 | 橡胶密封圈(排水)DN75 |  | 个 | 1.01 |  | 1.86 | 1.88 |
| 43 | 橡塑管壳 |  | m3 | 0.03 |  | 1061.95 | 33.13 |
| 44 | 铸铁地漏DN50 |  | 个 | 2.02 |  | 26.55 | 53.63 |
| 45 | 铸铁地漏DN75 |  | 个 | 1.01 |  | 30.97 | 31.28 |
| 46 | 自动冲洗水箱60L |  | 个 | 1.00 |  | 141.59 | 141.59 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 2424.85 |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：厕所--安装-PS |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 10013.3 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 10013.3 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 837.61 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 615.82 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 351.47 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.29 | 29.04 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.59 | 59.08 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.76 | 176.23 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 152.2 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 59.08 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 10.51 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 1021.58 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 1859.19 |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 园林绿化工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：绿化-PS |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 58610.64 |  |  |
| 1.1 | A、绿化工程 |  | 58610.64 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 2721.95 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 181.77 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 2540.18 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 3511.29 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 5835.95 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 70679.83 |  |  |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：绿化-PS |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 050101010001 | 整理绿化用地 1．回填土质要求 2．取土运距 3．回填厚度 4．找平找坡要求 5．弃土运距 |  | m2 | 642 |  | 1.35 | 866.7 |  |
| 2 | 050102001001 | 栽植乔木 1．乔木种类 白皮松 2．乔木胸径或干径 3 . 株高、冠径 冠幅200cm,高度300cm， 造型好，全冠，树形优美 4 . 起挖方式 5．养护期 暂按1年 |  | 株 | 3 |  | 1614.34 | 4843.02 |  |
| 3 | 050102001002 | 栽植乔木 1．乔木种类 桂花 2．乔木胸径或干径 丛生 3 . 株高、冠径冠幅200cm,高度300cm，造 型好，全冠，树形优美，金桂 4 . 起挖方式 5．养护期 暂按1年 |  | 株 | 1 |  | 1443.86 | 1443.86 |  |
| 4 | 050102001014 | 栽植乔木 1．乔木种类 高杆石楠 D8cm P180cm， H300cm 2．乔木胸径或干径 3 . 株高、冠径 4 . 起挖方式 5．养护期一年 |  | 株 |  |  | 337.93 |  |  |
| 5 | 050102001004 | 栽植乔木 1．乔木种类 榉树 2．乔木胸径或干径 胸径12cm 3 . 株高、冠径 冠幅350cm,高度500-600cm ，全冠，第一级3分叉以上，分支点2.0- 2.2m 4 . 起挖方式 5．养护期 暂按1年 |  | 株 | 1 |  | 1698.43 | 1698.43 |  |
| 6 | 050102001006 | 栽植乔木 1．乔木种类 红玉兰 2．乔木胸径或干径 地径10cm 3 . 株高、冠径 冠幅250cm,高度350-400cm ，特选，全冠，姿态优美 4 . 起挖方式 5．养护期 暂按1年 |  | 株 | 1 |  | 503.05 | 503.05 |  |
| 7 | 050102002005 | 栽植灌木 1．灌木种类 绚丽海棠 地径6cm 冠幅 200cm,高度250-300cm 2 . 根盘直径 3．冠丛高 4 . 蓬径 5．起挖方式 6．养护期一年 |  | 株 | 8 |  | 310.39 | 2483.12 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 11838.18 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 11838.18 |  |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：绿化-PS |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 8 | 050102002006 | 栽植灌木 1．灌木种类 樱花 地径6cm 冠幅200cm,高 度250-300cm 早樱，全冠，分支点0.8-1m, 树形丰满 2 . 根盘直径 3．冠丛高 4 . 蓬径 5．起挖方式 6．养护期一年 |  | 株 | 3 |  | 216.75 | 650.25 |  |
| 9 | 050102002007 | 栽植灌木 1．灌木种类 紫薇 地径6cm 冠幅200cm,高 度250-300cm，四川红，全冠，分支点0.8- 1m,树形丰满 2 . 根盘直径 3．冠丛高 4 . 蓬径 5．起挖方式 6．养护期一年 |  | 株 | 6 |  | 201.89 | 1211.34 |  |
| 10 | 050102002008 | 栽植灌木 1．灌木种类 榆叶梅 地径5cm 冠幅150- 200cm,高度200-250cm， 2 . 根盘直径 3．冠丛高 4 . 蓬径 5．起挖方式 6．养护期 |  | 株 | 3 |  | 149.15 | 447.45 |  |
| 11 | 050102002009 | 栽植灌木 1．灌木种类 美人梅 地径5cm 冠幅150- 200cm,高度200-250cm，全冠，分支点0.4m, 树形丰满 2 . 根盘直径 3．冠丛高 4 . 蓬径 5．起挖方式 6．养护期 |  | 株 | 6 |  | 149.15 | 894.9 |  |
| 12 | 050102002010 | 栽植灌木 1．灌木种类 紫叶碧桃地径6cm冠幅150- 200cm,高度200-250cm，全冠，分支点0.8m, 树形丰满 2 . 根盘直径 3．冠丛高 4 . 蓬径 5．起挖方式 6．养护期 |  | 株 | 3 |  | 156.58 | 469.74 |  |
| 13 | 050102002004 | 栽植灌木 1．灌木种类 高杆月季 地径4cm P60cm H150cm 2 . 根盘直径 3．冠丛高 4 . 蓬径 5．起挖方式 6．养护期一年 |  | 株 |  |  | 134.79 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 3673.68 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 15511.86 |  |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：绿化-PS |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 14 | 050102002010 | 栽植灌木 1．灌木种类 红叶李地径6cm冠幅150- 200cm,高度200-250cm，全冠，分支点0.8m, 树形丰满 2 . 根盘直径 3．冠丛高 4 . 蓬径 5．起挖方式 6．养护期 |  | 株 | 7 |  | 156.58 | 1096.06 |  |
| 15 | 050102002001 | 栽植灌木 1．灌木种类 红叶石楠球 2 . 根盘直径 3．冠丛高 冠幅120cm,高120cm,树型饱满， 不脱脚 4 . 蓬径 5．起挖方式 6．养护期 暂按1年 |  | 株 | 26 |  | 156.41 | 4066.66 |  |
| 16 | 050102002002 | 栽植灌木 1．灌木种类 大叶黄杨球 2 . 根盘直径 3．冠丛高 冠幅100cm,高100cm,树型饱满， 不脱脚 4 . 蓬径 5．起挖方式 6．养护期 暂按1年 |  | 株 | 11 |  | 127.97 | 1407.67 |  |
| 17 | 050102002003 | 栽植灌木 1．灌木种类 变色女贞球 2 . 根盘直径 3．冠丛高 冠幅100cm,高100cm,树型饱满， 不脱脚 4 . 蓬径 5．起挖方式 6．养护期 暂按1年 |  | 株 | 6 |  | 140.61 | 843.66 |  |
| 18 | 050102007001 | 栽植色带 1．苗木、花卉种类 大叶黄杨 2．株高或蓬径：冠幅20-25cm，高40-45cm 3．单位面积株数 49株/m2 4．养护期 暂按1年 |  | m2 | 69 |  | 74.19 | 5119.11 |  |
| 19 | 050102007002 | 栽植色带 1．苗木、花卉种类 红叶石楠 2．株高或蓬径：冠幅25cm，高40-45cm 3．单位面积株数 49株/m2 ，大营养钵苗， 钵体Ф12cm 4．养护期 暂按1年 |  | m2 | 153 |  | 71.59 | 10953.27 |  |
| 20 | 050102007003 | 栽植色带 1．苗木、花卉种类 金森女贞 2．株高或蓬径：冠幅25cm，高40-45cm 3．单位面积株数 49株/m2 ，大营养钵苗， 钵体Ф12cm 4．养护期 暂按1年 |  | m2 | 85 |  | 74.19 | 6306.15 |  |
| 21 | 050102007004 | 栽植色带 1．苗木、花卉种类 品种月季 2．株高或蓬径：冠幅20-25cm，高30-35cm 3．单位面积株数 16株/m2 4．养护期 暂按1年 |  | m2 |  |  | 55.25 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 29792.58 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 45304.44 |  |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：绿化-PS |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 22 | 050102007006 | 栽植色带 1．苗木、花卉种类 欧石竹 2．株高或蓬径：冠幅20-25cm，高30-35cm 3．单位面积株数 81株/m2 ，二年生，营养 钵苗 4．养护期 暂按1年 |  | m2 |  |  | 62.02 |  |  |
| 23 | 050102008008 | 栽植花卉 1．花卉种类:麦冬 2、株高或蓬径:满铺不露土 3．种植土 |  | m2 | 335 |  | 39.72 | 13306.2 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 13306.2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 58610.64 |  |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：绿化-PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共6页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 050101010001 | 整理绿化用地 1．回填土质要求 2．取土运距 3．回填厚度 4．找平找坡要求 5．弃土运距 |  | m2 | － | 0.10 |  |  | 1.19 | 0.12 | 0.06 | 1.35 |
|  | 4-1-69 | 平整场地 机械 |  | 10m2 | 0.1 | 0.10 |  |  | 1.19 |  |  |  |
| 2 | 050102001001 | 栽植乔木 1．乔木种类 白皮松 2．乔木胸径或干径 3 . 株高、冠径 冠幅200cm,高度 300cm，造型好，全冠，树形优美 4 . 起挖方式 5．养护期 暂按1年 |  | 株 | － | 84.36 | 1465.41 |  | 10.23 | 95.82 | 54.34 | 1614.34 |
|  | 1-2-7 | 起挖栽植苗木 起挖乔木(带土球) 土 球直径80cm以内 |  | 株 | 1 | 55.62 | 15.12 |  | 10.23 |  |  |  |
|  | zc38_0001 | 白皮松冠幅200cm,高度300cm |  | 株 | 1 |  | 1449.08 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-1 | 绿化养护 常绿乔木养护 树高3m以内 |  | 10株 | 0.1 | 28.74 | 1.21 |  |  |  |  |  |
| 3 | 050102001002 | 栽植乔木 1．乔木种类 桂花 2．乔木胸径或干径 丛生 3 . 株高、冠径冠幅200cm,高度 300cm，造型好，全冠，树形优美， 金桂 4 . 起挖方式 5．养护期 暂按1年 |  | 株 | － | 93.63 | 1279.70 |  | 10.23 | 106.35 | 60.30 | 1443.86 |
|  | 1-2-7 | 起挖栽植苗木 起挖乔木(带土球) 土 球直径80cm以内 |  | 株 | 1 | 55.62 | 15.12 |  | 10.23 |  |  |  |
|  | zc38_0007 | 桂花冠幅200cm,高度300cm |  | 株 | 1 |  | 1263.30 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-6 | 绿化养护 落叶乔木养护 树高3m以内 |  | 10株 | 0.1 | 38.01 | 1.28 |  |  |  |  |  |
| 4 | 050102001014 | 栽植乔木 1．乔木种类 高杆石楠 D8cm P180cm ，H300cm 2．乔木胸径或干径 3 . 株高、冠径 4 . 起挖方式 5．养护期一年 |  | 株 |  | 64.79 | 224.61 |  | 6.82 | 73.59 | 41.71 | 337.93 |
|  | 1-2-30 | 栽植乔木(带土球) 土球直径60cm以 内 |  | 株 |  | 26.78 | 0.39 |  | 6.82 |  |  |  |
|  | zc38_0005 | 高杆石楠 D8cm P180cm，H300cm |  | 株 |  |  | 222.94 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-6 | 绿化养护 落叶乔木养护 树高3m以内 |  | 10株 |  | 38.01 | 1.28 |  |  |  |  |  |
| 5 | 050102001004 | 栽植乔木 1．乔木种类 榉树 2．乔木胸径或干径 胸径12cm 3 . 株高、冠径 冠幅350cm,高度 500-600cm，全冠，第一级3分叉以上 ，分支点2.0-2.2m 4 . 起挖方式 5．养护期 暂按1年 |  | 株 | － | 175.20 | 1398.76 |  | 11.63 | 199.02 | 112.84 | 1698.43 |
|  | 1-2-8 | 起挖栽植苗木 起挖乔木(带土球) 土 球直径100cm以内 |  | 株 | 1 | 111.24 | 56.64 |  | 11.63 |  |  |  |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：绿化-PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共6页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | zc38_0013 | 榉树胸径12cm冠幅350cm,高度500- 600cm |  | 株 | 1 |  | 1337.62 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-8 | 绿化养护 落叶乔木养护 树高7m以内 |  | 10株 | 0.1 | 63.96 | 4.50 |  |  |  |  |  |
| 6 | 050102001006 | 栽植乔木 1．乔木种类 红玉兰 2．乔木胸径或干径 地径10cm 3 . 株高、冠径 冠幅250cm,高度 350-400cm，特选，全冠，姿态优美 4 . 起挖方式 5．养护期 暂按1年 |  | 株 | － | 107.94 | 315.35 |  | 10.23 | 122.62 | 69.53 | 503.05 |
|  | 1-2-7 | 起挖栽植苗木 起挖乔木(带土球) 土 球直径80cm以内 |  | 株 | 1 | 55.62 | 15.12 |  | 10.23 |  |  |  |
|  | zc38_0011 | 红玉兰地径10cm冠幅250cm,高度350 -400cm |  | 株 | 1 |  | 297.24 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-7 | 绿化养护 落叶乔木养护 树高5m以内 |  | 10株 | 0.1 | 52.32 | 2.99 |  |  |  |  |  |
| 7 | 050102002005 | 栽植灌木 1．灌木种类 绚丽海棠 地径6cm 冠 幅200cm,高度250-300cm 2 . 根盘直径 3．冠丛高 4 . 蓬径 5．起挖方式 6．养护期一年 |  | 株 | － | 85.59 | 169.68 |  |  | 97.23 | 55.12 | 310.39 |
|  | 1-2-71 | 栽植灌木(带土球) 土球直径40cm以 内 |  | 株 | 1 | 13.39 | 0.19 |  |  |  |  |  |
|  | zc38_0018 | 绚丽海棠 |  | 株 | 1 |  | 167.95 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-20 | 落叶灌木养护 冠丛高2.5m以上 |  | 10株 | 0.1 | 72.20 | 1.54 |  |  |  |  |  |
| 8 | 050102002006 | 栽植灌木 1．灌木种类 樱花 地径6cm 冠幅 200cm,高度250-300cm 早樱，全冠， 分支点0.8-1m,树形丰满 2 . 根盘直径 3．冠丛高 4 . 蓬径 5．起挖方式 6．养护期一年 |  | 株 | － | 85.59 | 76.04 |  |  | 97.23 | 55.12 | 216.75 |
|  | 1-2-71 | 栽植灌木(带土球) 土球直径40cm以 内 |  | 株 | 1 | 13.39 | 0.19 |  |  |  |  |  |
|  | zc38_0019 | 樱花 地径6cm冠幅200cm,高度250- 300cm |  | 株 | 1 |  | 74.31 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-20 | 落叶灌木养护 冠丛高2.5m以上 |  | 10株 | 0.1 | 72.20 | 1.54 |  |  |  |  |  |
| 9 | 050102002007 | 栽植灌木 1．灌木种类 紫薇 地径6cm 冠幅 200cm,高度250-300cm，四川红，全 冠，分支点0.8-1m,树形丰满 2 . 根盘直径 3．冠丛高 4 . 蓬径 5．起挖方式 6．养护期一年 |  | 株 | － | 85.59 | 61.18 |  |  | 97.23 | 55.12 | 201.89 |
|  | 1-2-71 | 栽植灌木(带土球) 土球直径40cm以 内 |  | 株 | 1 | 13.39 | 0.19 |  |  |  |  |  |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：绿化-PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共6页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | zc38_0021 | 紫薇 地径6cm 冠幅200cm,高度250- 300cm |  | 株 | 1 |  | 59.45 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-20 | 落叶灌木养护 冠丛高2.5m以上 |  | 10株 | 0.1 | 72.20 | 1.54 |  |  |  |  |  |
| 10 | 050102002008 | 栽植灌木 1．灌木种类 榆叶梅 地径5cm 冠幅 150-200cm,高度200-250cm， 2 . 根盘直径 3．冠丛高 4 . 蓬径 5．起挖方式 6．养护期 |  | 株 | － | 58.20 | 53.47 |  |  | 66.11 | 37.48 | 149.15 |
|  | 1-2-71 | 栽植灌木(带土球) 土球直径40cm以 内 |  | 株 | 1 | 13.39 | 0.19 |  |  |  |  |  |
|  | zc38_0020 | 榆叶梅 地径5cm 冠幅150-200cm,高 度200-250cm |  | 株 | 1 |  | 52.02 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-19 | 落叶灌木养护 冠丛高2.5m以内 |  | 10株 | 0.1 | 44.81 | 1.26 |  |  |  |  |  |
| 11 | 050102002009 | 栽植灌木 1．灌木种类 美人梅 地径5cm 冠幅 150-200cm,高度200-250cm，全冠， 分支点0.4m,树形丰满 2 . 根盘直径 3．冠丛高 4 . 蓬径 5．起挖方式 6．养护期 |  | 株 | － | 58.20 | 53.47 |  |  | 66.11 | 37.48 | 149.15 |
|  | 1-2-71 | 栽植灌木(带土球) 土球直径40cm以 内 |  | 株 | 1 | 13.39 | 0.19 |  |  |  |  |  |
|  | zc38_0015 | 美人梅 地径5cm 冠幅150-200cm,高 度200-250cm， |  | 株 | 1 |  | 52.02 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-19 | 落叶灌木养护 冠丛高2.5m以内 |  | 10株 | 0.1 | 44.81 | 1.26 |  |  |  |  |  |
| 12 | 050102002010 | 栽植灌木 1．灌木种类 紫叶碧桃地径6cm冠幅 150-200cm,高度200-250cm，全冠， 分支点0.8m,树形丰满 2 . 根盘直径 3．冠丛高 4 . 蓬径 5．起挖方式 6．养护期 |  | 株 | － | 58.20 | 60.90 |  |  | 66.11 | 37.48 | 156.58 |
|  | 1-2-71 | 栽植灌木(带土球) 土球直径40cm以 内 |  | 株 | 1 | 13.39 | 0.19 |  |  |  |  |  |
|  | zc38_0022 | 紫叶碧桃地径6cm冠幅150-200cm,高 度200-250cm |  | 株 | 1 |  | 59.45 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-19 | 落叶灌木养护 冠丛高2.5m以内 |  | 10株 | 0.1 | 44.81 | 1.26 |  |  |  |  |  |
| 13 | 050102002004 | 栽植灌木 1．灌木种类 高杆月季 地径4cm P60cm H150cm 2 . 根盘直径 3．冠丛高 4 . 蓬径 5．起挖方式 6．养护期一年 |  | 株 |  | 27.19 | 90.08 |  |  | 30.89 | 17.52 | 134.79 |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：绿化-PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共6页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 1-2-70 | 栽植灌木(带土球) 土球直径30cm以 内 |  | 株 |  | 7.21 | 0.10 |  |  |  |  |  |
|  | zc38_0006 | 高杆月季 地径4cm P60cm H150cm |  | 株 |  |  | 89.17 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-17 | 落叶灌木养护 冠丛高1.5m以内 |  | 10株 |  | 19.98 | 0.81 |  |  |  |  |  |
| 14 | 050102002010 | 栽植灌木 1．灌木种类 红叶李地径6cm冠幅 150-200cm,高度200-250cm，全冠， 分支点0.8m,树形丰满 2 . 根盘直径 3．冠丛高 4 . 蓬径 5．起挖方式 6．养护期 |  | 株 | － | 58.20 | 60.90 |  |  | 66.11 | 37.48 | 156.58 |
|  | 1-2-71 | 栽植灌木(带土球) 土球直径40cm以 内 |  | 株 | 1 | 13.39 | 0.19 |  |  |  |  |  |
|  | zc38_0008 | 红叶李地径6cm |  | 株 | 1 |  | 59.45 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-19 | 落叶灌木养护 冠丛高2.5m以内 |  | 10株 | 0.1 | 44.81 | 1.26 |  |  |  |  |  |
| 15 | 050102002001 | 栽植灌木 1．灌木种类 红叶石楠球 2 . 根盘直径 3．冠丛高 冠幅120cm,高120cm,树型 饱满，不脱脚 4 . 蓬径 5．起挖方式 6．养护期 暂按1年 |  | 株 | － | 32.55 | 102.89 |  |  | 36.97 | 20.97 | 156.41 |
|  | 1-2-55 | 起挖灌木(带土球) 土球直径50cm以 内 |  | 株 | 1 | 17.51 | 5.04 |  |  |  |  |  |
|  | zc38_0010 | 红叶石楠球冠幅120cm,高120cm, |  | 株 | 1 |  | 97.20 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-12 | 常绿灌木养护 冠丛高1.5m以内 |  | 10株 | 0.1 | 15.04 | 0.65 |  |  |  |  |  |
| 16 | 050102002002 | 栽植灌木 1．灌木种类 大叶黄杨球 2 . 根盘直径 3．冠丛高 冠幅100cm,高100cm,树型 饱满，不脱脚 4 . 蓬径 5．起挖方式 6．养护期 暂按1年 |  | 株 | － | 23.38 | 89.53 |  |  | 26.56 | 15.06 | 127.97 |
|  | 1-2-55 | 起挖灌木(带土球) 土球直径50cm以 内 |  | 株 | 1 | 17.51 | 5.04 |  |  |  |  |  |
|  | zc38_0004 | 大叶黄杨球冠幅100cm,高100cm |  | 株 | 1 |  | 83.97 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-11 | 常绿灌木养护 冠丛高1.0m以内 |  | 10株 | 0.1 | 5.87 | 0.52 |  |  |  |  |  |
| 17 | 050102002003 | 栽植灌木 1．灌木种类 变色女贞球 2 . 根盘直径 3．冠丛高 冠幅100cm,高100cm,树型 饱满，不脱脚 4 . 蓬径 5．起挖方式 6．养护期 暂按1年 |  | 株 | － | 23.38 | 102.17 |  |  | 26.56 | 15.06 | 140.61 |
|  | 1-2-55 | 起挖灌木(带土球) 土球直径50cm以 内 |  | 株 | 1 | 17.51 | 5.04 |  |  |  |  |  |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：绿化-PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共6页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | zc38_0002 | 变色女贞球冠幅100cm,高100cm, |  | 株 | 1 |  | 96.61 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-11 | 常绿灌木养护 冠丛高1.0m以内 |  | 10株 | 0.1 | 5.87 | 0.52 |  |  |  |  |  |
| 18 | 050102007001 | 栽植色带 1．苗木、花卉种类 大叶黄杨 2．株高或蓬径：冠幅20-25cm，高 40-45cm 3．单位面积株数 49株/m2 4．养护期 暂按1年 |  | m2 | － | 11.53 | 55.23 |  |  | 13.11 | 7.43 | 74.19 |
|  | 1-2-126 | 起挖栽植色块 片植灌木 高度0.4m以 内 |  | 10m2 | 0.1 | 9.37 | 0.19 |  |  |  |  |  |
|  | zc38_0003 | 大叶黄杨49株/m2 |  | m2 | 1 |  | 54.62 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-38 | 色块植物养护 片植灌木养护 高度 0.4m以内 |  | 10m2 | 0.1 | 2.16 | 0.42 |  |  |  |  |  |
| 19 | 050102007002 | 栽植色带 1．苗木、花卉种类 红叶石楠 2．株高或蓬径：冠幅25cm，高40- 45cm 3．单位面积株数 49株/m2 ，大营养 钵苗，钵体Ф12cm 4．养护期 暂按1年 |  | m2 | － | 11.53 | 52.63 |  |  | 13.11 | 7.43 | 71.59 |
|  | 1-2-126 | 起挖栽植色块 片植灌木 高度0.4m以 内 |  | 10m2 | 0.1 | 9.37 | 0.19 |  |  |  |  |  |
|  | zc38_0009 | 红叶石楠49株/m2 |  | m2 | 1 |  | 52.02 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-38 | 色块植物养护 片植灌木养护 高度 0.4m以内 |  | 10m2 | 0.1 | 2.16 | 0.42 |  |  |  |  |  |
| 20 | 050102007003 | 栽植色带 1．苗木、花卉种类 金森女贞 2．株高或蓬径：冠幅25cm，高40- 45cm 3．单位面积株数 49株/m2 ，大营养 钵苗，钵体Ф12cm 4．养护期 暂按1年 |  | m2 | － | 11.53 | 55.23 |  |  | 13.11 | 7.43 | 74.19 |
|  | 1-2-126 | 起挖栽植色块 片植灌木 高度0.4m以 内 |  | 10m2 | 0.1 | 9.37 | 0.19 |  |  |  |  |  |
|  | zc38_0012 | 金森女贞49株/m2 |  | m2 | 1 |  | 54.62 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-38 | 色块植物养护 片植灌木养护 高度 0.4m以内 |  | 10m2 | 0.1 | 2.16 | 0.42 |  |  |  |  |  |
| 21 | 050102007004 | 栽植色带 1．苗木、花卉种类 品种月季 2．株高或蓬径：冠幅20-25cm，高 30-35cm 3．单位面积株数 16株/m2 4．养护期 暂按1年 |  | m2 |  | 11.53 | 36.29 |  |  | 13.11 | 7.43 | 55.25 |
|  | 1-2-126 | 起挖栽植色块 片植灌木 高度0.4m以 内 |  | 10m2 |  | 9.37 | 0.19 |  |  |  |  |  |
|  | zc38_0017 | 品种月季16株/m2 |  | m2 |  |  | 35.68 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-38 | 色块植物养护 片植灌木养护 高度 0.4m以内 |  | 10m2 |  | 2.16 | 0.42 |  |  |  |  |  |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：绿化-PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共6页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 22 | 050102007006 | 栽植色带 1．苗木、花卉种类 欧石竹 2．株高或蓬径：冠幅20-25cm，高 30-35cm 3．单位面积株数 81株/m2 ，二年生 ，营养钵苗 4．养护期 暂按1年 |  | m2 |  | 16.89 | 34.24 |  |  | 19.19 | 10.89 | 62.02 |
|  | 1-4-42 | 露地花卉养护 露地花卉养护 草本类 |  | 10m2 |  | 5.15 | 0.61 |  |  |  |  |  |
|  | zc38_0016 | 欧石竹 81株/m2 |  | m2 |  |  | 33.44 |  |  |  |  |  |
|  | 1-2-130 | 栽植花卉 栽植露地花卉 草本类 |  | 10m2 |  | 11.74 | 0.19 |  |  |  |  |  |
| 23 | 050102008008 | 栽植花卉 1．花卉种类:麦冬 2、株高或蓬径:满铺不露土 3．种植土 |  | m2 | － | 16.89 | 11.94 |  |  | 19.19 | 10.89 | 39.72 |
|  | 1-2-130 | 栽植花卉 栽植露地花卉 草本类 |  | 10m2 | 0.1 | 11.74 | 0.19 |  |  |  |  |  |
|  | zc38_0014 | 麦冬 |  | m2 | 1 |  | 11.14 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-42 | 露地花卉养护 露地花卉养护 草本类 |  | 10m2 | 0.1 | 5.15 | 0.61 |  |  |  |  |  |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：绿化-PS |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 181.77 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 2540.18 |
| 合计 |  |  |  | 2721.95 |
| 日期：2024-07-05 |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：绿化-PS |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 15567.65 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.21 | 392.82 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.21 | 86.01 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 36.7 | 31.57 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 20 | 17.2 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 4.42 | 785.62 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 4.42 | 172.02 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 36.7 | 63.13 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 20 | 34.4 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.21 | 392.82 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.21 | 86.01 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 36.7 | 31.57 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 20 | 17.2 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 5.89 | 968.92 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 5.89 | 91.69 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 36.7 | 33.65 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 20 | 18.34 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 2540.18 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 435.73 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 159.92 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 87.14 |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：绿化-PS |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 4.1 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 4.2 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 | 181.77 | 181.77 |
| 3 | 4.3 | 苗木保护措施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 4.4 | 围堰 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 4.5 | 施工排水、降水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 181.77 |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：绿化-PS |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 定额 |  |  | 地方 |  | 暂估 |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 1 | 00010050 | 综合工日（园林) |  | 工日 | 133.2580 | 117.00 | 15591.19 |  | 103.00 | 13725.57 |  |  |
| 2 | J200 | 人工 |  | 工日 |  | 130.00 |  |  | 113.00 |  |  |  |
| 3 | 01030029 | 镀锌低碳钢丝 12# |  | kg | 0.6000 | 5.73 | 3.44 |  | 5.73 | 3.44 |  |  |
| 4 | 02330009 | 草绳 |  | kg | 139.2000 | 2.88 | 400.90 |  | 2.10 | 292.32 |  |  |
| 5 | 05250021 | 树棍 L=1.5m |  | 根 | 18.0000 | 7.65 | 137.70 |  | 7.65 | 137.70 |  |  |
| 6 | 13030057 | 涂剂(刷白) |  | kg | 1.0500 | 0.51 | 0.54 |  | 0.51 | 0.54 |  |  |
| 7 | 32270001 | 肥料 |  | kg | 10.9428 | 1.33 | 14.55 |  | 1.33 | 14.55 |  |  |
| 8 | 32270003 | 药剂 |  | kg | 1.2001 | 26.55 | 31.86 |  | 26.55 | 31.86 |  |  |
| 9 | 34090057 | 绑扎绳 |  | kg | 6.4000 | 8.85 | 56.64 |  | 8.85 | 56.64 |  |  |
| 10 | 34110003 | 水 |  | m3 | 129.8950 | 6.36 | 826.13 |  | 3.88 | 503.99 |  |  |
| 11 | J302 | 柴油 |  | kg |  | 5.28 |  |  | 5.28 |  |  |  |
| 12 | 990101015 | 履带式推土机 75kW |  | 台班 | 0.9630 | 834.41 | 803.54 |  | 791.91 | 762.61 |  |  |
| 13 | 990304004 | 汽车式起重机 8t |  | 台班 | 0.0750 | 724.50 | 54.34 |  | 682.00 | 51.15 |  |  |
| 14 | 990304012 | 汽车式起重机 12t |  | 台班 | 0.0150 | 818.02 | 12.27 |  | 775.52 | 11.63 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 17933.10 |  | － | 15592.00 | － | 0.00 |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：绿化-PS |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 |  | 单价 | 金额 |
| 1 | 白皮松冠幅200cm,高度300cm |  | 株 | 3.00 |  | 1449.08 | 4347.24 |
| 2 | 变色女贞球冠幅100cm,高100cm, |  | 株 | 6.00 |  | 96.61 | 579.66 |
| 3 | 大叶黄杨49株/m2 |  | m2 | 69.00 |  | 54.62 | 3768.78 |
| 4 | 大叶黄杨球冠幅100cm,高100cm |  | 株 | 11.00 |  | 83.97 | 923.67 |
| 5 | 高杆石楠 D8cm P180cm，H300cm |  | 株 | 12.00 |  | 222.94 | 2675.28 |
| 6 | 高杆月季 地径4cm P60cm H150cm |  | 株 | 10.00 |  | 89.17 | 891.70 |
| 7 | 桂花冠幅200cm,高度300cm |  | 株 | 1.00 |  | 1263.30 | 1263.30 |
| 8 | 红叶李地径6cm |  | 株 | 7.00 |  | 59.45 | 416.15 |
| 9 | 红叶石楠49株/m2 |  | m2 | 153.00 |  | 52.02 | 7959.06 |
| 10 | 红叶石楠球冠幅120cm,高120cm, |  | 株 | 26.00 |  | 97.20 | 2527.20 |
| 11 | 红玉兰地径10cm冠幅250cm,高度350-400cm |  | 株 | 1.00 |  | 297.24 | 297.24 |
| 12 | 金森女贞49株/m2 |  | m2 | 85.00 |  | 54.62 | 4642.70 |
| 13 | 榉树胸径12cm冠幅350cm,高度500-600cm |  | 株 | 1.00 |  | 1337.62 | 1337.62 |
| 14 | 麦冬 |  | m2 | 335.00 |  | 11.14 | 3731.90 |
| 15 | 美人梅 地径5cm 冠幅150-200cm,高度200- 250cm， |  | 株 | 6.00 |  | 52.02 | 312.12 |
| 16 | 欧石竹 81株/m2 |  | m2 | 80.00 |  | 33.44 | 2675.20 |
| 17 | 品种月季16株/m2 |  | m2 | 46.00 |  | 35.68 | 1641.28 |
| 18 | 绚丽海棠 |  | 株 | 8.00 |  | 167.95 | 1343.60 |
| 19 | 樱花 地径6cm冠幅200cm,高度250-300cm |  | 株 | 3.00 |  | 74.31 | 222.93 |
| 20 | 榆叶梅 地径5cm 冠幅150-200cm,高度200- 250cm |  | 株 | 3.00 |  | 52.02 | 156.06 |
| 21 | 紫薇 地径6cm 冠幅200cm,高度250-300cm |  | 株 | 6.00 |  | 59.45 | 356.70 |
| 22 | 紫叶碧桃地径6cm冠幅150-200cm,高度200- 250cm |  | 株 | 3.00 |  | 59.45 | 178.35 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 42247.74 |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：绿化-PS |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 61332.59 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 61332.59 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 3511.29 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 2152.77 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.75 | 1073.32 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.16 | 98.13 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.35 | 214.66 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.25 | 766.66 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 932.26 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 361.86 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 64.4 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 5835.95 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 9347.24 |
| 日期：2024-07-05 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |