|  |  | 邹城市大束街道东曹村（驳家庙网格）村级提升工程 |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价(小写): |  |  |  | 495972.76元 |  |  |  |  |  |  |
| (大写): |  |  |  | 肆拾玖万伍仟玖佰柒拾贰元柒角陆分 |  |  |  |  |  |  |
| 招标人: |  |  |  |  | 造价咨询人: |  |  |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |  |  |  | （单位资质专用章） |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 或其授权人: |  |  |  |  |  | 或其授权人: |  |  |  |  |
|  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |
| 编制人: |  |  |  |  |  | 复核人: |  |  |  |  |
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |
| 编制时间: |  |  |  |  |  | 复核时间: |  |  |  |  |

| 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 |  | 495972.76 |  |  |  |  | 33138.84 |
|  | 邹城市大束街道东曹村（驳家庙网格）村级提升工程- 控制价 |  | 495972.76 |  |  |  |  | 33138.84 |
| 合计 |  |  | 495972.76 |  |  |  |  | 33138.84 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束街道东曹村（驳家庙网格）村级提升工程-控制价 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 408887.25 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 408887.25 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 12994.79 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 5213.76 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 7781.03 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 索赔与现场签证费 |  |  |  |  |
| 3.9 | 价格调整费用 |  |  |  |  |
| 3.10 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 33138.84 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 40951.88 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 495972.76 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束街道东曹村（驳家庙网格）村级提升工程-控制价 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 1.土壤类别：普通土 2.弃土运距：3km 3.取土运距 |  | m2 | 2651.384 |  | 1.35 | 3579.37 |  |
| 2 | 041001001002 | 拆除路面 1.村民大门前台阶 |  | m2 | 62.7 |  | 18.43 | 1155.56 |  |
| 3 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.村民大门前台阶C30砼浇筑 |  | m2 | 62.7 |  | 80.85 | 5069.3 |  |
| 4 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.原砖砌排水沟拆除 |  | m3 | 206.83 |  | 19.47 | 4026.98 |  |
| 5 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 1.原排水沟砼盖板拆除 |  | m3 | 30.03 |  | 453.51 | 13618.91 |  |
| 6 | 01B001 | 人行道砼地面 1.人行道厚度:18cm 厚 2.砼标号:C30商品砼 3.面层处理:随打随抹 |  | m2 | 2160.02 |  | 73.53 | 158826.27 |  |
| 7 | 01B001 | 人行道砼地面 1.人行道厚度:13cm 厚 2.砼标号:C30商品砼 3.面层处理:随打随抹 |  | m2 | 712.59 |  | 55.24 | 39363.47 |  |
| 8 | 01B003 | 砼水沟护坡 1.砼水沟护坡:C30商品砼150厚 |  | m2 | 168.05 |  | 63.04 | 10593.87 |  |
| 9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:Ф12Ⅲ级钢 2.使用位置:小桥 |  | t | 0.466 |  | 4850.01 | 2260.1 |  |
| 10 | 010515003001 | 钢筋网片 1.钢丝网片:Ф4防裂钢丝网 |  | m2 | 703.4 |  | 13.35 | 9390.39 |  |
| 11 | 010401012001 | 水表井加高 1.零星砌砖名称、部位：水表井加高 2. 砖品种、规格、强度等级：煤矸石烧结 砖240*115*53 3.砂浆强度等级、配合比：M5.0水泥沙浆 |  | m3 | 12.77 |  | 590.29 | 7538 |  |
| 12 | 011203001001 | 井内水泥砂浆抹灰 1.基层类型、部位：井内水泥砂浆抹灰 2.底层厚度、砂浆配合比 3.面层厚度、砂浆配合比 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 |  | m2 | 53.2 |  | 28.79 | 1531.63 |  |
| 13 | 041001001003 | 拆除路面 1.破除桥面砼路面20m厚 |  | m2 | 25.9 |  | 18.43 | 477.34 |  |
| 14 | 041001007001 | 拆除砖石结构 1.拆除原桥条石 |  | m3 | 6.72 |  | 140.95 | 947.18 |  |
| 15 | 010403003001 | 石墙 1.毛石砌桥 2.水泥砂浆勾缝 |  | m3 | 6.72 |  | 725.87 | 4877.85 |  |
| 16 | 010512001001 | 桥面盖板 1.砼盖板20cm 厚 |  | m3 | 5.18 |  | 513.56 | 2660.24 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 265916.46 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 265916.46 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束街道东曹村（驳家庙网格）村级提升工程-控制价 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 17 | 010103002001 | 余土外运 1.废弃料品种:管沟剩余土方 2.弃土运距:运到业主指定的弃土点 |  | m3 | 335.13 |  | 18 | 6032.34 |  |
| 18 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:天然沙 3.回填区域:管顶以上0.3米内 |  | m3 | 96.1 |  | 268.92 | 25843.21 |  |
| 19 | 040501004003 | 塑料管 1.垫层、基础材质及厚度:无 2.材质及规格:De400UPVC 双壁波纹管 3.连接形式:承插胶圈连接 4.铺设深度:1米 |  | m | 667 |  | 120.5 | 80373.5 |  |
| 20 | 040501004002 | 塑料管 1.垫层、基础材质及厚度:无 2.材质及规格:De600UPVC 双壁波纹管 3.连接形式:承插胶圈连接 4.铺设深度:1米 |  | m | 72 |  | 176.75 | 12726 |  |
| 21 | 010507006001 | 检查井 1.预制砼检查井 500*700*1000铸铁井口雨 水篦子 |  | 座 | 24 |  | 551.62 | 13238.88 |  |
| 22 | 010103002002 | 垃圾外运 1.垃圾外运3km |  | m3 | 264.27 |  | 18 | 4756.86 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 142970.79 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 408887.25 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束街道东曹村（驳家庙网格）村级提升工程-控制价 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 1.土壤类别：普通土 2.弃土运距：3km 3.取土运距 |  | m2 | － | 0.11 |  |  | 1.19 | 0.13 | 0.05 | 1.35 |
|  | 1-4-2 | 机械平整场地 |  | 10m2 | 0.1 | 0.11 |  |  | 1.19 |  |  |  |
| 2 | 041001001002 | 拆除路面 1.村民大门前台阶 |  | m2 | － | 10.85 | 0.12 |  | 2.45 | 12.33 | 5.01 | 18.43 |
|  | 1-3-9借 | 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚度≤15cm |  | 100m2 | 0.01 | 7.35 | 0.07 |  | 1.67 |  |  |  |
|  | 1-3-10借 | 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 每增1cm |  | 100m2 | 0.05 | 3.50 | 0.05 |  | 0.78 |  |  |  |
| 3 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.村民大门前台阶C30砼浇筑 |  | m2 | － | 11.32 | 64.31 |  |  | 12.86 | 5.22 | 80.85 |
|  | 2-3-79借 | 预拌混凝土 厚度20cm |  | 100m2 | 0.01 | 11.32 | 0.93 |  |  |  |  |  |
|  | zc6_0004 | 预拌混凝土路面C30商品砼 |  | m3 | 0.204 |  | 63.38 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.原砖砌排水沟拆除 |  | m3 | － | 9.24 |  |  | 5.87 | 10.75 | 4.36 | 19.47 |
|  | 01-1-69借 | 机械拆除砖砌体 |  | 10m3 | 0.1 | 9.24 |  |  | 5.87 |  |  |  |
| 5 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 1.原排水沟砼盖板拆除 |  | m3 | － | 308.00 |  |  |  | 358.40 | 145.51 | 453.51 |
|  | 01-1-75借 | 预制钢筋混凝土 小型构件 |  | 10m3 | 0.1 | 308.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 01B001 | 人行道砼地面 1.人行道厚度:18cm 厚 2.砼标号:C30商品砼 3.面层处理:随打随抹 |  | m2 | － | 10.73 | 57.85 |  |  | 12.19 | 4.95 | 73.53 |
|  | 2-3-79借 | 预拌混凝土 厚度20cm |  | 100m2 | 0.01 | 11.32 | 0.93 |  |  |  |  |  |
|  | zc6_0004 | 预拌混凝土路面C30商品砼 |  | m3 | 0.204 |  | 63.38 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-80借 | 预拌混凝土 每增减1cm |  | 100m2 | -0.02 | -0.59 | -0.12 |  |  |  |  |  |
|  | zc6_0004 | 预拌混凝土路面C30商品砼 |  | m3 | -0.02 |  | -6.34 |  |  |  |  |  |
| 7 | 01B001 | 人行道砼地面 1.人行道厚度:13cm 厚 2.砼标号:C30商品砼 3.面层处理:随打随抹 |  | m2 | － | 9.26 | 41.71 |  |  | 10.53 | 4.27 | 55.24 |
|  | 2-3-79借 | 预拌混凝土 厚度20cm |  | 100m2 | 0.01 | 11.32 | 0.93 |  |  |  |  |  |
|  | zc6_0004 | 预拌混凝土路面C30商品砼 |  | m3 | 0.204 |  | 63.38 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-80借 | 预拌混凝土 每增减1cm |  | 100m2 | -0.07 | -2.06 | -0.42 |  |  |  |  |  |
|  | zc6_0004 | 预拌混凝土路面C30商品砼 |  | m3 | -0.071 |  | -22.18 |  |  |  |  |  |
| 8 | 01B003 | 砼水沟护坡 1.砼水沟护坡:C30商品砼150厚 |  | m2 | － | 23.11 | 84.70 |  | 5.25 | 26.25 | 10.66 | 63.04 |
|  | 4-8-3借 | [预拌混凝土 C30]钢丝网混凝土护坡 厚10cm |  | 100m2 |  | 12.41 | 37.29 |  | 5.25 |  |  |  |
|  | 4-8-4借 | [预拌混凝土 C30]钢丝网混凝土护坡 每增减2cm |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束街道东曹村（驳家庙网格）村级提升工程-控制价 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 3-3-B1借 | 混凝土护坡 |  | 10m3 | 0.015 | 10.70 | 47.41 |  |  |  |  |  |
| 9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:Ф12Ⅲ级钢 2.使用位置:小桥 |  | t | － | 992.20 | 3305.44 |  | 83.62 | 1154.56 | 468.75 | 4850.01 |
|  | 5-4-2 | 现浇构件钢筋HPB300≤φ18 |  | t | 1 | 992.20 | 3305.44 |  | 83.62 |  |  |  |
| 10 | 010515003001 | 钢筋网片 1.钢丝网片:Ф4防裂钢丝网 |  | m2 | － | 4.51 | 6.71 |  |  | 5.25 | 2.13 | 13.35 |
|  | 5-4-71 | 地面铺钉钢丝网 |  | 10m2 | 0.1 | 4.51 | 6.71 |  |  |  |  |  |
| 11 | 010401012001 | 水表井加高 1.零星砌砖名称、部位：水表井加高 2. 砖品种、规格、强度等级：煤矸 石烧结砖240*115*53 3.砂浆强度等级、配合比：M5.0水泥 沙浆 |  | m3 | － | 368.94 | 588.66 |  |  | 429.31 | 174.31 | 590.29 |
|  | 4-1-24 | [混合砂浆 M5.0]零星砌体 |  | 10m3 |  | 184.11 | 270.52 |  |  |  |  |  |
|  | 4-1-5 | [混合砂浆 M5.0]实心砖墙 厚115mm |  | 10m3 | 0.1 | 184.83 | 318.14 |  |  |  |  |  |
| 12 | 011203001001 | 井内水泥砂浆抹灰 1.基层类型、部位：井内水泥砂浆抹 灰 2.底层厚度、砂浆配合比 3.面层厚度、砂浆配合比 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 |  | m2 | － | 101.63 | 12.62 |  | 0.45 | 116.87 | 47.45 | 28.79 |
|  | 12-1-3 | [水泥抹灰砂浆 1:3][水泥抹灰砂浆 1:2]水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙 |  | 10m2 | 0.1 | 15.23 | 6.45 |  |  |  |  |  |
|  | 12-1-6 | [水泥抹灰砂浆 1:3][水泥抹灰砂浆 1:2]水泥砂浆(厚9+6mm) 零星项目 |  | 10m2 |  | 86.40 | 6.17 |  | 0.45 |  |  |  |
| 13 | 041001001003 | 拆除路面 1.破除桥面砼路面20m厚 |  | m2 | － | 10.85 | 0.12 |  | 2.45 | 12.33 | 5.01 | 18.43 |
|  | 1-3-9借 | 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚度≤15cm |  | 100m2 | 0.01 | 7.35 | 0.07 |  | 1.67 |  |  |  |
|  | 1-3-10借 | 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 每增1cm |  | 100m2 | 0.05 | 3.50 | 0.05 |  | 0.78 |  |  |  |
| 14 | 041001007001 | 拆除砖石结构 1.拆除原桥条石 |  | m3 | － | 96.46 |  |  |  | 109.57 | 44.49 | 140.95 |
|  | 1-3-65借 | 拆除砖砌其他构筑物 |  | 10m3 | 0.1 | 96.46 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 010403003001 | 石墙 1.毛石砌桥 2.水泥砂浆勾缝 |  | m3 | － | 166.02 | 432.58 |  | 48.93 | 192.94 | 78.34 | 725.87 |
|  | 12-1-22 | 毛石墙勾凸缝 |  | 10m2 | 0.167 | 18.40 | 1.65 |  | 0.09 |  |  |  |
|  | 4-3-2 | 毛石墙 |  | 10m3 | 0.1 | 147.62 | 430.93 |  | 48.84 |  |  |  |
| 16 | 010512001001 | 桥面盖板 1.砼盖板20cm 厚 |  | m3 | － | 74.58 | 403.19 |  | 0.55 | 86.78 | 35.24 | 513.56 |
|  | 5-1-33 | [预拌混凝土 C30]平板 |  | 10m3 | 0.1 | 74.58 | 403.19 |  | 0.55 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束街道东曹村（驳家庙网格）村级提升工程-控制价 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 17 | 010103002001 | 余土外运 1.废弃料品种:管沟剩余土方 2.弃土运距:运到业主指定的弃土点 |  | m3 | － |  |  |  | 18.00 |  |  | 18 |
|  | 临时子目 | 余方弃置 |  | m3 | 1 |  |  |  | 18.00 |  |  |  |
| 18 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:天然沙 3.回填区域:管顶以上0.3米内 |  | m3 | － | 16.13 | 244.69 |  | 0.66 | 18.32 | 7.44 | 268.92 |
|  | 1-1-324借 | 沟槽、基坑回填 天然砂 |  | 100m3 | 0.01 | 16.13 | 244.69 |  | 0.66 |  |  |  |
| 19 | 040501004003 | 塑料管 1.垫层、基础材质及厚度:无 2.材质及规格:De400UPVC 双壁波纹 管 3.连接形式:承插胶圈连接 4.铺设深度:1米 |  | m | － | 22.65 | 87.40 |  |  | 25.73 | 10.45 | 120.5 |
|  | 6-2-242借 | 塑料管道铺设(胶圈接口) 管外径 ≤400mm |  | 100m | 0.01 | 22.65 | 0.27 |  |  |  |  |  |
|  | zc6_0001 | De400UPVC 双壁波纹管 |  | m | 1.02 |  | 84.85 |  |  |  |  |  |
|  | zc6_0003 | 橡胶圈 |  | 个 | 0.172 |  | 2.28 |  |  |  |  |  |
| 20 | 040501004002 | 塑料管 1.垫层、基础材质及厚度:无 2.材质及规格:De600UPVC 双壁波纹 管 3.连接形式:承插胶圈连接 4.铺设深度:1米 |  | m | － | 27.86 | 133.52 |  | 2.52 | 31.65 | 12.85 | 176.75 |
|  | 6-2-244借 | 塑料管道铺设(胶圈接口) 管外径 ≤600mm |  | 100m | 0.01 | 27.86 | 0.35 |  | 2.52 |  |  |  |
|  | zc6_0002 | De600UPVC 双壁波纹管 |  | m | 1.02 |  | 130.89 |  |  |  |  |  |
|  | zc6_0003 | 橡胶圈 |  | 个 | 0.172 |  | 2.28 |  |  |  |  |  |
| 21 | 010507006001 | 检查井 1.预制砼检查井 500*700*1000铸铁 井口雨水篦子 |  | 座 | － | 80.74 | 432.74 |  |  | 93.95 | 38.14 | 551.62 |
|  | 临时子目 | 铸铁雨水箅子 |  | 套 | 1 |  | 300.00 |  |  |  |  |  |
|  | 16-4-3 | 成品检查井安装 |  | 10座 | 0.1 | 80.74 | 132.74 |  |  |  |  |  |
| 22 | 010103002002 | 垃圾外运 1.垃圾外运3km |  | m3 | － |  |  |  | 18.00 |  |  | 18 |
|  | 临时子目 | 余方弃置 |  | m3 | 1 |  |  |  | 18.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束街道东曹村（驳家庙网格）村级提升工程-控制价 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 5213.76 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 7781.03 |
| 合计 |  |  |  | 12994.79 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束街道东曹村（驳家庙网格）村级提升工程-控制价 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 84952.92 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.55 | 2386.18 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.55 | 541.57 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 25.6 | 138.64 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 15 | 81.24 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.18 | 2039.95 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.18 | 462.99 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 25.6 | 118.53 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 15 | 69.45 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.91 | 2723.05 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.91 | 618.03 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 25.6 | 158.22 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 15 | 92.7 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 631.85 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 60.72 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 25.6 | 15.54 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 15 | 9.11 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 7781.03 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 1683.31 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 430.93 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 252.5 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束街道东曹村（驳家庙网格）村级提升工程-控制价 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 | 5213.76 | 5213.76 |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5213.76 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目综合单价分析表-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束街道东曹村（驳家庙网格）村级提升工程-控制价 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  | 项 | － | 1320.00 | 326.69 |  | 2943.45 | 1536.00 | 623.62 | 5213.76 |
|  | 19-3-34 | 履带式挖掘机履带式液压锤场外运输 |  | 台次 | 1 | 1320.00 | 326.69 |  | 2943.45 |  |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束街道东曹村（驳家庙网格）村级提升工程-控制价 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | 工日 | 101.4577 |  |  | 128.00 | 128.00 | 12986.59 | 110.00 |  |  | 11160.35 |  |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 99.2972 |  |  | 128.00 | 128.00 | 12710.04 | 110.00 |  |  | 10922.69 |  |  |  |
| 3 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 7.7815 |  |  | 138.00 | 138.00 | 1073.85 | 120.00 |  |  | 933.78 |  |  |  |
| 4 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 510.3401 |  |  | 117.00 | 117.00 | 59709.79 | 103.00 |  |  | 52565.03 |  |  |  |
| 5 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  | 113.00 |  | 113.00 |  |  |  |  |
| 6 | 01010017 | 钢筋HPB300≤φ18 | t | 0.4846 |  | 13 | 3769.91 | 4260.00 | 1826.90 | 3097.35 |  | 3500.00 | 1500.98 |  |  |  |
| 7 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 7.5000 |  | 13 | 5.62 | 6.35 | 42.15 | 5.23 |  | 5.91 | 39.23 |  |  |  |
| 8 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝 22# | kg | 1.2479 |  | 13 | 5.90 | 6.67 | 7.36 | 5.23 |  | 5.91 | 6.53 |  |  |  |
| 9 | 01150003 | 六角空心钢(综合) | kg | 0.5130 |  | 13 | 3.72 | 4.20 | 1.91 | 4.94 |  | 5.58 | 2.53 |  |  |  |
| 10 | 01290251 | 镀锌铁皮 26# | m2 | 3.7280 |  | 13 | 34.46 | 38.94 | 128.47 | 31.75 |  | 35.88 | 118.36 |  |  |  |
| 11 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 36.9906 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 68.80 | 3.10 |  | 3.50 | 114.67 |  |  |  |
| 12 | 02270047 | 阻燃毛毡 | m2 | 7.3660 |  | 13 | 42.50 | 48.02 | 313.06 | 45.58 |  | 51.50 | 335.74 |  |  |  |
| 13 | 02310005 | 无纺布 | m2 | 3.2703 |  | 13 | 4.73 | 5.34 | 15.47 | 4.69 |  | 5.30 | 15.34 |  |  |  |
| 14 | 02330005 | 草袋 | m2 | 7.9800 |  | 13 | 4.81 | 5.43 | 38.38 | 5.22 |  | 5.90 | 41.66 |  |  |  |
| 15 | 03110143 | 石料切割锯片 | 片 | 1.1558 |  | 13 | 64.60 | 73.00 | 74.66 | 84.07 |  | 95.00 | 97.17 |  |  |  |
| 16 | 03110175 | 砂布 | 张 | 110.4986 |  | 13 | 0.78 | 0.88 | 86.19 | 0.95 |  | 1.07 | 104.97 |  |  |  |
| 17 | 03130107 | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 3.6348 |  | 13 | 9.56 | 10.80 | 34.75 | 8.89 |  | 10.05 | 32.31 |  |  |  |
| 18 | 03130823 | 合金钢钻头一字型 | 个 | 0.3189 |  | 13 | 18.58 | 21.00 | 5.93 | 23.50 |  | 26.56 | 7.49 |  |  |  |
| 19 | 03150139 | 圆钉 | kg | 51.2779 |  | 13 | 5.58 | 6.30 | 286.13 | 6.88 |  | 7.78 | 352.79 |  |  |  |
| 20 | 03150501 | 钢丝网 | m2 | 738.5700 |  | 13 | 6.99 | 7.90 | 5162.60 | 5.75 |  | 6.50 | 4246.78 |  |  |  |
| 21 | 03150905 | 铁件(综合) | kg | 134.9462 |  | 13 | 4.78 | 5.40 | 645.04 | 5.75 |  | 6.50 | 775.94 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束街道东曹村（驳家庙网格）村级提升工程-控制价 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 22 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  |  | 13 | 442.48 | 500.00 |  | 318.58 |  | 360.00 |  |  |  |  |
| 23 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  |  | 3 | 271.84 | 280.00 |  | 189.32 |  | 195.00 |  |  |  |  |
| 24 | 04030033 | 天然砂 细砂 | m3 | 123.9690 |  | 3 | 252.43 | 260.00 | 31293.49 | 189.32 |  | 195.00 | 23469.81 |  |  |  |
| 25 | 04090015 | 石灰 | t |  |  | 3 | 339.81 | 350.00 |  | 388.35 |  | 400.00 |  |  |  |  |
| 26 | 04110025 | 毛石 | m3 | 7.5398 |  | 3 | 174.76 | 180.00 | 1317.66 | 271.84 |  | 280.00 | 2049.62 |  |  |  |
| 27 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 千块 | 7.1905 |  | 3 | 737.86 | 760.00 | 5305.58 | 466.02 |  | 480.00 | 3350.92 |  |  |  |
| 28 | 05010033 | 枕木 | m3 | 0.0800 |  | 13 | 2017.70 | 2280.00 | 161.42 | 3072.57 |  | 3472.00 | 245.81 |  |  |  |
| 29 | 14070025 | 润滑油 | kg | 14.0239 |  | 13 | 5.75 | 6.50 | 80.64 | 6.92 |  | 7.82 | 97.05 |  |  |  |
| 30 | 14350083 | 脱模剂 | kg | 28.2743 |  | 13 | 2.37 | 2.68 | 67.01 | 2.43 |  | 2.75 | 68.71 |  |  |  |
| 31 | 22450003 | 高压风管 φ25-6P-20m | m | 0.0310 |  | 13 | 22.12 | 25.00 | 0.69 | 16.81 |  | 19.00 | 0.52 |  |  |  |
| 32 | 33410011 | 成品混凝土检查井 | 个 | 24.0000 |  | 13 | 340.71 | 385.00 | 8177.04 | 132.74 |  | 150.00 | 3185.76 |  |  |  |
| 33 | 34110003 | 水 | m3 | 92.1800 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 586.26 | 5.96 |  | 6.14 | 549.39 |  |  |  |
| 34 | 34110009 | 电 | kW·h | 188.8825 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 151.11 | 1.46 |  | 1.65 | 275.77 |  |  |  |
| 35 | 35010013 | 钢模板 | kg | 131.9658 |  | 13 | 4.87 | 5.50 | 642.67 | 4.48 |  | 5.06 | 591.21 |  |  |  |
| 36 | 80010001 | 混合砂浆 M5.0 | m3 | 5.2050 |  |  | 377.59 | 395.90 | 1965.36 | 278.34 |  | 291.73 | 1448.76 |  |  |  |
| 37 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.3983 |  |  | 544.30 | 584.97 | 216.79 | 385.26 |  | 414.34 | 153.45 |  |  |  |
| 38 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 0.5554 |  |  | 506.88 | 539.97 | 281.52 | 357.68 |  | 381.28 | 198.66 |  |  |  |
| 39 | 80210055 | 预拌混凝土 C30 | m3 | 30.6914 |  | 3 | 436.89 | 450.00 | 13408.77 | 310.68 |  | 320.00 | 9535.20 |  |  |  |
| 40 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 32.20 | 35.62 | 32.20 | 35.23 |  | 39.13 | 35.23 |  |  |  |
| 41 | J302 | 柴油 | kg |  |  | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 |  | 5.97 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束街道东曹村（驳家庙网格）村级提升工程-控制价 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 42 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 43 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 3.9771 |  |  | 834.41 | 890.68 | 3318.53 | 791.91 |  | 890.68 | 3149.51 |  |  |  |
| 44 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1.0998 |  |  | 1086.47 | 1183.07 | 1194.90 | 1047.84 |  | 1183.07 | 1152.41 |  |  |  |
| 45 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 2.2391 |  |  | 28.30 | 30.70 | 63.37 | 28.30 |  | 30.70 | 63.37 |  |  |  |
| 46 | 990129010 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 2.7838 |  |  | 12.27 | 12.95 | 34.16 | 12.27 |  | 12.95 | 34.16 |  |  |  |
| 47 | 990149510 | 液压锤HM960 | 台班 | 2.1510 |  |  | 290.63 | 305.26 | 625.15 | 272.16 |  | 305.26 | 585.42 |  |  |  |
| 48 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 0.2664 |  |  | 724.50 | 770.89 | 193.01 | 682.00 |  | 770.89 | 181.68 |  |  |  |
| 49 | 990403040 | 平板拖车组 60t | 台班 | 1.0000 |  |  | 1550.07 | 1688.08 | 1550.07 | 1501.50 |  | 1688.08 | 1501.50 |  |  |  |
| 50 | 990503030 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0778 |  |  | 207.80 | 212.63 | 16.17 | 187.56 |  | 212.63 | 14.59 |  |  |  |
| 51 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.3391 |  |  | 202.44 | 203.74 | 68.65 | 178.82 |  | 203.74 | 60.64 |  |  |  |
| 52 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 0.1813 |  |  | 7.74 | 8.49 | 1.40 | 7.74 |  | 8.49 | 1.40 |  |  |  |
| 53 | 990618520 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 0.1813 |  |  | 8.02 | 8.84 | 1.45 | 8.02 |  | 8.84 | 1.45 |  |  |  |
| 54 | 990702010 | 钢筋切断机 40mm | 台班 | 0.0359 |  |  | 45.10 | 49.26 | 1.62 | 45.10 |  | 49.26 | 1.62 |  |  |  |
| 55 | 990703010 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班 | 0.0867 |  |  | 27.15 | 29.24 | 2.35 | 27.15 |  | 29.24 | 2.35 |  |  |  |
| 56 | 990774610 | 石料切割机 | 台班 | 5.5373 |  |  | 48.43 | 53.36 | 268.17 | 48.43 |  | 53.36 | 268.17 |  |  |  |
| 57 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 0.1668 |  |  | 94.74 | 104.84 | 15.80 | 94.74 |  | 104.84 | 15.80 |  |  |  |
| 58 | 990910030 | 对焊机 75kV·A | 台班 | 0.0377 |  |  | 121.70 | 134.92 | 4.59 | 121.70 |  | 134.92 | 4.59 |  |  |  |
| 59 | 991003040 | 电动空气压缩机 3m3/min | 台班 | 1.3919 |  |  | 131.24 | 144.60 | 182.67 | 131.24 |  | 144.60 | 182.67 |  |  |  |
| 60 | 994500050 | 回程费占人材机费 | % | 1.0000 |  |  | 967.81 | 1022.24 | 967.81 | 918.03 |  | 662.20 | 918.03 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 167416.15 | － |  | － | 136769.57 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束街道东曹村（驳家庙网格）村级提升工程-控制价 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | De400UPVC 双壁波纹管 |  | m | 680.34 | 13 |  | 83.19 | 94.00 | 56597.48 |
| 2 | De600UPVC 双壁波纹管 |  | m | 73.44 | 13 |  | 128.32 | 145.00 | 9423.82 |
| 3 | 橡胶圈 |  | 个 | 126.89 | 13 |  | 13.27 | 15.00 | 1683.78 |
| 4 | 预拌混凝土路面C30商品砼 |  | m3 | 503.86 | 3 |  | 310.68 | 320.00 | 156539.22 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 224244.30 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束街道东曹村（驳家庙网格）村级提升工程-控制价 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 421882.04 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 421882.04 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 33138.84 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 23794.14 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 14808.06 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.56 | 2362.54 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.65 | 2742.23 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.92 | 3881.31 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 6412.61 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 2489.1 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 442.98 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 40951.88 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 74090.72 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

|  |  | 邹城市大束街道东曹村（驳家庙网格）村级提升工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标人: |  |  |  |  | 造价咨询人: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |  |  |  |  | （单位资质专用章） |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |
| 或其授权人: |  |  |  |  |  | 或其授权人: |  |  |  |  |  |
|  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |
| 编制人: |  |  |  |  |  | 复核人: |  |  |  |  |  |
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |
| 编制时间: |  |  |  |  |  | 复核时间: |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束街道东曹村（驳家庙网格）村级提升工程-清单 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 1.土壤类别：普通土 2.弃土运距：3km 3.取土运距 |  | m2 | 2651.384 |  |  |  |  |
| 2 | 041001001002 | 拆除路面 1.村民大门前台阶 |  | m2 | 62.7 |  |  |  |  |
| 3 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.村民大门前台阶C30砼浇筑 |  | m2 | 62.7 |  |  |  |  |
| 4 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.原砖砌排水沟拆除 |  | m3 | 206.83 |  |  |  |  |
| 5 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 1.原排水沟砼盖板拆除 |  | m3 | 30.03 |  |  |  |  |
| 6 | 01B001 | 人行道砼地面 1.人行道厚度:18cm 厚 2.砼标号:C30商品砼 3.面层处理:随打随抹 |  | m2 | 2160.02 |  |  |  |  |
| 7 | 01B001 | 人行道砼地面 1.人行道厚度:13cm 厚 2.砼标号:C30商品砼 3.面层处理:随打随抹 |  | m2 | 712.59 |  |  |  |  |
| 8 | 01B003 | 砼水沟护坡 1.砼水沟护坡:C30商品砼150厚 |  | m2 | 168.05 |  |  |  |  |
| 9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:Ф12Ⅲ级钢 2.使用位置:小桥 |  | t | 0.466 |  |  |  |  |
| 10 | 010515003001 | 钢筋网片 1.钢丝网片:Ф4防裂钢丝网 |  | m2 | 703.4 |  |  |  |  |
| 11 | 010401012001 | 水表井加高 1.零星砌砖名称、部位：水表井加高 2. 砖品种、规格、强度等级：煤矸石烧结砖 240*115*53 3.砂浆强度等级、配合比：M5.0水泥沙浆 |  | m3 | 12.77 |  |  |  |  |
| 12 | 011203001001 | 井内水泥砂浆抹灰 1.基层类型、部位：井内水泥砂浆抹灰 2.底层厚度、砂浆配合比 3.面层厚度、砂浆配合比 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 |  | m2 | 53.2 |  |  |  |  |
| 13 | 041001001003 | 拆除路面 1.破除桥面砼路面20m厚 |  | m2 | 25.9 |  |  |  |  |
| 14 | 041001007001 | 拆除砖石结构 1.拆除原桥条石 |  | m3 | 6.72 |  |  |  |  |
| 15 | 010403003001 | 石墙 1.毛石砌桥 2.水泥砂浆勾缝 |  | m3 | 6.72 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束街道东曹村（驳家庙网格）村级提升工程-清单 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 16 | 010512001001 | 桥面盖板 1.砼盖板20cm 厚 |  | m3 | 5.18 |  |  |  |  |
| 17 | 010103002001 | 余土外运 1.废弃料品种:管沟剩余土方 2.弃土运距:运到业主指定的弃土点 |  | m3 | 335.13 |  |  |  |  |
| 18 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:天然沙 3.回填区域:管顶以上0.3米内 |  | m3 | 96.1 |  |  |  |  |
| 19 | 040501004003 | 塑料管 1.垫层、基础材质及厚度:无 2.材质及规格:De400UPVC 双壁波纹管 3.连接形式:承插胶圈连接 4.铺设深度:1米 |  | m | 667 |  |  |  |  |
| 20 | 040501004002 | 塑料管 1.垫层、基础材质及厚度:无 2.材质及规格:De600UPVC 双壁波纹管 3.连接形式:承插胶圈连接 4.铺设深度:1米 |  | m | 72 |  |  |  |  |
| 21 | 010507006001 | 检查井 1.预制砼检查井 500*700*1000铸铁井口雨水 篦子 |  | 座 | 24 |  |  |  |  |
| 22 | 010103002002 | 垃圾外运 1.垃圾外运3km |  | m3 | 264.27 |  |  |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |