|  |  | 邹城市大束镇乡村振兴示范区钓鱼台村游客中心公厕建设 |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价(小写): |  |  |  | 376169.76元 |  |  |  |  |  |  |
| (大写): |  |  |  | 叁拾柒万陆仟壹佰陆拾玖元柒角陆分 |  |  |  |  |  |  |
| 招标人: |  |  |  |  | 造价咨询人: |  |  |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |  |  |  | （单位资质专用章） |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 或其授权人: |  |  |  |  |  | 或其授权人: |  |  |  |  |
|  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |
| 编制人: |  |  |  |  |  | 复核人: |  |  |  |  |
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |
| 编制时间: |  |  |  |  |  | 复核时间: |  |  |  |  |

| 工程项目招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区钓鱼台村游客中心公厕建设工程 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 邹城市大束镇乡村振兴示范区钓鱼台村游 客中心公厕建设工程 |  | 376169.76 |  |  |  |  | 25056.48 |
| 合计 |  |  | 376169.76 |  |  |  |  | 25056.48 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区钓鱼台村游客中心公厕建设工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部分项 |  | 措施项目 | 规费 |  | 税金 | 暂列金额及 特殊项目暂估价 | 暂估价 |
| 1 | 建筑与装饰工程 | 336635.85 |  | 242232.54 |  | 44350.95 | 22256.74 |  | 27795.62 |  |  |
|  | 邹城市大束镇乡村振兴示范区钓鱼台村游 客中心公厕建设工程--土建 | 221994.1 |  | 147614.25 |  | 41217.33 | 14832.73 |  | 18329.79 |  |  |
|  | 邹城市大束镇乡村振兴示范区钓鱼台村游 客中心公厕建设工程--装修 | 93184.22 |  | 76845.36 |  | 2654.44 | 5990.31 |  | 7694.11 |  |  |
|  | 院内零活--土建 | 21457.53 |  | 17772.93 |  | 479.18 | 1433.7 |  | 1771.72 |  |  |
| 2 | 安装工程 | 39533.91 |  | 32658.98 |  | 810.92 | 2799.74 |  | 3264.27 |  |  |
|  | 邹城市大束镇钓鱼台村服务中心建设工程 --安装 | 39533.91 |  | 32658.98 |  | 810.92 | 2799.74 |  | 3264.27 |  |  |
| 合计 |  | 376169.76 |  | 274891.52 |  | 45161.87 | 25056.48 |  | 31059.89 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区钓鱼台村游客中心公厕建设工程--土建 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 147614.25 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 5537.93 |  |  |
| 1.2 | B、地基处理与边坡支护工程 |  | 3650.17 |  |  |
| 1.3 | D、砌筑工程 |  | 30087.21 |  |  |
| 1.4 | E、混凝土及钢筋混凝土工程 |  | 66440.44 |  |  |
| 1.5 | H、门窗工程 |  | 3475.80 |  |  |
| 1.6 | J、屋面及防水工程 |  | 23374.26 |  |  |
| 1.7 | K、保温、隔热、防腐工程 |  | 15048.44 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 41217.33 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 37669.46 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 3547.87 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 14832.73 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 18329.79 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 221994.10 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区钓鱼台村游客中心公厕建设工程--土建 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 1.土壤类别：普通土 2.弃土运距：自行考虑 3.取土运距：自行考虑 |  | m2 | 67.8 |  | 1.56 | 105.77 |  |
| 2 | 01010300401 | 竣工清理 竣工清理 |  | m3 | 257.64 |  | 3.84 | 989.34 |  |
| 3 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：1.5m 3.弃土运距：自行考虑 |  | m3 | 66 |  | 38.25 | 2524.5 |  |
| 4 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：素土夯实 2.填方材料品种：原土 3.填方粒径要求：原土 4.填方来源、运距：自行考虑 |  | m3 | 34.36 |  | 55.83 | 1918.32 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | 5537.93 |  |
| 地基处理与边坡支护工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 010201017001 | 3:7灰土垫层 1.厚度：150mm厚 2.材料品种及比例：3：7灰土 |  | m2 | 59.78 |  | 29.33 | 1753.35 |  |
| 6 | 010201017002 | 无筋混凝土垫层 1.厚度：60厚 2.材料品种及比例：C15预拌混凝土 |  | m2 | 59.78 |  | 31.73 | 1896.82 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | 3650.17 |  |
| 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：煤矸石实心砖 2.墙体类型：240厚 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 27.21 |  | 545 | 14829.45 |  |
| 8 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级：煤矸石实心砖 2.基础类型：条形基础 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.防潮层材料种类：平面、立面20厚1：2防 水砂浆掺防水剂 |  | m3 | 18.84 |  | 754.83 | 14221 |  |
| 9 | 010401012001 | 砖砌便台 1.零星砌砖名称、部位：便台 2. 砖品种、规格、强度等级：煤矸石实心 砖 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 1.64 |  | 632.17 | 1036.76 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | 30087.21 |  |
| 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区钓鱼台村游客中心公厕建设工程--土建 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 10 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋HRB335 （HRB400）≤φ10 |  | t | 0.958 |  | 6525.46 | 6251.39 |  |
| 11 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋HRB335 （HRB400）≤φ18 |  | t | 0.896 |  | 5918.46 | 5302.94 |  |
| 12 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋≤φ10 |  | t | 0.193 |  | 7907.16 | 1526.08 |  |
| 13 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：砌体加固筋焊接≤φ6.5 |  | t | 0.24 |  | 6913.99 | 1659.36 |  |
| 14 | 010502001001 | 矩形柱 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 3.085 |  | 716.9 | 2211.64 |  |
| 15 | 010503005001 | 过梁 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 0.79 |  | 1027.66 | 811.85 |  |
| 16 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 2.83 |  | 893.72 | 2529.23 |  |
| 17 | 010505003001 | 平板 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 9.98 |  | 623.05 | 6218.04 |  |
| 18 | 010501002001 | 带形基础 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 10.72 |  | 574.98 | 6163.79 |  |
| 19 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C15 |  | m3 | 4.65 |  | 535.58 | 2490.45 |  |
| 20 | 010507001001 | 细石混凝土散水 详见L13J1 散2 1.垫层材料种类、厚度 2.面层厚度 3.混凝土种类 4.混凝土强度等级 5.变形缝填塞材料种类 |  | m2 | 17.45 |  | 80.47 | 1404.2 |  |
| 21 | 010507001002 | 坡道 详见L13J1 坡2 1.垫层材料种类、厚度 2.面层厚度 3.混凝土种类 4.混凝土强度等级 5.变形缝填塞材料种类 |  | m2 | 9.89 |  | 146.2 | 1445.92 |  |
| 22 | 010505007001 | 天沟(檐沟)、挑檐板 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 4.15 |  | 915.03 | 3797.37 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 81087.57 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 81087.57 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区钓鱼台村游客中心公厕建设工程--土建 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 23 | 010507006001 | 化粪池 1.部位：3#化粪池，依据中国国家建筑标准 建设图集,图集号22S702 2.混凝土强度等级:C25 3.防水、抗渗要求 |  | 座 | 1 |  | 24628.18 | 24628.18 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | 66440.44 |  |
| 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 010802001001 | 铝合金平开门 铝合金平开门 |  | m2 | 7.56 |  | 220 | 1663.2 |  |
| 25 | 010807001001 | 铝合金推拉窗 铝合金推拉窗 |  | m2 | 9.54 |  | 190 | 1812.6 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | 3475.8 |  |
| 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 010902003001 | 屋面刚性层 1.30厚C20细石混凝土 |  | m2 | 120.09 |  | 28.21 | 3387.74 |  |
| 27 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 1.聚氨酯防水涂膜3mm厚 |  | m2 | 99.44 |  | 85.26 | 8478.25 |  |
| 28 | 010902003002 | 屋面刚性层 1.20厚1：2水泥砂浆 2.详见L13J1屋105 140页 |  | m2 | 99.44 |  | 24.21 | 2407.44 |  |
| 29 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 1.防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3.增强材料种类 4.反边高度： |  | m2 | 71.93 |  | 46.65 | 3355.53 |  |
| 30 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 1.防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3.增强材料种类 |  | m2 | 16.45 |  | 51.14 | 841.25 |  |
| 31 | 010901001001 | 瓦屋面 详见L13J1屋302A 147页 |  | m2 | 29.3 |  | 65.77 | 1927.06 |  |
| 32 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 1.聚氨酯防水涂膜3mm厚 |  | m2 | 29.3 |  | 85.26 | 2498.12 |  |
| 33 | 010902004001 | 屋面排水管 1.排水管品种、规格：UPVC110 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:塑料水 口 3.接缝、嵌缝材料种类 4.油漆品种、刷漆遍数 |  | m | 10.8 |  | 44.34 | 478.87 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | 23374.26 |  |
| 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 51478.24 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 132565.81 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区钓鱼台村游客中心公厕建设工程--土建 |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 34 | 011001001001 | 保温隔热屋面 1.1：6憎水珍珠岩块，平均100厚 2.20厚1：2.5沙发砂浆找平层 |  | m2 | 90.79 |  | 157.57 | 14305.78 |  |
| 35 | 011001001004 | 保温隔热屋面 1.干铺65厚挤塑聚苯板 |  | m2 |  |  | 36.62 |  |  |
| 36 | 011001001003 | 无纺布隔离层 无纺布隔离层 |  | m2 | 90.79 |  | 8.18 | 742.66 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | 15048.44 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 15048.44 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 147614.25 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区钓鱼台村游客中心公厕建设工程--土建 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共5页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 1.土壤类别：普通土 2.弃土运距：自行考虑 3.取土运距：自行考虑 |  | m2 | － | 0.11 |  |  | 1.40 | 0.13 | 0.05 | 1.56 |
|  | 1-4-2 | 机械平整场地 |  | 10m2 | 0.1 | 0.11 |  |  | 1.40 |  |  |  |
| 2 | 01010300401 | 竣工清理 竣工清理 |  | m3 | － | 2.42 |  |  | 0.28 | 2.82 | 1.14 | 3.84 |
|  | 1-4-3 | 平整场地及其他 竣工清理 |  | 10m3 | 0.1 | 2.42 |  |  | 0.28 |  |  |  |
| 3 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：1.5m 3.弃土运距：自行考虑 |  | m3 | － | 21.34 | 0.72 |  | 6.11 | 24.83 | 10.08 | 38.25 |
|  | 1-2-11 | 人工挖地坑普通土 坑深≤2m |  | 10m3 | 0.041 | 16.86 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2-43 | 挖掘机挖槽坑土方 普通土 |  | 10m3 | 0.186 | 1.23 |  |  | 4.80 |  |  |  |
|  | 1-4-4 | 平整场地及其他 基底钎探 |  | 10m2 | 0.07 | 3.25 | 0.72 |  | 1.31 |  |  |  |
| 4 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：素土夯实 2.填方材料品种：原土 3.填方粒径要求：原土 4.填方来源、运距：自行考虑 |  | m3 | － | 32.50 |  |  | 7.98 | 37.81 | 15.35 | 55.83 |
|  | 1-4-13 | 机械夯填槽坑 |  | 10m3 | 0.295 | 32.50 |  |  | 7.98 |  |  |  |
| 5 | 010201017001 | 3:7灰土垫层 1.厚度：150mm厚 2.材料品种及比例：3：7灰土 |  | m2 | － | 5.53 | 17.67 |  | 3.52 | 6.43 | 2.61 | 29.33 |
|  | 2-1-2 | 3:7灰土垫层 机械碾压 |  | 10m3 | 0.015 | 5.53 | 17.67 |  | 3.52 |  |  |  |
| 6 | 010201017002 | 无筋混凝土垫层 1.厚度：60厚 2.材料品种及比例：C15预拌混凝土 |  | m2 | － | 5.48 | 23.62 |  | 0.04 | 6.37 | 2.59 | 31.73 |
|  | 2-1-28 | 无筋混凝土垫层 |  | 10m3 | 0.006 | 5.48 | 23.62 |  | 0.04 |  |  |  |
| 7 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：煤矸石 实心砖 2.墙体类型：240厚 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥 砂浆 |  | m3 | － | 130.19 | 350.94 |  | 2.37 | 151.49 | 61.50 | 545 |
|  | 4-1-7 | [水泥砂浆 M7.5]实心砖墙 厚240mm |  | 10m3 | 0.1 | 130.19 | 350.94 |  | 2.37 |  |  |  |
| 8 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级：煤矸石 实心砖 2.基础类型：条形基础 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.防潮层材料种类：平面、立面20厚 1：2防水砂浆掺防水剂 |  | m3 | － | 195.54 | 458.93 |  | 7.97 | 227.54 | 92.39 | 754.83 |
|  | 4-1-1 | 砖基础 |  | 10m3 | 0.1 | 120.67 | 346.72 |  | 6.07 |  |  |  |
|  | 9-2-71 | 防水砂浆掺防水剂 厚20mm |  | 10m2 | 0.861 | 71.23 | 106.75 |  | 1.81 |  |  |  |
|  | 9-2-71 | 防水砂浆掺防水剂 厚20mm |  | 10m2 | 0.044 | 3.64 | 5.46 |  | 0.09 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区钓鱼台村游客中心公厕建设工程--土建 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共5页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 9 | 010401012001 | 砖砌便台 1.零星砌砖名称、部位：便台 2. 砖品种、规格、强度等级：煤矸 石实心砖 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥 砂浆 |  | m3 | － | 188.78 | 352.01 |  | 2.19 | 219.67 | 89.19 | 632.17 |
|  | 4-1-24 | [水泥砂浆 M7.5]零星砌体 |  | 10m3 | 0.1 | 188.78 | 352.01 |  | 2.19 |  |  |  |
| 10 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRB335（HRB400）≤φ10 |  | t | － | 1395.90 | 4384.03 |  | 86.05 | 1624.32 | 659.48 | 6525.46 |
|  | 5-4-5 | 现浇构件钢筋HRB335（HRB400）≤φ 10 |  | t | 1 | 1395.90 | 4384.03 |  | 86.05 |  |  |  |
| 11 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRB335（HRB400）≤φ18 |  | t | － | 1070.30 | 4227.11 |  | 115.40 | 1245.44 | 505.65 | 5918.46 |
|  | 5-4-6 | 现浇构件钢筋HRB335（HRB400）≤φ 18 |  | t | 1 | 1070.30 | 4227.11 |  | 115.40 |  |  |  |
| 12 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋≤φ 10 |  | t | － | 2334.20 | 4384.03 |  | 86.17 | 2716.16 | 1102.76 | 7907.16 |
|  | 5-4-30 | 现浇构件箍筋≤φ10 |  | t | 1 | 2334.20 | 4384.03 |  | 86.17 |  |  |  |
| 13 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：砌体加固筋焊接≤ φ6.5 |  | t | － | 1393.70 | 4526.64 |  | 335.22 | 1621.76 | 658.43 | 6913.99 |
|  | 5-4-67 | 砌体加固筋焊接≤φ6.5 |  | t | 1 | 1393.70 | 4526.64 |  | 335.22 |  |  |  |
| 14 | 010502001001 | 矩形柱 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | － | 188.44 | 438.66 |  | 0.78 | 219.27 | 89.02 | 716.9 |
|  | 5-1-14调 | [水泥抹灰砂浆 1:2]矩形柱 |  | 10m3 | 0.1 | 188.44 | 438.66 |  | 0.78 |  |  |  |
| 15 | 010503005001 | 过梁 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | － | 332.64 | 537.33 |  | 0.54 | 387.07 | 157.15 | 1027.66 |
|  | 5-1-22 | [预拌混凝土 C25]过梁 |  | 10m3 | 0.1 | 332.64 | 537.33 |  | 0.54 |  |  |  |
| 16 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | － | 281.60 | 478.54 |  | 0.54 | 327.68 | 133.04 | 893.72 |
|  | 5-1-21 | [预拌混凝土 C25]圈梁及压顶 |  | 10m3 | 0.1 | 281.60 | 478.54 |  | 0.54 |  |  |  |
| 17 | 010505003001 | 平板 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | － | 74.58 | 512.68 |  | 0.55 | 86.78 | 35.24 | 623.05 |
|  | 5-1-33 | [预拌混凝土 C25]平板 |  | 10m3 | 0.1 | 74.58 | 512.68 |  | 0.55 |  |  |  |
| 18 | 010501002001 | 带形基础 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | － | 74.03 | 465.52 |  | 0.46 | 86.14 | 34.97 | 574.98 |
|  | 5-1-4 | [预拌混凝土 C30]混凝土带型基础 |  | 10m3 | 0.1 | 74.03 | 465.52 |  | 0.46 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区钓鱼台村游客中心公厕建设工程--土建 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共5页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 19 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C15 |  | m3 | － | 95.87 | 393.75 |  | 0.67 | 111.55 | 45.29 | 535.58 |
|  | 2-1-28调 | 无筋混凝土垫层@R*1.05,C*1,J*1.05 |  | 10m3 | 0.1 | 95.87 | 393.75 |  | 0.67 |  |  |  |
| 20 | 010507001001 | 细石混凝土散水 详见L13J1 散2 1.垫层材料种类、厚度 2.面层厚度 3.混凝土种类 4.混凝土强度等级 5.变形缝填塞材料种类 |  | m2 | － | 26.84 | 40.48 |  | 0.48 | 31.23 | 12.67 | 80.47 |
|  | 16-6-81调 | 细石混凝土散水 3:7灰土垫层 |  | 10m2 | 0.1 | 26.84 | 40.48 |  | 0.48 |  |  |  |
| 21 | 010507001002 | 坡道 详见L13J1 坡2 1.垫层材料种类、厚度 2.面层厚度 3.混凝土种类 4.混凝土强度等级 5.变形缝填塞材料种类 |  | m2 | － | 45.56 | 78.22 |  | 0.90 | 53.02 | 21.52 | 146.2 |
|  | 16-6-83调 | 水泥砂浆(带礓碴)坡道 3:7灰土垫层 混凝土60厚 |  | 10m2 | 0.1 | 45.56 | 78.22 |  | 0.90 |  |  |  |
| 22 | 010505007001 | 天沟(檐沟)、挑檐板 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | － | 261.14 | 528.92 |  | 1.60 | 303.87 | 123.37 | 915.03 |
|  | 5-1-49 | [预拌混凝土 C25]挑檐、天沟 |  | 10m3 | 0.1 | 261.14 | 528.92 |  | 1.60 |  |  |  |
| 23 | 010507006001 | 化粪池 1.部位：3#化粪池，依据中国国家建 筑标准建设图集,图集号22S702 2.混凝土强度等级:C25 3.防水、抗渗要求 |  | 座 | － | 6575.61 | 14652.72 |  | 293.29 | 7651.62 | 3106.56 | 24628.18 |
|  | 16-6-5调 | 钢筋混凝土化粪池3号 无地下水 |  | 座 | 1 | 6531.80 | 13471.87 |  | 292.71 |  |  |  |
|  | 16-4-11 | [混合砂浆 M7.5]混凝土井盖安装（ 带座） |  | 10套 | 0.2 | 43.81 | 1180.85 |  | 0.58 |  |  |  |
| 24 | 010802001001 | 铝合金平开门 铝合金平开门 |  | m2 | － |  | 220.00 |  |  |  |  | 220 |
|  | 临时子目 | 铝合金平开门 |  | M2 | 1 |  | 220.00 |  |  |  |  |  |
| 25 | 010807001001 | 铝合金推拉窗 铝合金推拉窗 |  | m2 | － |  | 190.00 |  |  |  |  | 190 |
|  | 临时子目 | 铝合金推拉窗 |  | M2 | 1 |  | 190.00 |  |  |  |  |  |
| 26 | 010902003001 | 屋面刚性层 1.30厚C20细石混凝土 |  | m2 | － | 8.91 | 15.08 |  | 0.02 | 10.37 | 4.20 | 28.21 |
|  | 9-2-65 | 细石混凝土 厚40mm |  | 10m2 | 0.1 | 10.45 | 19.70 |  | 0.02 |  |  |  |
|  | 9-2-66 | 细石混凝土 每增减10mm |  | 10m2 | -0.1 | -1.54 | -4.62 |  |  |  |  |  |
| 27 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 1.聚氨酯防水涂膜3mm厚 |  | m2 | － | 4.62 | 78.45 |  |  | 5.37 | 2.19 | 85.26 |
|  | 9-2-47 | 聚氨酯防水涂膜 厚2mm 平面 |  | 10m2 | 0.1 | 3.08 | 51.28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区钓鱼台村游客中心公厕建设工程--土建 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共5页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 9-2-49 | 聚氨酯防水涂膜 每增减0.5mm厚 平 面 |  | 10m2 | 0.2 | 1.54 | 27.17 |  |  |  |  |  |
| 28 | 010902003002 | 屋面刚性层 1.20厚1：2水泥砂浆 2.详见L13J1屋105 140页 |  | m2 | － | 8.82 | 11.01 |  | 0.21 | 10.26 | 4.17 | 24.21 |
|  | 9-2-67 | 水泥砂浆二次抹压 厚20mm |  | 10m2 | 0.1 | 8.82 | 11.01 |  | 0.21 |  |  |  |
| 29 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 1.防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3.增强材料种类 4.反边高度： |  | m2 | － | 3.30 | 41.80 |  |  | 3.84 | 1.55 | 46.65 |
|  | 9-2-51 | 聚合物水泥防水涂料 厚1mm 平面 |  | 10m2 | 0.1 | 2.42 | 29.26 |  |  |  |  |  |
|  | 9-2-53 | 聚合物水泥防水涂料 每增减0.5mm厚 平面 |  | 10m2 | 0.1 | 0.88 | 12.54 |  |  |  |  |  |
| 30 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 1.防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3.增强材料种类 |  | m2 | － | 4.07 | 45.14 |  |  | 4.74 | 1.93 | 51.14 |
|  | 9-2-52 | 聚合物水泥防水涂料 厚1mm 立面 |  | 10m2 | 0.1 | 2.97 | 31.60 |  |  |  |  |  |
|  | 9-2-54 | 聚合物水泥防水涂料 每增减0.5mm厚 立面 |  | 10m2 | 0.1 | 1.10 | 13.54 |  |  |  |  |  |
| 31 | 010901001001 | 瓦屋面 详见L13J1屋302A 147页 |  | m2 | － | 19.79 | 36.20 |  | 0.43 | 23.03 | 9.35 | 65.77 |
|  | 9-1-5 | 水泥瓦 混凝土板上浆贴 |  | 10m2 | 0.1 | 19.79 | 36.20 |  | 0.43 |  |  |  |
| 32 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 1.聚氨酯防水涂膜3mm厚 |  | m2 | － | 4.62 | 78.45 |  |  | 5.37 | 2.19 | 85.26 |
|  | 9-2-47 | 聚氨酯防水涂膜 厚2mm 平面 |  | 10m2 | 0.1 | 3.08 | 51.28 |  |  |  |  |  |
|  | 9-2-49 | 聚氨酯防水涂膜 每增减0.5mm厚 平 面 |  | 10m2 | 0.2 | 1.54 | 27.17 |  |  |  |  |  |
| 33 | 010902004001 | 屋面排水管 1.排水管品种、规格：UPVC110 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格: 塑料水口 3.接缝、嵌缝材料种类 4.油漆品种、刷漆遍数 |  | m | － | 5.76 | 35.85 |  |  | 6.70 | 2.73 | 44.34 |
|  | 9-3-10 | 塑料管排水 水落管φ≤110mm |  | 10m | 0.1 | 4.29 | 26.65 |  |  |  |  |  |
|  | 9-3-14 | 塑料管排水 弯头落水口 |  | 10个 | 0.028 | 1.47 | 9.20 |  |  |  |  |  |
| 34 | 011001001001 | 保温隔热屋面 1.1：6憎水珍珠岩块，平均100厚 2.20厚1：2.5沙发砂浆找平层 |  | m2 | － | 40.56 | 95.74 |  | 2.15 | 47.09 | 19.12 | 157.57 |
|  | 10-1-2 | 混凝土板上保温 憎水珍珠岩块 |  | 10m3 | 0.02 | 32.38 | 85.43 |  | 1.94 |  |  |  |
|  | 11-1-1 | [水泥抹灰砂浆 1:2.5]水泥砂浆 在 混凝土或硬基层上 20mm |  | 10m2 | 0.1 | 8.18 | 10.31 |  | 0.21 |  |  |  |
| 35 | 011001001004 | 保温隔热屋面 1.干铺65厚挤塑聚苯板 |  | m2 |  | 3.41 | 31.59 |  |  | 3.97 | 1.62 | 36.62 |
|  | 10-1-16调 | 混凝土板上保温 干铺聚苯保温板 |  | 10m2 |  | 3.41 | 31.59 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区钓鱼台村游客中心公厕建设工程--土建 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共5页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 36 | 011001001003 | 无纺布隔离层 无纺布隔离层 |  | m2 | － | 2.42 | 4.62 |  |  | 2.82 | 1.14 | 8.18 |
|  | 10-1-27调 | 混凝土板上保温 地面耐碱纤维网格 布 |  | 10m2 | 0.1 | 2.42 | 4.62 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区钓鱼台村游客中心公厕建设工程--土建 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 37669.46 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 3547.87 |
| 合计 |  |  |  | 41217.33 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区钓鱼台村游客中心公厕建设工程--土建 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 39582.4 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.55 | 1111.8 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.55 | 252.34 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 25.6 | 64.6 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 15 | 37.85 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.18 | 950.48 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.18 | 215.72 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 25.6 | 55.22 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 15 | 32.36 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.91 | 1268.76 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.91 | 287.96 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 25.6 | 73.72 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 15 | 43.19 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 216.83 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 20.84 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 25.6 | 5.34 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 15 | 3.13 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 3547.87 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 776.86 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 198.88 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 116.53 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区钓鱼台村游客中心公厕建设工程--土建 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 | 3642.24 | 3642.24 |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 | 3688.76 | 3688.76 |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 | 24306.05 | 24306.05 |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 | 6032.41 | 6032.41 |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37669.46 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目综合单价分析表-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区钓鱼台村游客中心公厕建设工程--土建 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  | 项 | － | 1509.95 | 1017.74 |  | 401.21 | 1757.02 | 713.34 | 3642.24 |
|  | 17-1-6 | 单排外钢管脚手架≤6m |  | 10m2 | 12.567 | 635.89 | 686.54 |  | 203.46 |  |  |  |
|  | 17-2-1 | 单排里脚手架≤3.6m |  | 10m2 | 18.059 | 874.06 | 331.20 |  | 197.75 |  |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  | 项 | － | 365.44 |  |  | 3150.67 | 425.24 | 172.65 | 3688.76 |
|  | 19-1-37 | 单层砖混结构垂直运输 |  | 10m2 | 6.78 | 365.44 |  |  | 3150.67 |  |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  | 项 | － | 7585.31 | 13081.31 |  | 55.85 | 8826.54 | 3583.58 | 24306.05 |
|  | 18-1-40 | 构造柱复合木模板钢支撑 |  | 10m2 | 2.16 | 693.79 | 1133.59 |  | 2.48 |  |  |  |
|  | 18-1-65 | 过梁复合木模板木支撑 |  | 10m2 | 0.891 | 351.86 | 581.09 |  | 2.23 |  |  |  |
|  | 18-1-61 | 圈梁直形复合木模板木支撑 |  | 10m2 | 3.876 | 997.68 | 1722.42 |  | 4.88 |  |  |  |
|  | 18-1-100 | 平板复合木模板钢支撑 |  | 10m2 | 8.108 | 2149.43 | 3059.96 |  | 10.46 |  |  |  |
|  | 18-1-104 | 板支撑高度＞3.6m每增1m钢支撑 |  | 10m2 | 8.108 | 267.56 | 39.97 |  |  |  |  |  |
|  | 18-1-7 | 带形基础（无梁式）钢筋混凝土复合 木模板木支撑 |  | 10m2 | 3.827 | 1149.25 | 5033.16 |  | 13.28 |  |  |  |
|  | 18-1-1 | 混凝土基础垫层木模板 |  | 10m2 | 1.052 | 121.51 | 315.82 |  | 0.47 |  |  |  |
|  | 18-1-107 | 天沟、挑檐木模板木支撑 |  | 10m2 | 3.788 | 1854.23 | 1195.30 |  | 22.05 |  |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  | 项 | － | 1320.00 | 266.91 |  | 3821.88 | 1536.00 | 623.62 | 6032.41 |
|  | 19-3-33 | 履带式抓斗成槽机场外运输 |  | 台次 | 1 | 1320.00 | 266.91 |  | 3821.88 |  |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区钓鱼台村游客中心公厕建设工程--土建 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
|  | 取费后暂列金额 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 4 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区钓鱼台村游客中心公厕建设工程--土建 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  | － |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 材料暂估一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区钓鱼台村游客中心公厕建设工程--土建 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 单价（元） |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 特殊项目暂估价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区钓鱼台村游客中心公厕建设工程--土建 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 特殊项目名称 |  | 内容、范围 | 金额（元） |  | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  | － |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 计日工表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区钓鱼台村游客中心公厕建设工程--土建 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区钓鱼台村游客中心公厕建设工程--土建 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 费率(%) |  | 金额(元) |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区钓鱼台村游客中心公厕建设工程--土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 |  | 数量 | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  | 暂估 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(含税) | 合价 |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 |  | 400.5667 |  | 128.00 | 51272.54 |  |  | 44062.33 |  |  |
| 2 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 |  | 6.1892 |  | 138.00 | 854.11 |  |  | 742.70 |  |  |
| 3 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 130.00 |  |  | 130.00 |  |  |  |
| 4 | 01010009 | 钢筋HPB300≤φ10 | t |  | 1.6749 | 13 | 4210.00 | 6240.11 |  | 4800.00 | 7114.62 |  |  |
| 5 | 01010027 | 钢筋HRB335≤φ10 | t |  | 0.9772 | 13 | 4500.00 | 3891.50 |  | 4800.00 | 4150.94 |  |  |
| 6 | 01010029 | 钢筋HRB335≤φ18 | t |  | 1.0299 | 13 | 4350.00 | 3964.66 |  | 4500.00 | 4101.37 |  |  |
| 7 | 01010065 | 钢筋 φ6.5 | t |  | 0.2448 | 13 | 4600.00 | 996.53 |  | 4800.00 | 1039.86 |  |  |
| 8 | 01010109 | 箍筋≤φ10 | t |  | 0.1969 | 13 | 4600.00 | 801.54 |  | 4800.00 | 836.39 |  |  |
| 9 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg |  | 168.5224 | 13 | 6.35 | 947.10 |  | 5.77 | 861.15 |  |  |
| 10 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝 22# | kg |  | 31.4909 | 13 | 6.67 | 185.80 |  | 5.77 | 160.92 |  |  |
| 11 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 |  | 208.7141 | 13 | 2.10 | 388.21 |  | 2.47 | 457.08 |  |  |
| 12 | 02270047 | 阻燃毛毡 | m2 |  | 30.8609 | 13 | 48.02 | 1311.59 |  | 50.80 | 1387.51 |  |  |
| 13 | 02310005 | 无纺布 | m2 |  | 99.8690 | 13 | 5.34 | 472.38 |  | 4.75 | 419.45 |  |  |
| 14 | 02330005 | 草袋 | m2 |  | 12.7600 | 13 | 5.43 | 61.38 |  | 5.02 | 56.65 |  |  |
| 15 | 03130107 | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg |  | 12.9592 | 13 | 10.80 | 123.89 |  | 10.05 | 115.21 |  |  |
| 16 | 03130703 | 钢钎 φ22～25 | kg |  | 3.7891 | 13 | 9.86 | 33.08 |  | 4.70 | 15.76 |  |  |
| 17 | 03150055 | 支撑钢管及扣件 | kg |  | 55.2897 | 13 | 6.40 | 312.94 |  | 5.45 | 266.50 |  |  |
| 18 | 03150139 | 圆钉 | kg |  | 62.6493 | 13 | 6.30 | 349.59 |  | 7.78 | 431.02 |  |  |
| 19 | 03150903 | 铁件 | kg |  | 3.4236 | 13 | 5.40 | 16.36 |  | 6.50 | 19.69 |  |  |
| 20 | 04010001 | 水泥 | kg |  | 56.5563 | 13 | 0.42 | 20.93 |  | 0.50 | 24.88 |  |  |
| 21 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  |  | 13 | 500.00 |  |  | 498.00 |  |  |  |
| 22 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  | 0.0183 | 3 | 280.00 | 4.97 |  | 218.00 | 3.87 |  |  |
| 23 | 04030023 | 中砂 | m3 |  | 0.1162 | 3 | 260.00 | 29.33 |  | 218.00 | 24.59 |  |  |
| 24 | 04090015 | 石灰 | t |  |  | 3 | 350.00 |  |  | 486.00 |  |  |  |
| 25 | 04090019 | 石英粉 | kg |  |  | 3 | 0.37 |  |  | 0.36 |  |  |  |
| 26 | 04090047 | 黏土 | m3 |  |  | 3 | 20.64 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240 ×115×53 | 千块 |  | 25.5556 | 3 | 760.00 | 18856.46 |  | 538.00 | 13348.46 |  |  |
| 28 | 04170025 | 水泥脊瓦 330 | 块 |  | 11.5627 | 13 | 1.72 | 17.58 |  | 2.00 | 20.47 |  |  |
| 29 | 04170027 | 水泥平瓦 420×330 | 块 |  | 285.3088 | 13 | 2.50 | 630.53 |  | 2.00 | 505.00 |  |  |
| 30 | 04270045 | 混凝土垫块 | m3 |  | 0.0036 | 13 | 400.00 | 1.27 |  | 290.00 | 0.92 |  |  |
| 31 | 04270047 | 混凝土盖座 | 套 |  | 2.0200 | 13 | 540.00 | 965.32 |  | 650.00 | 1161.94 |  |  |
| 32 | 05010033 | 枕木 | m3 |  | 0.0800 | 13 | 2280.00 | 161.42 |  | 2609.00 | 184.71 |  |  |
| 33 | 05030007 | 模板材 | m3 |  | 0.5293 | 13 | 1665.00 | 779.90 |  | 2200.00 | 1030.49 |  |  |
| 34 | 09000015 | 锯成材 | m3 |  | 2.4023 | 13 | 1774.35 | 3772.14 |  | 3370.00 | 7164.38 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区钓鱼台村游客中心公厕建设工程--土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 |  | 数量 | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  | 暂估 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(含税) | 合价 |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(含税) | 合价 |
| 35 | 13030049 | 聚氨酯甲乙料 | kg |  | 531.4902 | 13 | 16.40 | 7711.92 |  | 21.00 | 9875.09 |  |  |
| 36 | 13050015 | 红丹防锈漆 | kg |  | 3.4806 | 13 | 15.40 | 47.44 |  | 15.80 | 48.66 |  |  |
| 37 | 13050049 | JS复合防水涂料 | kg |  | 282.5424 | 13 | 11.00 | 2749.14 |  | 15.00 | 3749.34 |  |  |
| 38 | 13310005 | 石油沥青 10# | kg |  |  | 13 | 3.98 |  |  | 3.50 |  |  |  |
| 39 | 13410001 | 嵌缝料 | kg |  | 4.0160 | 13 | 2.53 | 9.00 |  | 3.20 | 11.37 |  |  |
| 40 | 14050005 | 油漆溶剂油 | kg |  | 0.3984 | 13 | 5.00 | 1.76 |  | 5.72 | 2.02 |  |  |
| 41 | 14330005 | 二甲苯 | kg |  | 28.7090 | 13 | 9.36 | 237.71 |  | 8.82 | 224.22 |  |  |
| 42 | 14350015 | 防水剂 | kg |  | 277.8841 | 13 | 1.65 | 405.71 |  | 1.67 | 411.27 |  |  |
| 43 | 14350025 | 隔离剂 | kg |  | 24.3290 | 13 | 3.37 | 72.50 |  | 5.25 | 113.13 |  |  |
| 44 | 14410049 | SG-791 胶砂浆 | m3 |  | 7.0054 | 13 | 380.00 | 2355.78 |  | 362.82 | 2249.29 |  |  |
| 45 | 15010003 | 石棉 (六级) | kg |  |  | 13 | 3.60 |  |  | 3.97 |  |  |  |
| 46 | 15090003 | 憎水珍珠岩块 500×500×100 | m3 |  | 18.5212 | 13 | 320.00 | 5245.02 |  | 336.00 | 5507.28 |  |  |
| 47 | 17010057 | 钢管 φ48.3×3.6 | m |  | 10.3211 | 13 | 18.50 | 168.96 |  | 19.26 | 175.87 |  |  |
| 48 | 17250167 | 塑料水落管(成品)φ≤ 110mm | m |  | 11.3400 | 13 | 16.20 | 162.62 |  | 25.00 | 250.84 |  |  |
| 49 | 18090019 | 塑料弯头 45° φ≤110mm(成品) | 个 |  | 1.0800 | 13 | 8.55 | 8.18 |  | 9.50 | 9.08 |  |  |
| 50 | 18090023 | 塑料弯头落水口(成品) | 个 |  | 3.0303 | 13 | 13.50 | 36.21 |  | 14.50 | 38.88 |  |  |
| 51 | 18210005 | 伸缩节 φ≤110mm | 个 |  | 2.9160 | 13 | 1.58 | 4.08 |  | 2.00 | 5.16 |  |  |
| 52 | 18250003 | 塑料管卡子 | 个 |  | 6.6096 | 13 | 0.37 | 2.18 |  | 0.52 | 3.04 |  |  |
| 53 | 34050003 | 草板纸 80# | 张 |  | 57.3840 | 13 | 4.43 | 224.95 |  | 4.44 | 225.52 |  |  |
| 54 | 34110003 | 水 | m3 |  | 31.7608 | 3 | 6.55 | 202.00 |  | 4.15 | 128.00 |  |  |
| 55 | 34110019 | 木柴 | kg |  | 5.0064 | 13 | 1.83 | 8.11 |  | 0.60 | 2.65 |  |  |
| 56 | 35010005 | 复合木模板 | m2 |  | 93.8046 | 13 | 35.00 | 2905.13 |  | 52.08 | 4323.45 |  |  |
| 57 | 35020001 | 回转扣件 | 个 |  | 0.2813 | 13 | 6.00 | 1.49 |  | 4.52 | 1.13 |  |  |
| 58 | 35020003 | 直角扣件 | 个 |  | 5.7166 | 13 | 6.00 | 30.35 |  | 4.52 | 22.87 |  |  |
| 59 | 35020005 | 对接扣件 | 个 |  | 0.6286 | 13 | 5.00 | 2.77 |  | 5.50 | 3.06 |  |  |
| 60 | 35020013 | 零星卡具 | kg |  | 0.5472 | 13 | 8.00 | 3.87 |  | 8.74 | 4.23 |  |  |
| 61 | 35030017 | 木脚手板 | m3 |  | 0.0012 | 13 | 1940.00 | 2.06 |  | 2106.00 | 2.24 |  |  |
| 62 | 35030019 | 木脚手板 Δ=5cm | m3 |  | 0.2632 | 13 | 1940.00 | 451.87 |  | 2106.00 | 490.53 |  |  |
| 63 | 35030023 | 木脚手杆 φ100 | m3 |  | 0.0181 | 13 | 1600.00 | 25.63 |  | 1671.00 | 26.77 |  |  |
| 64 | 35030029 | 底座 | 个 |  | 0.5167 | 13 | 7.00 | 3.20 |  | 6.20 | 2.83 |  |  |
| 65 | 80010003 | 混合砂浆 M7.5 | m3 |  | 0.0568 |  | 403.58 | 21.82 |  | 349.75 | 18.85 |  |  |
| 66 | 80010011 | 水泥砂浆 M5.0 | m3 |  | 4.5188 |  | 368.83 | 1585.96 |  | 304.86 | 1305.44 |  |  |
| 67 | 80010013 | 水泥砂浆 M7.5 | m3 |  | 6.6545 |  | 380.58 | 2404.74 |  | 316.56 | 1991.36 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区钓鱼台村游客中心公厕建设工程--土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 |  | 数量 | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  | 暂估 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(含税) | 合价 |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(含税) | 合价 |
| 68 | 80050005 | 水泥抹灰砂浆 1:1 | m3 |  | 0.0507 |  | 593.77 | 27.58 |  | 544.41 | 25.15 |  |  |
| 69 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 |  | 6.6086 |  | 584.97 | 3597.07 |  | 514.95 | 3148.47 |  |  |
| 70 | 80050011 | 水泥抹灰砂浆 1:2.5 | m3 |  | 1.8612 |  | 580.47 | 1010.11 |  | 504.38 | 872.77 |  |  |
| 71 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 |  | 1.2350 |  | 539.97 | 626.00 |  | 464.04 | 535.05 |  |  |
| 72 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 |  | 0.3112 |  | 752.97 | 207.42 |  | 749.25 | 206.38 |  |  |
| 73 | 80150009 | 石油沥青玛蹄脂 | m3 |  | 0.0210 | 13 | 6700.00 | 124.51 |  | 1520.00 | 28.25 |  |  |
| 74 | 80150013 | 耐酸沥青胶泥1:2:0.05 | m3 |  | 0.0084 |  | 3074.38 | 23.18 |  | 2770.77 | 20.93 |  |  |
| 75 | 80210003 | C15现浇混凝土碎石＜ 40 | m3 |  | 3.7277 | 3 | 440.00 | 1592.40 |  | 400.00 | 1447.65 |  |  |
| 76 | 80210025 | C30现浇混凝土碎石＜ 40 | m3 |  | 8.7062 | 3 | 480.00 | 4057.26 |  | 460.00 | 3888.19 |  |  |
| 77 | 80210043 | 预拌混凝土 C15 | m3 |  | 4.6965 | 3 | 420.00 | 1915.09 |  | 400.00 | 1823.89 |  |  |
| 78 | 80210047 | 预拌混凝土 C20 | m3 |  | 0.5993 | 3 | 420.00 | 244.38 |  | 420.00 | 244.38 |  |  |
| 79 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 | m3 |  | 20.9721 | 3 | 430.00 | 8755.43 |  | 440.00 | 8958.86 |  |  |
| 80 | 80210055 | 预拌混凝土 C30 | m3 |  | 12.0681 | 3 | 450.00 | 5272.43 |  | 460.00 | 5389.61 |  |  |
| 81 | 80210077 | C20细石混凝土 | m3 |  | 3.6387 | 3 | 470.00 | 1660.38 |  | 440.00 | 1554.38 |  |  |
| 82 | 80210079 | 预拌细石混凝土 C20 | m3 |  | 0.7050 | 3 | 440.00 | 301.16 |  | 440.00 | 301.16 |  |  |
| 83 | 80310003 | 3:7灰土 | m3 |  | 14.8425 |  | 110.10 | 1586.51 |  | 118.93 | 1713.86 |  |  |
| 84 | J302 | 柴油 | kg |  |  | 13 | 5.97 |  |  | 7.97 |  |  |  |
| 85 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.90 |  |  | 0.90 |  |  |  |
| 86 | 99010101 5 | 履带式推土机 75kW | 台班 |  | 0.2116 |  | 890.68 | 176.56 |  | 890.68 | 197.72 |  |  |
| 87 | 99010603 0 | 履带式单斗挖掘机(液 压) 1m3 | 台班 |  | 0.2455 |  | 1183.07 | 266.73 |  | 1183.07 | 294.10 |  |  |
| 88 | 99011003 0 | 轮胎式装载机 1.5m3 | 台班 |  | 0.1031 |  | 659.49 | 62.56 |  | 659.49 | 73.28 |  |  |
| 89 | 99011303 0 | 平地机 120kW | 台班 |  | 0.0424 |  | 1010.43 | 39.68 |  | 1010.43 | 43.80 |  |  |
| 90 | 99012004 0 | 钢轮内燃压路机 15t | 台班 |  | 0.1345 |  | 618.42 | 77.10 |  | 618.42 | 87.32 |  |  |
| 91 | 99012301 0 | 电动夯实机 250N·m | 台班 |  | 10.1473 |  | 30.70 | 287.17 |  | 30.70 | 287.17 |  |  |
| 92 | 99030601 0 | 自升式塔式起重机 600kN·m | 台班 |  | 3.2910 |  | 624.10 | 1920.92 |  | 624.10 | 1920.92 |  |  |
| 93 | 99040102 5 | 载重汽车 6t | 台班 |  | 0.9785 |  | 448.14 | 408.39 |  | 448.14 | 465.95 |  |  |
| 94 | 99040302 5 | 平板拖车组 30t | 台班 |  | 1.0000 |  | 1285.17 | 1188.90 |  | 1285.17 | 1281.60 |  |  |
| 95 | 99040601 0 | 机动翻斗车 1t | 台班 |  | 0.0514 |  | 213.02 | 10.62 |  | 213.02 | 11.17 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区钓鱼台村游客中心公厕建设工程--土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 |  | 数量 | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  | 暂估 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(含税) | 合价 |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(含税) | 合价 |
| 96 | 99050104 0 | 电动单筒快速卷扬机 20kN | 台班 |  | 5.4843 |  | 231.46 | 1229.74 |  | 231.46 | 1229.74 |  |  |
| 97 | 99050303 0 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 |  | 1.1966 |  | 212.63 | 248.65 |  | 212.63 | 248.65 |  |  |
| 98 | 99061001 0 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 |  | 1.5777 |  | 203.74 | 319.39 |  | 203.74 | 319.39 |  |  |
| 99 | 99061101 0 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 |  | 0.6425 |  | 255.99 | 160.29 |  | 255.99 | 160.29 |  |  |
| 100 | 99061851 0 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 |  | 1.4046 |  | 8.49 | 10.87 |  | 8.49 | 10.87 |  |  |
| 101 | 99061852 0 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 |  | 4.0543 |  | 8.84 | 32.52 |  | 8.84 | 32.52 |  |  |
| 102 | 99070201 0 | 钢筋切断机 40mm | 台班 |  | 1.1505 |  | 49.26 | 51.89 |  | 49.26 | 51.89 |  |  |
| 103 | 99070301 0 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班 |  | 1.1850 |  | 29.24 | 32.17 |  | 29.24 | 32.17 |  |  |
| 104 | 99070601 0 | 木工圆锯机 500mm | 台班 |  | 1.7529 |  | 30.97 | 49.48 |  | 30.97 | 49.48 |  |  |
| 105 | 99071101 0 | 木工双面压刨床 600mm | 台班 |  | 0.1455 |  | 60.74 | 7.92 |  | 60.74 | 7.92 |  |  |
| 106 | 99090102 0 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 |  | 1.1403 |  | 104.84 | 108.03 |  | 104.84 | 108.03 |  |  |
| 107 | 99091003 0 | 对焊机 75kV·A | 台班 |  | 0.1251 |  | 134.92 | 15.22 |  | 134.92 | 15.22 |  |  |
| 108 | 99110902 0 | 履带式抓斗成槽机 800mm | 台班 |  | 0.5000 |  | 2973.89 | 1336.12 |  | 2973.89 | 1458.52 |  |  |
| 109 | 99121711 0 | 轻便钎探器 | 台班 |  | 0.3709 |  | 234.47 | 86.51 |  | 234.47 | 86.51 |  |  |
| 110 | 99450005 0 | 回程费占人材机费 | % |  | 1.0000 |  | 1147.89 | 1077.98 |  | 768.44 | 1081.76 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 164761.64 |  | － | 160647.30 | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区钓鱼台村游客中心公厕建设工程--土建 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区钓鱼台村游客中心公厕建设工程--土建 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 -疫情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 188831.58 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 188831.58 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 14832.73 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 10650.11 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情 防控措施费 |  | 3.51 | 6627.99 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情 防控措施费 |  | 0.56 | 1057.46 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情 防控措施费 |  | 0.65 | 1227.41 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情 防控措施费 |  | 0.92 | 1737.25 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情 防控措施费 |  | 1.52 | 2870.24 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 1114.11 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 198.27 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 +设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 18329.79 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 33162.52 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区钓鱼台村游客中心公厕建设工程--装修 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 76845.36 |  |  |
| 1.1 | L、楼地面装饰工程 |  | 11118.47 |  |  |
| 1.2 | M、墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  | 51153.58 |  |  |
| 1.3 | N、天棚工程 |  | 7150.27 |  |  |
| 1.4 | P、油漆、涂料、裱糊工程 |  | 5814.67 |  |  |
| 1.5 | Q、其他装饰工程 |  | 1608.37 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 2654.44 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 2654.44 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 5990.31 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 7694.11 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 93184.22 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区钓鱼台村游客中心公厕建设工程--装修 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥 砂浆 |  | m2 | 59.78 |  | 26.42 | 1579.39 |  |
| 2 | 011102003001 | 块料楼地面 1.800*800瓷砖饰面 2.详见L13J1 地201F 33页 |  | m2 | 60.72 |  | 152.26 | 9245.23 |  |
| 3 | 011105003001 | 块料踢脚线 1.踢脚线高度：150mm高 2.粘贴层厚度、材料种类：1：2水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖踢脚板 4.防护材料种类 |  | m2 | 1.4 |  | 209.89 | 293.85 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | 11118.47 |  |
| 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011204003001 | 块料墙面 1.400*600瓷砖面层 2.详见L13J1 内墙8A 82页 |  | m2 | 161.44 |  | 226.84 | 36621.05 |  |
| 5 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.详见L13J1 内墙3 |  | m2 | 142.66 |  | 29.21 | 4167.1 |  |
| 6 | 011210005001 | 便位成品隔断 1.便位成品隔断 |  | m2 | 43.45 |  | 238.56 | 10365.43 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | 51153.58 |  |
| 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011302001001 | 吊顶天棚 1.轻钢龙骨架，PVC扣板吊顶 |  | m2 | 53.44 |  | 133.8 | 7150.27 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | 7150.27 |  |
| 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：满刮腻子两遍 3.腻子种类：成品 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍 |  | m2 | 30.71 |  | 25.46 | 781.88 |  |
| 9 | 011406001001 | 外墙面真石漆 1.基层类型 2.腻子种类 3.刮腻子遍数 4.防护材料种类 5.油漆品种、刷漆遍数 6.部位 |  | m2 |  |  | 141.22 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 70204.2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 70204.2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区钓鱼台村游客中心公厕建设工程--装修 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 10 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：满刮腻子两遍 3.腻子种类：成品 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍 |  | m2 | 25.83 |  | 31.49 | 813.39 |  |
| 11 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：满刮防水腻子两遍 3.腻子种类：成品 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数：防水乳胶漆两遍 |  | m2 | 111.95 |  | 37.69 | 4219.4 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | 5814.67 |  |
| 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 011503001001 | 洗手盆无障碍扶手 洗手盆无障碍扶手 |  | 套 | 1 |  | 150 | 150 |  |
| 13 | 011503001002 | 坐便器无障碍水平扶手 坐便器无障碍水平扶手 |  | 套 | 1 |  | 150 | 150 |  |
| 14 | 011503001003 | 坐便器无障碍垂直扶手 坐便器无障碍垂直扶手 |  | 套 | 1 |  | 150 | 150 |  |
| 15 | 011505001001 | 大理石洗漱台 大理石洗漱台 |  | m2 | 1.92 |  | 603.32 | 1158.37 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | 1608.37 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 6641.16 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 76845.36 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区钓鱼台村游客中心公厕建设工程--装修 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1： 2.5水泥砂浆 |  | m2 | － | 8.67 | 12.56 |  | 0.26 | 9.97 | 4.93 | 26.42 |
|  | 11-1-2 | [水泥抹灰砂浆 1:2.5]水泥砂浆 在 填充材料上 20mm |  | 10m2 | 0.1 | 8.67 | 12.56 |  | 0.26 |  |  |  |
| 2 | 011102003001 | 块料楼地面 1.800*800瓷砖饰面 2.详见L13J1 地201F 33页 |  | m2 | － | 35.16 | 96.36 |  | 0.73 | 40.44 | 20.01 | 152.26 |
|  | 11-3-37 | 楼地面 干硬性水泥砂浆 周长 ≤3200mm |  | 10m2 | 0.1 | 33.24 | 91.98 |  | 0.73 |  |  |  |
|  | 11-3-73 | 干硬性水泥砂浆 每增减5mm |  | 10m2 | 0.2 | 1.92 | 4.38 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011105003001 | 块料踢脚线 1.踢脚线高度：150mm高 2.粘贴层厚度、材料种类：1：2水泥 砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖 踢脚板 4.防护材料种类 |  | m2 | － | 64.27 | 108.10 |  | 0.93 | 73.91 | 36.59 | 209.89 |
|  | 11-3-45调 | [水泥抹灰砂浆 1:1][水泥抹灰砂浆 1:2][水泥抹灰砂浆 1:3]地板砖 踢 脚板 直线形 水泥砂浆 |  | 10m2 | 0.1 | 64.27 | 108.10 |  | 0.93 |  |  |  |
| 4 | 011204003001 | 块料墙面 1.400*600瓷砖面层 2.详见L13J1 内墙8A 82页 |  | m2 | － | 50.30 | 147.72 |  | 0.18 | 57.85 | 28.64 | 226.84 |
|  | 12-2-28调 | [水泥抹灰砂浆 1:3]胶粘剂粘贴全瓷 墙面砖 周长≤1800mm |  | 10m2 | 0.1 | 50.30 | 147.72 |  | 0.18 |  |  |  |
| 5 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.详见L13J1 内墙3 |  | m2 | － | 13.96 | 7.12 |  | 0.18 | 16.06 | 7.95 | 29.21 |
|  | 12-1-10 | [水泥石灰抹灰砂浆 1:1:6][水泥石 灰抹灰砂浆 1:0.5:3]混合砂浆(厚 9+6mm) 混凝土墙(砌块墙) |  | 10m2 | 0.1 | 13.96 | 7.12 |  | 0.18 |  |  |  |
| 6 | 011210005001 | 便位成品隔断 1.便位成品隔断 |  | m2 | － | 27.96 | 194.69 |  |  | 32.15 | 15.91 | 238.56 |
|  | 12-4-2调 | 复合板隔断(成品) |  | 10m2 | 0.1 | 27.96 | 194.69 |  |  |  |  |  |
| 7 | 011302001001 | 吊顶天棚 1.轻钢龙骨架，PVC扣板吊顶 |  | m2 | － | 37.56 | 71.87 |  | 3.00 | 43.19 | 21.37 | 133.8 |
|  | 13-2-9 | 不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨（ 网格尺寸450X450） 平面 |  | 10m2 | 0.1 | 23.16 | 23.27 |  | 3.00 |  |  |  |
|  | 13-3-30 | PVC扣板 |  | 10m2 | 0.1 | 14.40 | 48.60 |  |  |  |  |  |
| 8 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：满刮腻子两遍 3.腻子种类：成品 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍 |  | m2 | － | 8.52 | 12.08 |  |  | 9.79 | 4.86 | 25.46 |
|  | 14-4-9 | 满刮成品腻子 内墙抹灰面 二遍 |  | 10m2 | 0.1 | 3.96 | 6.61 |  |  |  |  |  |
|  | 14-3-7 | 室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 |  | 10m2 | 0.1 | 4.56 | 5.47 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区钓鱼台村游客中心公厕建设工程--装修 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 9 | 011406001001 | 外墙面真石漆 1.基层类型 2.腻子种类 3.刮腻子遍数 4.防护材料种类 5.油漆品种、刷漆遍数 6.部位 |  | m2 |  | 16.92 | 113.66 |  | 1.00 | 19.46 | 9.64 | 141.22 |
|  | 14-3-5 | 墙柱面喷真石漆 三遍成活 |  | 10m2 |  | 16.92 | 113.66 |  | 1.00 |  |  |  |
| 10 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：满刮腻子两遍 3.腻子种类：成品 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍 |  | m2 | － | 11.04 | 14.17 |  |  | 12.70 | 6.28 | 31.49 |
|  | 14-4-14 | 满刮成品腻子 二遍 不抹灰天棚 |  | 10m2 | 0.1 | 5.40 | 8.41 |  |  |  |  |  |
|  | 14-3-9 | 室内乳胶漆二遍 天棚 |  | 10m2 | 0.1 | 5.64 | 5.76 |  |  |  |  |  |
| 11 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：满刮防水腻子两遍 3.腻子种类：成品 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数：防水乳胶漆 两遍 |  | m2 | － | 9.96 | 22.06 |  |  | 11.45 | 5.67 | 37.69 |
|  | 14-4-9调 | 满刮成品腻子 内墙抹灰面 二遍 |  | 10m2 | 0.1 | 3.96 | 12.96 |  |  |  |  |  |
|  | 14-3-15调 | 室外乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 |  | 10m2 | 0.1 | 6.00 | 9.10 |  |  |  |  |  |
| 12 | 011503001001 | 洗手盆无障碍扶手 洗手盆无障碍扶手 |  | 套 | － |  | 150.00 |  |  |  |  | 150 |
|  | 临时子目 | 洗手盆无障碍扶手 |  | 套 | 1 |  | 150.00 |  |  |  |  |  |
| 13 | 011503001002 | 坐便器无障碍水平扶手 坐便器无障碍水平扶手 |  | 套 | － |  | 150.00 |  |  |  |  | 150 |
|  | 临时子目 | 坐便器无障碍水平扶手 |  | 套 | 1 |  | 150.00 |  |  |  |  |  |
| 14 | 011503001003 | 坐便器无障碍垂直扶手 坐便器无障碍垂直扶手 |  | 套 | － |  | 150.00 |  |  |  |  | 150 |
|  | 临时子目 | 坐便器无障碍垂直扶手 |  | 套 | 1 |  | 150.00 |  |  |  |  |  |
| 15 | 011505001001 | 大理石洗漱台 大理石洗漱台 |  | m2 | － | 111.12 | 428.94 |  |  | 127.79 | 63.26 | 603.32 |
|  | 15-5-1 | 大理石洗漱台 台面及裙边 |  | 10m2 | 0.1 | 111.12 | 428.94 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区钓鱼台村游客中心公厕建设工程--装修 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 2654.44 |
| 合计 |  |  |  | 2654.44 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区钓鱼台村游客中心公厕建设工程--装修 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 20646.29 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 3.64 | 844.52 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 3.64 | 187.88 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 32.2 | 60.5 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 17.3 | 32.5 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 3.28 | 761 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 3.28 | 169.3 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 32.2 | 54.51 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 17.3 | 29.29 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 4.1 | 951.25 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 4.1 | 211.62 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 32.2 | 68.14 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 17.3 | 36.61 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 97.67 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 9.31 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 32.2 | 3 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 17.3 | 1.61 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 2654.44 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 578.11 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 186.15 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 100.01 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区钓鱼台村游客中心公厕建设工程--装修 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目综合单价分析表-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区钓鱼台村游客中心公厕建设工程--装修 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区钓鱼台村游客中心公厕建设工程--装修 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
|  | 取费后暂列金额 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 4 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区钓鱼台村游客中心公厕建设工程--装修 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  | － |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 材料暂估一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区钓鱼台村游客中心公厕建设工程--装修 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 单价（元） |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 特殊项目暂估价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区钓鱼台村游客中心公厕建设工程--装修 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 特殊项目名称 |  | 内容、范围 | 金额（元） |  | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  | － |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 计日工表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区钓鱼台村游客中心公厕建设工程--装修 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区钓鱼台村游客中心公厕建设工程--装修 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 费率(%) |  | 金额(元) |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区钓鱼台村游客中心公厕建设工程--装修 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 |  | 数量 | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  | 暂估 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(含税) | 合价 |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 |  | 149.6024 |  | 138.00 | 20645.13 |  |  | 17952.29 |  |  |
| 2 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 130.00 |  |  | 130.00 |  |  |  |
| 3 | 01000017 | 吊筋 | kg |  | 18.6778 | 13 | 4.46 | 73.78 |  | 4.01 | 66.31 |  |  |
| 4 | 01210004 | 角钢(综合) | kg |  | 21.3760 | 13 | 4.20 | 79.52 |  | 4.22 | 79.73 |  |  |
| 5 | 02270003 | 白布 | m2 |  | 0.0895 | 13 | 6.67 | 0.53 |  | 7.11 | 0.56 |  |  |
| 6 | 02270019 | 棉纱 | kg |  | 2.2426 | 13 | 9.81 | 19.47 |  | 7.00 | 13.88 |  |  |
| 7 | 03010511 | 六角螺栓 | kg |  | 1.0100 | 13 | 10.01 | 8.95 |  | 11.56 | 10.33 |  |  |
| 8 | 03010783 | 自攻螺丝镀锌 (4～6) ×(10～16) | 100个 |  | 8.9245 | 13 | 2.60 | 20.53 |  | 2.75 | 21.69 |  |  |
| 9 | 03010795 | 膨胀螺栓 M8 | 套 |  | 9.6000 | 13 | 0.30 | 2.59 |  | 0.31 | 2.59 |  |  |
| 10 | 03110143 | 石料切割锯片 | 片 |  | 0.4415 | 13 | 73.00 | 28.52 |  | 95.02 | 37.13 |  |  |
| 11 | 03110183 | 砂纸 | 张 |  | 111.7200 | 13 | 0.51 | 50.27 |  | 1.04 | 102.78 |  |  |
| 12 | 03130145 | 低合金钢焊条 E43系列 | kg |  | 8.2121 | 13 | 12.00 | 87.21 |  | 9.81 | 71.28 |  |  |
| 13 | 03130813 | 合金钢钻头 | 个 |  | 0.1263 | 13 | 9.88 | 1.10 |  | 10.56 | 1.18 |  |  |
| 14 | 03150125 | 射钉 | 个 |  | 81.7632 | 13 | 0.13 | 9.81 |  | 0.32 | 22.89 |  |  |
| 15 | 04010017 | 白水泥 | kg |  | 23.0785 | 13 | 0.72 | 14.77 |  | 0.52 | 10.62 |  |  |
| 16 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  |  | 13 | 500.00 |  |  | 498.00 |  |  |  |
| 17 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  |  | 3 | 280.00 |  |  | 213.00 |  |  |  |
| 18 | 04090015 | 石灰 | t |  |  | 3 | 350.00 |  |  | 498.00 |  |  |  |
| 19 | 07000007 ~1 | 瓷砖踢脚板 | m2 |  | 1.4280 | 13 | 93.00 | 117.52 |  | 90.00 | 113.74 |  |  |
| 20 | 07000009 | 地板砖 800×800 | m2 |  | 62.5416 | 13 | 130.00 | 7194.79 |  | 90.00 | 4981.44 |  |  |
| 21 | 07030009 ~1 | 全瓷墙面砖 400×600 | m2 |  | 169.5120 | 13 | 58.00 | 8701.05 |  | 80.00 | 12001.45 |  |  |
| 22 | 09090001 | PVC 扣板 | m2 |  | 56.1120 | 13 | 28.00 | 1390.46 |  | 48.00 | 2383.64 |  |  |
| 23 | 09110001 ~1 | 便位复合板隔断(成品) | m2 |  | 43.4500 | 13 | 141.54 | 5442.55 |  | 220.00 | 8459.28 |  |  |
| 24 | 10010003 | 轻钢龙骨不上人型(平 面)450×450 | m2 |  | 56.1120 | 13 | 15.40 | 764.81 |  | 20.00 | 993.18 |  |  |
| 25 | 12090001 | PVC板条 | m |  | 72.3230 | 13 | 9.50 | 608.24 |  | 3.00 | 191.66 |  |  |
| 26 | 13010065 | 成品腻子 | kg |  | 73.2378 | 13 | 12.30 | 796.83 |  | 6.00 | 388.89 |  |  |
| 27 | 13010065 ~1 | 成品防水腻子 | kg |  | 127.6230 | 13 | 12.30 | 1388.54 |  | 12.30 | 1388.54 |  |  |
| 28 | 13030053 | 乳胶漆 | kg |  | 16.0829 | 13 | 15.32 | 218.08 |  | 22.00 | 313.13 |  |  |
| 29 | 13030053 ~1 | 防水乳胶漆 | kg |  | 32.6894 | 13 | 15.32 | 443.27 |  | 35.00 | 1012.39 |  |  |
| 30 | 14410003 | 108胶 | kg |  | 8.4000 | 13 | 2.00 | 14.87 |  | 3.15 | 23.44 |  |  |
| 31 | 14410017 | 玻璃胶 310g | 支 |  | 0.4608 | 13 | 10.83 | 4.41 |  | 10.05 | 4.10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区钓鱼台村游客中心公厕建设工程--装修 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 |  | 数量 | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  | 暂估 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(含税) | 合价 |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(含税) | 合价 |
| 32 | 14410055 | 干粉型胶粘剂 | kg |  | 679.6624 | 13 | 14.01 | 8427.81 |  | 18.47 | 11112.48 |  |  |
| 33 | 21090001 | 大理石洗漱台(成品) | m2 |  | 1.9200 | 13 | 510.00 | 866.55 |  | 480.00 | 815.58 |  |  |
| 34 | 34090017 | 锯末 | m3 |  | 0.3643 | 13 | 19.30 | 6.22 |  | 7.56 | 2.44 |  |  |
| 35 | 34110003 | 水 | m3 |  | 3.7195 | 3 | 6.55 | 23.66 |  | 4.15 | 14.99 |  |  |
| 36 | 34110009 | 电 | kW·h |  | 0.1516 | 13 | 0.90 | 0.12 |  | 0.90 | 0.12 |  |  |
| 37 | 80010057 | 干硬性水泥砂浆 1:3 | m3 |  | 1.8677 |  | 538.66 | 944.33 |  | 457.21 | 796.78 |  |  |
| 38 | 80050005 | 水泥抹灰砂浆 1:1 | m3 |  | 0.0057 |  | 593.77 | 3.10 |  | 540.61 | 2.81 |  |  |
| 39 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 |  | 0.0086 |  | 584.97 | 4.68 |  | 509.45 | 4.05 |  |  |
| 40 | 80050011 | 水泥抹灰砂浆 1:2.5 | m3 |  | 1.5322 |  | 580.47 | 831.56 |  | 498.38 | 709.58 |  |  |
| 41 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 |  | 1.6338 |  | 539.97 | 828.14 |  | 458.04 | 698.32 |  |  |
| 42 | 80050027 | 水泥石灰抹灰砂浆 1:0.5:3 | m3 |  | 0.9929 |  | 527.43 | 492.74 |  | 464.87 | 432.51 |  |  |
| 43 | 80050035 | 水泥石灰抹灰砂浆 1:1:6 | m3 |  | 1.4894 |  | 477.13 | 676.95 |  | 409.98 | 579.91 |  |  |
| 44 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 |  | 0.1231 |  | 752.97 | 82.05 |  | 749.25 | 81.63 |  |  |
| 45 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.90 |  |  | 0.90 |  |  |  |
| 46 | 99061101 0 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 |  | 0.2328 |  | 255.99 | 58.08 |  | 255.99 | 58.08 |  |  |
| 47 | 99077461 0 | 石料切割机 | 台班 |  | 1.1802 |  | 53.36 | 57.16 |  | 53.36 | 57.16 |  |  |
| 48 | 99090102 0 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 |  | 1.6898 |  | 104.84 | 160.09 |  | 104.84 | 160.09 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 61590.84 |  | － | 66174.67 | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区钓鱼台村游客中心公厕建设工程--装修 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇乡村振兴示范区钓鱼台村游客中心公厕建设工程--装修 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 -疫情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 79499.8 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 79499.8 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 5990.31 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 4229.39 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情 防控措施费 |  | 3.51 | 2790.44 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情 防控措施费 |  | 0.12 | 95.4 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情 防控措施费 |  | 0.1 | 79.5 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情 防控措施费 |  | 1.59 | 1264.05 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情 防控措施费 |  | 1.52 | 1208.4 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 469.05 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 83.47 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 +设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 7694.11 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 13684.42 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：院内零活--土建 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 17772.93 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 17772.93 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 479.18 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 479.18 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 1433.70 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 1771.72 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 21457.53 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：院内零活--土建 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.砌体名称 2.砌体材质 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 |  | m3 | 0.84 |  | 124.07 | 104.22 |  |
| 2 | 011609002001 | 拆除广告牌 拆除广告牌 |  | m2 | 25.88 |  | 12.83 | 332.04 |  |
| 3 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：0.7m 3.弃土运距：自行考虑 |  | m3 | 7.56 |  | 14.11 | 106.67 |  |
| 4 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：夯实 2.填方材料品种：原土 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距：自行考虑 |  | m3 | 3.67 |  | 18.9 | 69.36 |  |
| 5 | 010401004001 | 多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆 砌筑190*390空心砖墙 2.墙体类型：围墙 3.砂浆强度等级、配合比 |  | m3 | 6.3 |  | 463.41 | 2919.48 |  |
| 6 | 010401001001 | 砖基础 M10水泥砂浆砌筑实心砖 |  | m3 | 0.89 |  | 516.75 | 459.91 |  |
| 7 | 010403001001 | 石基础 M7.5水泥砂浆砌筑毛石基础 |  | m3 | 3 |  | 499.97 | 1499.91 |  |
| 8 | 010507002001 | 室外地坪 1、60厚透水砖 2、30厚1:3的水泥砂浆找平 3、120厚混凝土垫层 4、整平碾压,密实度98% |  | m2 | 48.44 |  | 135.2 | 6549.09 |  |
| 9 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.砖墙面20厚 1：2.5水泥砂浆 |  | m2 | 71.04 |  | 37.71 | 2678.92 |  |
| 10 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 刮两遍腻子，内外粉刷2遍白色乳胶漆 |  | m2 | 71.04 |  | 26.08 | 1852.72 |  |
| 11 | 010901001001 | 瓦屋面 1、小青瓦1:2.5水泥砂浆内掺5%防水剂 |  | m2 | 9.6 |  | 118.72 | 1139.71 |  |
|  | 03B001 | 地面绿化 地面绿化 |  | M2 | 210 |  | 0.29 | 60.9 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | 17772.93 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 17772.93 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 17772.93 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：院内零活--土建 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.砌体名称 2.砌体材质 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 |  | m3 | － | 84.26 |  |  |  | 98.05 | 39.81 | 124.07 |
|  | 01-1-62借 | 砖墙 |  | 10m3 | 0.1 | 84.26 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011609002001 | 拆除广告牌 拆除广告牌 |  | m2 | － | 8.71 |  |  |  | 10.14 | 4.12 | 12.83 |
|  | 01-1-136借 | 墙柱面 龙骨及护墙板 |  | 10m2 | 0.1 | 8.71 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：0.7m 3.弃土运距：自行考虑 |  | m3 | － | 8.27 |  |  | 1.92 | 9.63 | 3.92 | 14.11 |
|  | 1-2-11 | 人工挖地坑普通土 坑深≤2m |  | 10m3 | 0.019 | 7.71 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2-43 | 挖掘机挖槽坑土方 普通土 |  | 10m3 | 0.085 | 0.56 |  |  | 1.92 |  |  |  |
| 4 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：夯实 2.填方材料品种：原土 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距：自行考虑 |  | m3 | － | 11.00 |  |  | 2.70 | 12.80 | 5.20 | 18.9 |
|  | 1-4-13 | 机械夯填槽坑 |  | 10m3 | 0.1 | 11.00 |  |  | 2.70 |  |  |  |
| 5 | 010401004001 | 多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：M10水 泥砂浆砌筑190*390空心砖墙 2.墙体类型：围墙 3.砂浆强度等级、配合比 |  | m3 | － | 120.90 | 283.92 |  | 1.48 | 140.68 | 57.11 | 463.41 |
|  | 4-1-12 | [水泥砂浆 M7.5]多孔砖墙 厚190mm |  | 10m3 | 0.1 | 120.90 | 283.92 |  | 1.48 |  |  |  |
| 6 | 010401001001 | 砖基础 M10水泥砂浆砌筑实心砖 |  | m3 | － | 110.59 | 351.70 |  | 2.22 | 128.69 | 52.24 | 516.75 |
|  | 4-1-1 | [水泥砂浆 M10.0]砖基础 |  | 10m3 | 0.1 | 110.59 | 351.70 |  | 2.22 |  |  |  |
| 7 | 010403001001 | 石基础 M7.5水泥砂浆砌筑毛石基础 |  | m3 | － | 82.91 | 334.29 |  | 43.60 | 96.48 | 39.17 | 499.97 |
|  | 4-3-1 | [水泥砂浆 M10.0]毛石基础 |  | 10m3 | 0.1 | 82.91 | 334.29 |  | 43.60 |  |  |  |
| 8 | 010507002001 | 室外地坪 1、60厚透水砖 2、30厚1:3的水泥砂浆找平 3、120厚混凝土垫层 4、整平碾压,密实度98% |  | m2 | － | 18.47 | 106.97 |  | 1.04 | 21.49 | 8.72 | 135.2 |
|  | 2-1-28调 | 无筋混凝土垫层 |  | 10m3 | 0.012 | 10.96 | 47.25 |  | 0.08 |  |  |  |
|  | 16-5-7调 | [水泥抹灰砂浆 1:3]混凝土砖路面 |  | 10m2 | 0.1 | 7.51 | 59.72 |  | 0.96 |  |  |  |
| 9 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.砖墙面20厚 1：2.5水泥砂浆 |  | m2 | － | 18.04 | 10.90 |  | 0.34 | 20.75 | 8.43 | 37.71 |
|  | 12-1-4 | [水泥抹灰砂浆 1:2.5][水泥抹灰砂 浆 1:2.5]水泥砂浆(厚9+6mm) 混凝 土墙(砌块墙) |  | 10m2 | 0.1 | 15.64 | 8.18 |  | 0.16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：院内零活--土建 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 12-1-16 | [水泥抹灰砂浆 1:2.5]水泥砂浆 抹 灰层每增减1mm |  | 10m2 | 0.5 | 2.40 | 2.72 |  | 0.18 |  |  |  |
|  | 12-1-4 | 水泥砂浆(厚9+6mm) 混凝土墙(砌块 墙) |  | 10m2 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 刮两遍腻子，内外粉刷2遍白色乳胶 漆 |  | m2 | － | 10.56 | 10.58 |  |  | 12.14 | 4.94 | 26.08 |
|  | 14-3-15 | 室外乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 |  | 10m2 | 0.1 | 6.00 | 9.10 |  |  |  |  |  |
|  | 14-4-5 | 满刮调制腻子 外墙抹灰面 二遍 |  | 10m2 | 0.1 | 4.56 | 1.48 |  |  |  |  |  |
| 11 | 010901001001 | 瓦屋面 1、小青瓦1:2.5水泥砂浆内掺5%防水 剂 |  | m2 | － | 23.32 | 84.38 |  |  | 27.14 | 11.02 | 118.72 |
|  | 9-1-4 | 小青瓦 椽子上铺设 |  | 10m2 | 0.1 | 23.32 | 84.38 |  |  |  |  |  |
|  | 03B001 | 地面绿化 地面绿化 |  | M2 | － |  | 0.29 |  |  |  |  | 0.29 |
|  | 临时子目 | 地面绿化 |  | M2 | 0.005 |  | 0.29 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：院内零活--土建 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 479.18 |
| 合计 |  |  |  | 479.18 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：院内零活--土建 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 5392.84 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.55 | 151.48 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.55 | 34.38 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 25.6 | 8.8 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 15 | 5.16 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.18 | 129.49 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.18 | 29.39 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 25.6 | 7.52 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 15 | 4.41 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.91 | 172.85 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.91 | 39.23 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 25.6 | 10.04 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 15 | 5.88 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 25.36 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 2.44 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 25.6 | 0.62 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 15 | 0.37 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 479.18 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 105.44 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 26.98 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 15.82 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：院内零活--土建 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目综合单价分析表-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：院内零活--土建 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：院内零活--土建 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
|  | 取费后暂列金额 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 4 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：院内零活--土建 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  | － |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 材料暂估一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：院内零活--土建 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 单价（元） |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 特殊项目暂估价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：院内零活--土建 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 特殊项目名称 |  | 内容、范围 | 金额（元） |  | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  | － |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 计日工表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：院内零活--土建 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：院内零活--土建 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 费率(%) |  | 金额(元) |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：院内零活--土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 |  | 数量 | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  | 暂估 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(含税) | 合价 |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | 工日 |  | 2.6931 |  | 128.00 | 344.72 |  |  | 296.24 |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 |  | 21.1817 |  | 128.00 | 2711.26 |  |  | 2329.99 |  |  |
| 3 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 |  | 16.9324 |  | 138.00 | 2336.67 |  |  | 2031.89 |  |  |
| 4 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 130.00 |  |  | 113.00 |  |  |  |
| 5 | 02270003 | 白布 | m2 |  | 0.0355 | 13 | 6.67 | 0.21 |  | 7.11 | 0.22 |  |  |
| 6 | 02270019 | 棉纱 | kg |  | 0.4844 | 13 | 9.81 | 4.20 |  | 7.00 | 3.00 |  |  |
| 7 | 03110143 | 石料切割锯片 | 片 |  | 0.6855 | 13 | 73.00 | 44.28 |  | 95.02 | 57.64 |  |  |
| 8 | 03110183 | 砂纸 | 张 |  | 46.8864 | 13 | 0.51 | 21.10 |  | 1.04 | 43.14 |  |  |
| 9 | 04010017 | 白水泥 | kg |  | 35.5200 | 13 | 0.72 | 22.73 |  | 0.52 | 16.34 |  |  |
| 10 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  |  | 13 | 500.00 |  |  | 498.00 |  |  |  |
| 11 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  |  | 3 | 280.00 |  |  | 218.00 |  |  |  |
| 12 | 04090015 | 石灰 | t |  |  | 3 | 350.00 |  |  | 486.00 |  |  |  |
| 13 | 04110025 | 毛石 | m3 |  | 3.3660 | 3 | 180.00 | 588.24 |  | 180.00 | 588.24 |  |  |
| 14 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240 ×115×53 | 千块 |  | 0.4720 | 3 | 760.00 | 348.27 |  | 538.00 | 246.54 |  |  |
| 15 | 04130009 | 烧结煤矸石多孔砖 190 ×190×90 | 千块 |  | 1.6994 | 3 | 1020.00 | 1682.90 |  | 900.00 | 1484.92 |  |  |
| 16 | 04170035 | 小青瓦 200×130 | 千块 |  | 1.5013 | 13 | 600.00 | 797.15 |  | 600.00 | 797.15 |  |  |
| 17 | 13030053 | 乳胶漆 | kg |  | 20.7437 | 13 | 15.32 | 281.28 |  | 35.00 | 642.43 |  |  |
| 18 | 14410003 | 108胶 | kg |  | 12.7872 | 13 | 2.00 | 22.63 |  | 3.15 | 35.68 |  |  |
| 19 | 14410013 | 白乳胶 | kg |  | 1.7760 | 13 | 8.73 | 13.73 |  | 8.73 | 13.73 |  |  |
| 20 | 34090017 | 锯末 | m3 |  | 0.2906 | 13 | 19.30 | 4.96 |  | 7.56 | 1.94 |  |  |
| 21 | 34110003 | 水 | m3 |  | 4.9742 | 3 | 6.55 | 31.64 |  | 4.15 | 20.05 |  |  |
| 22 | 36050001 | 混凝土透水砖 230×115×60 | m2 |  | 45.6813 | 13 | 43.00 | 1738.17 |  | 55.00 | 2223.31 |  |  |
| 23 | 80010013 | 水泥砂浆 M7.5 | m3 |  | 1.0049 |  | 380.58 | 363.14 |  | 316.56 | 300.72 |  |  |
| 24 | 80010015 | 水泥砂浆 M10.0 | m3 |  | 1.4094 |  | 392.38 | 524.03 |  | 328.32 | 436.42 |  |  |
| 25 | 80050011 | 水泥抹灰砂浆 1:2.5 | m3 |  | 1.6481 |  | 580.47 | 894.46 |  | 504.38 | 772.84 |  |  |
| 26 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 |  | 1.4895 |  | 539.97 | 755.00 |  | 464.04 | 645.31 |  |  |
| 27 | 80050033 | 水泥石灰抹灰砂浆 1:1:4 | m3 |  | 0.0305 |  | 497.73 | 14.38 |  | 446.31 | 12.86 |  |  |
| 28 | 80210043 | 预拌混凝土 C15 | m3 |  | 5.8709 | 3 | 420.00 | 2393.98 |  | 400.00 | 2279.96 |  |  |
| 29 | J302 | 柴油 | kg |  |  | 13 | 5.97 |  |  | 5.97 |  |  |  |
| 30 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.90 |  |  | 0.90 |  |  |  |
| 31 | 99010101 5 | 履带式推土机 75kW | 台班 |  | 0.0013 |  | 890.68 | 1.08 |  | 890.68 | 1.03 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：院内零活--土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 |  | 数量 | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  | 暂估 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(含税) | 合价 |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(含税) | 合价 |
| 32 | 99010603 0 | 履带式单斗挖掘机(液 压) 1m3 | 台班 |  | 0.0129 |  | 1183.07 | 14.02 |  | 1183.07 | 13.52 |  |  |
| 33 | 99012301 0 | 电动夯实机 250N·m | 台班 |  | 0.3505 |  | 30.70 | 9.92 |  | 30.70 | 9.92 |  |  |
| 34 | 99061001 0 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 |  | 0.0710 |  | 203.74 | 14.37 |  | 203.74 | 12.70 |  |  |
| 35 | 99061101 0 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 |  | 0.2110 |  | 255.99 | 52.64 |  | 255.99 | 47.66 |  |  |
| 36 | 99061851 0 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 |  | 0.4800 |  | 8.49 | 3.72 |  | 8.49 | 3.72 |  |  |
| 37 | 99077461 0 | 石料切割机 | 台班 |  | 3.1502 |  | 53.36 | 152.56 |  | 53.36 | 152.56 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 16187.44 |  | － | 15521.67 | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：院内零活--土建 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：院内零活--土建 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 -疫情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 18252.11 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 18252.11 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 1433.7 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 1029.42 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情 防控措施费 |  | 3.51 | 640.65 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情 防控措施费 |  | 0.56 | 102.21 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情 防控措施费 |  | 0.65 | 118.64 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情 防控措施费 |  | 0.92 | 167.92 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情 防控措施费 |  | 1.52 | 277.43 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 107.69 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 19.16 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 +设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 1771.72 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 3205.42 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 安装工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇钓鱼台村服务中心建设工程--安装 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 32658.98 |  |  |
| 1.1 | D、电气设备安装工程 |  | 8120.55 |  |  |
| 1.2 | K、给排水、采暖、燃气工程 |  | 24538.43 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 810.92 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 810.92 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 2799.74 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 3264.27 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 39533.91 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇钓鱼台村服务中心建设工程--安装 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共5页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030411001001 | 配管PVC32 1.名称：穿线管 2.材质PVC32 3.规格 4.配置形式:暗敷设 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 3.92 |  | 11.15 | 43.71 |  |
| 2 | 030411001002 | 配管PVC20 1.名称：穿线管 2.材质PVC20 3.规格 4.配置形式:暗敷设 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 117.69 |  | 14.65 | 1724.16 |  |
| 3 | 030411004001 | 配线BV2.5 1.名称：管内穿线 2.配线形式 3.型号：BV2.5 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | 376.16 |  | 4.16 | 1564.83 |  |
| 4 | 030411004002 | 配线BV10 1.名称：管内穿线 2.配线形式 3.型号：BV10 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | 18.36 |  | 7.76 | 142.47 |  |
| 5 | 030412001001 | LED吸顶灯 1.名称 2.型号 3.规格 4.类型 |  | 套 | 7 |  | 86.15 | 603.05 |  |
| 6 | 030412005001 | 荧光灯 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装形式 |  | 套 | 1 |  | 66.65 | 66.65 |  |
| 7 | 030411006001 | 接线盒 1.名称:塑料接线盒 2.材质 3.规格 4.安装形式：暗装 |  | 个 | 30 |  | 10.46 | 313.8 |  |
| 8 | 030404034001 | 残疾人求助呼叫按钮/36V 1.名称：残疾人求助呼叫按钮/36V 2.材质 3.规格 4.安装方式 |  | 个 | 1 |  | 105.98 | 105.98 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 4564.65 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 4564.65 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇钓鱼台村服务中心建设工程--安装 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共5页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 9 | 030404034002 | 残疾人求助呼叫报警装置 1.名称：残疾人求助呼叫报警装置 2.材质 3.规格 4.安装方式 |  | 个 | 1 |  | 105.98 | 105.98 |  |
| 10 | 030404035001 | 二三孔插座 1.名称：二三孔插座 2.材质 3.规格 4.安装方式：暗装 |  | 个 | 4 |  | 28.89 | 115.56 |  |
| 11 | 030404034003 | 单联开关 1.名称：单联开关 2.材质 3.规格 4.安装方式：暗装 |  | 个 | 1 |  | 26.54 | 26.54 |  |
| 12 | 030404034004 | 双联开关 1.名称：双联开关 2.材质 3.规格 4.安装方式：暗装 |  | 个 | 1 |  | 30.25 | 30.25 |  |
| 13 | 030404034005 | 三联开关 1.名称：三联开关 2.材质 3.规格 4.安装方式：暗装 |  | 个 | 1 |  | 33.97 | 33.97 |  |
| 14 | 030404017001 | 配电箱AW1 1.名称：配电箱AW1 2.安装方式：暗装 |  | 台 | 1 |  | 730.7 | 730.7 |  |
| 15 | 030404017002 | 配电箱AL1 1.名称：配电箱AL1 2.安装方式：暗装 |  | 台 | 1 |  | 1150.17 | 1150.17 |  |
| 16 | 030409008001 | 等电位端子箱 1.名称：等电位端子箱 2.材质 3.规格 |  | 台 | 1 |  | 294.75 | 294.75 |  |
| 17 | 030409002001 | 接地母线 1.名称：接地母线 2.材质:镀锌扁钢-40*4 3.规格 4.安装部位 5.安装形式 |  | m | 46.26 |  | 18.77 | 868.3 |  |
| 18 | 030409003001 | 避雷引下线 1.名称：避雷引下线 2.材质 3.规格 4.安装部位 5.安装形式 6.断接卡子、箱材质、规格 |  | m | 12 |  | 16.64 | 199.68 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | 8120.55 |  |
| 给排水、采暖、燃气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇钓鱼台村服务中心建设工程--安装 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共5页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 19 | 031004014001 | 不锈钢地漏 1.材质 2.型号、规格 3.安装方式 |  | 个 | 3 |  | 186.09 | 558.27 |  |
| 20 | 031004006001 | 瓷蹲式大便器 1.材质：瓷蹲式大便器 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量：埋入式感应控制器 |  | 组 | 10 |  | 829.11 | 8291.1 |  |
| 21 | 031004006002 | 连体坐便器 1.材质：连体坐便器 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 |  | 组 | 1 |  | 612.15 | 612.15 |  |
| 22 | 031004007001 | 感应小便器 1.材质：感应小便器 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 |  | 组 | 5 |  | 872.23 | 4361.15 |  |
| 23 | 031004008001 | 成品拖布池 1.材质：成品拖布池 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量：长颈水嘴 DN15 |  | 组 | 1 |  | 219.71 | 219.71 |  |
| 24 | 031004003001 | 洗脸盆 1.材质：洗脸盆 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量：混合冷热水龙头 |  | 组 | 5 |  | 458.57 | 2292.85 |  |
| 25 | 031001006001 | 塑料管UPVC110 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：UPVC110 4.连接形式：胶粘 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 13.1 |  | 61.99 | 812.07 |  |
| 26 | 031001006002 | 塑料管UPVC75 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：UPVC75 4.连接形式：胶粘 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 12.4 |  | 51.58 | 639.59 |  |
| 27 | 031001006003 | 塑料管UPVC50 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：UPVC50 4.连接形式：胶粘 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 2.9 |  | 36.18 | 104.92 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 21447.71 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 26012.36 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇钓鱼台村服务中心建设工程--安装 |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共5页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 28 | 031001006004 | 塑料管PPR50 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR50 4.连接形式：热熔 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 10.45 |  | 54.25 | 566.91 |  |
| 29 | 031001006005 | 塑料管PPR40 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR40 4.连接形式：热熔 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 17.49 |  | 46.02 | 804.89 |  |
| 30 | 031001006006 | 塑料管PPR32 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR32 4.连接形式：热熔 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 32.33 |  | 40.65 | 1314.21 |  |
| 31 | 031001006007 | 塑料管PPR25 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR25 4.连接形式：热熔 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 32.33 |  | 36.33 | 1174.55 |  |
| 32 | 031001006008 | 塑料管PPR20 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR20 4.连接形式：热熔 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 27.4 |  | 31.1 | 852.14 |  |
| 33 | 031003012001 | 倒流防止器DN50 1.材质：倒流防止器DN50 2.型号、规格 3.连接形式 |  | 套 | 1 |  | 1054.46 | 1054.46 |  |
| 34 | 031003001001 | 螺纹阀门DN50 1.类型：螺纹阀门DN50 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式：螺纹 5.焊接方法 |  | 个 | 3 |  | 143.12 | 429.36 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 6196.52 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 32208.88 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇钓鱼台村服务中心建设工程--安装 |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共5页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 35 | 031003001002 | 螺纹阀门DN40 1.类型：螺纹阀门DN40 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式：螺纹 5.焊接方法 |  | 个 | 2 |  | 110.7 | 221.4 |  |
| 36 | 031003001003 | 螺纹阀门DN25 1.类型：螺纹阀门DN25 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式：螺纹 5.焊接方法 |  | 个 | 2 |  | 59.46 | 118.92 |  |
| 37 | 031003001004 | 自动排气阀DN25 1.类型：自动排气阀DN25 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | 1 |  | 77.41 | 77.41 |  |
| 38 | 031004014002 | 地面扫除口D110 1.材质：地面扫除口D110 2.型号、规格 3.安装方式 |  | 个 | 1 |  | 32.37 | 32.37 |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  | 24538.43 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 450.1 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 32658.98 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇钓鱼台村服务中心建设工程--安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共8页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 030411001001 | 配管PVC32 1.名称：穿线管 2.材质PVC32 3.规格 4.配置形式:暗敷设 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | － | 4.16 | 2.63 |  | 0.20 | 4.78 | 4.16 | 11.15 |
|  | 4-12-157 | 硬聚氯乙烯管敷设 砖、混凝土结构 暗配 公称口径20mm以下 |  | 100m | 0.01 | 4.16 | 0.19 |  | 0.20 |  |  |  |
|  | zc2_0050 | 硬聚氯乙烯管PVC32 |  | m | 1.061 |  | 2.44 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030411001002 | 配管PVC20 1.名称：穿线管 2.材质PVC20 3.规格 4.配置形式:暗敷设 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | － | 6.24 | 1.88 |  | 0.30 | 7.17 | 6.23 | 14.65 |
|  | 4-12-159 | 硬聚氯乙烯管敷设 砖、混凝土结构 暗配 公称口径32mm以下 |  | 100m | 0.01 | 6.24 | 0.19 |  | 0.30 |  |  |  |
|  | zc2_0049 | 硬聚氯乙烯管PVC20 |  | m | 1.064 |  | 1.69 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030411004001 | 配线BV2.5 1.名称：管内穿线 2.配线形式 3.型号：BV2.5 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | － | 0.97 | 2.21 |  |  | 1.12 | 0.98 | 4.16 |
|  | 4-13-5 | 管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下 |  | 100m 单线 | 0.01 | 0.97 | 0.16 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0021 | 绝缘电线BV2.5 |  | m | 1.16 |  | 2.05 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030411004002 | 配线BV10 1.名称：管内穿线 2.配线形式 3.型号：BV10 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 |  | m | － | 0.97 | 5.81 |  |  | 1.12 | 0.98 | 7.76 |
|  | 4-13-27 | 管内穿线 动力穿线 铜芯截面 10mm2 以下 |  | 100m 单线 | 0.01 | 0.97 | 0.23 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0020 | 绝缘电线BV10 |  | m | 1.05 |  | 5.58 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030412001001 | LED吸顶灯 1.名称 2.型号 3.规格 4.类型 |  | 套 | － | 16.56 | 53.03 |  |  | 19.04 | 16.56 | 86.15 |
|  | 4-14-4 | 普通灯具安装 半圆球吸顶灯 灯罩直 径 300mm以下 |  | 套 | 1 | 16.56 | 2.97 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0001 | LED吸顶灯 |  | 套 | 1.01 |  | 50.06 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇钓鱼台村服务中心建设工程--安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共8页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 6 | 030412005001 | 荧光灯 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装形式 |  | 套 | － | 16.68 | 33.28 |  |  | 19.18 | 16.69 | 66.65 |
|  | 4-14-213 | 成套型荧光灯 吸顶式 单管 |  | 套 | 1 | 16.68 | 2.00 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0002 | T5支架荧光灯 |  | 套 | 1.01 |  | 31.28 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030411006001 | 接线盒 1.名称:塑料接线盒 2.材质 3.规格 4.安装形式：暗装 |  | 个 | － | 3.67 | 3.12 |  |  | 4.22 | 3.67 | 10.46 |
|  | 4-12-232 | 接线盒安装 暗装 接线盒 |  | 10个 | 0.1 | 3.67 | 1.31 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0018 | 接线盒 |  | 个 | 1.02 |  | 1.81 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030404034001 | 残疾人求助呼叫按钮/36V 1.名称：残疾人求助呼叫按钮/36V 2.材质 3.规格 4.安装方式 |  | 个 | － | 7.44 | 91.09 |  |  | 8.56 | 7.45 | 105.98 |
|  | 4-14-351 | 跷板暗开关(单控) 单联 |  | 套 | 1 | 7.44 | 0.82 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0005 | 残疾人求助呼叫按钮/36V |  | 只 | 1.02 |  | 90.27 |  |  |  |  |  |
| 9 | 030404034002 | 残疾人求助呼叫报警装置 1.名称：残疾人求助呼叫报警装置 2.材质 3.规格 4.安装方式 |  | 个 | － | 7.44 | 91.09 |  |  | 8.56 | 7.45 | 105.98 |
|  | 4-14-351 | 跷板暗开关(单控) 单联 |  | 套 | 1 | 7.44 | 0.82 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0006 | 残疾人求助呼叫报警装置 |  | 只 | 1.02 |  | 90.27 |  |  |  |  |  |
| 10 | 030404035001 | 二三孔插座 1.名称：二三孔插座 2.材质 3.规格 4.安装方式：暗装 |  | 个 | － | 6.84 | 15.20 |  |  | 7.87 | 6.85 | 28.89 |
|  | 4-14-375 | 普通插座安装 明插座15A以下 单相 |  | 套 | 1 | 6.84 | 1.66 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0014 | 二,三孔多用安全暗插座 10A |  | 套 | 1.02 |  | 13.54 |  |  |  |  |  |
| 11 | 030404034003 | 单联开关 1.名称：单联开关 2.材质 3.规格 4.安装方式：暗装 |  | 个 | － | 7.44 | 11.65 |  |  | 8.56 | 7.45 | 26.54 |
|  | 4-14-351 | 跷板暗开关(单控) 单联 |  | 套 | 1 | 7.44 | 0.82 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0009 | 单联开关 |  | 只 | 1.02 |  | 10.83 |  |  |  |  |  |
| 12 | 030404034004 | 双联开关 1.名称：双联开关 2.材质 3.规格 4.安装方式：暗装 |  | 个 | － | 7.80 | 14.65 |  |  | 8.97 | 7.80 | 30.25 |
|  | 4-14-352 | 跷板暗开关(单控) 双联 |  | 套 | 1 | 7.80 | 1.11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇钓鱼台村服务中心建设工程--安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共8页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | zc2_0039 | 双联开关 |  | 只 | 1.02 |  | 13.54 |  |  |  |  |  |
| 13 | 030404034005 | 三联开关 1.名称：三联开关 2.材质 3.规格 4.安装方式：暗装 |  | 个 | － | 8.16 | 17.65 |  |  | 9.38 | 8.16 | 33.97 |
|  | 4-14-353 | 跷板暗开关(单控) 三联 |  | 套 | 1 | 8.16 | 1.40 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0030 | 三联开关 |  | 只 | 1.02 |  | 16.25 |  |  |  |  |  |
| 14 | 030404017001 | 配电箱AW1 1.名称：配电箱AW1 2.安装方式：暗装 |  | 台 | － | 81.96 | 566.74 |  |  | 94.25 | 82.00 | 730.7 |
|  | 4-2-78 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长 0.5m 以下 |  | 台 | 1 | 81.96 | 53.47 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0029 | 配电箱AW1 |  | 台 | 1 |  | 513.27 |  |  |  |  |  |
| 15 | 030404017002 | 配电箱AL1 1.名称：配电箱AL1 2.安装方式：暗装 |  | 台 | － | 122.76 | 904.60 |  |  | 141.17 | 122.81 | 1150.17 |
|  | 4-2-79 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.0m 以下 |  | 台 | 1 | 122.76 | 55.04 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0028 | 配电箱AL1 |  | 台 | 1 |  | 849.56 |  |  |  |  |  |
| 16 | 030409008001 | 等电位端子箱 1.名称：等电位端子箱 2.材质 3.规格 |  | 台 | － | 79.56 | 134.69 |  | 0.90 | 91.49 | 79.60 | 294.75 |
|  | 4-10-74 | 等电位端子箱安装 |  | 套 | 1 | 79.56 | 1.95 |  | 0.90 |  |  |  |
|  | zc2_0012 | 等电位端子箱 |  | 个 | 1 |  | 132.74 |  |  |  |  |  |
| 17 | 030409002001 | 接地母线 1.名称：接地母线 2.材质:镀锌扁钢-40*4 3.规格 4.安装部位 5.安装形式 |  | m | － | 4.80 | 8.51 |  | 0.65 | 5.52 | 4.81 | 18.77 |
|  | 4-10-64 | 接地母线砖、混结构暗敷设截面 200mm2以下 |  | 10m | 0.1 | 4.80 | 1.08 |  | 0.65 |  |  |  |
|  | zc2_0013 | 镀锌扁钢-40*4 |  | m | 1.05 |  | 7.43 |  |  |  |  |  |
| 18 | 030409003001 | 避雷引下线 1.名称：避雷引下线 2.材质 3.规格 4.安装部位 5.安装形式 6.断接卡子、箱材质、规格 |  | m | － | 5.83 | 1.16 |  | 3.81 | 6.71 | 5.84 | 16.64 |
|  | 4-10-43 | 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引 下 |  | 10m | 0.1 | 5.83 | 1.16 |  | 3.81 |  |  |  |
| 19 | 031004014001 | 不锈钢地漏 1.材质 2.型号、规格 3.安装方式 |  | 个 | － | 34.72 | 116.64 |  |  | 39.92 | 34.73 | 186.09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇钓鱼台村服务中心建设工程--安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共8页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 10-6-96 | 地漏安装 公称直径 100mm以内 铸铁 地漏 |  | 10个 | 0.1 | 34.72 | 0.45 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0004 | 不锈钢地漏 |  | 个 | 1.01 |  | 116.19 |  |  |  |  |  |
| 20 | 031004006001 | 瓷蹲式大便器 1.材质：瓷蹲式大便器 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量：埋入式感应控制 器 |  | 组 | － | 62.04 | 705.00 |  |  | 71.35 | 62.07 | 829.11 |
|  | 10-6-37 | 蹲式大便器安装 埋入式感应开关 |  | 10套 | 0.1 | 62.04 | 43.59 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0008 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 1.01 |  | 107.25 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0027 | 埋入式感应控制器 |  | 个 | 1.01 |  | 554.16 |  |  |  |  |  |
| 21 | 031004006002 | 连体坐便器 1.材质：连体坐便器 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 |  | 组 | － | 68.52 | 475.07 |  |  | 78.80 | 68.56 | 612.15 |
|  | 10-6-40 | 坐式大便器安装 连体水箱 |  | 10套 | 0.1 | 68.52 | 28.18 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0022 | 连体坐便器 |  | 个 | 1.01 |  | 411.15 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0017 | 角型阀(带铜活) DN15 |  | 个 | 1.01 |  | 22.34 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0019 | 金属软管 D15 |  | 根 | 1.01 |  | 13.40 |  |  |  |  |  |
| 22 | 031004007001 | 感应小便器 1.材质：感应小便器 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 |  | 组 | － | 39.00 | 794.21 |  |  | 44.85 | 39.02 | 872.23 |
|  | 10-6-45 | 壁挂式小便器安装 埋入式感应开关 |  | 10套 | 0.1 | 39.00 | 7.66 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0015 | 挂式小便器 |  | 个 | 1.01 |  | 232.39 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0027 | 埋入式感应控制器 |  | 个 | 1.01 |  | 554.16 |  |  |  |  |  |
| 23 | 031004008001 | 成品拖布池 1.材质：成品拖布池 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量：长颈水嘴 DN15 |  | 组 | － | 38.40 | 142.89 |  |  | 44.16 | 38.42 | 219.71 |
|  | 10-6-49 | 成品拖布池安装 |  | 10套 | 0.1 | 38.40 | 10.61 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0007 | 成品拖布池 |  | 套 | 1.01 |  | 116.19 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0051 | 长颈水嘴 DN15 |  | 个 | 1.01 |  | 16.09 |  |  |  |  |  |
| 24 | 031004003001 | 洗脸盆 1.材质：洗脸盆 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量：混合冷热水龙头 |  | 组 | － | 62.52 | 333.49 |  |  | 71.90 | 62.56 | 458.57 |
|  | 10-6-20 | 洗脸盆安装 台上式 冷热水 |  | 10组 | 0.1 | 62.52 | 2.80 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0048 | 洗脸盆 |  | 个 | 1.01 |  | 143.01 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0016 | 混合冷热水龙头 |  | 个 | 1.01 |  | 116.19 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇钓鱼台村服务中心建设工程--安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共8页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | zc2_0017 | 角型阀(带铜活) DN15 |  | 个 | 2.02 |  | 44.68 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0019 | 金属软管 D15 |  | 根 | 2.02 |  | 26.81 |  |  |  |  |  |
| 25 | 031001006001 | 塑料管UPVC110 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：UPVC110 4.连接形式：胶粘 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | － | 22.44 | 17.08 |  | 0.01 | 25.81 | 22.46 | 61.99 |
|  | 10-1-367 | 给排水室内塑料排水管(粘接) 公称 外径 110mm以内 |  | 10m | 0.1 | 22.44 | 0.68 |  | 0.01 |  |  |  |
|  | zc2_0045 | 塑料排水管UPVC110 |  | m | 0.95 |  | 9.24 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0036 | 室内塑料排水管粘接管件UPVC110 |  | 个 | 1.156 |  | 7.16 |  |  |  |  |  |
| 26 | 031001006002 | 塑料管UPVC75 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：UPVC75 4.连接形式：胶粘 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | － | 20.14 | 11.29 |  |  | 23.16 | 20.15 | 51.58 |
|  | 10-1-366 | 给排水室内塑料排水管(粘接) 公称 外径 75mm以内 |  | 10m | 0.1 | 20.14 | 0.44 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0047 | 塑料排水管UPVC75 |  | m | 0.98 |  | 6.94 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0038 | 室内塑料排水管粘接管件UPVC75 |  | 个 | 0.885 |  | 3.91 |  |  |  |  |  |
| 27 | 031001006003 | 塑料管UPVC50 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：UPVC50 4.连接形式：胶粘 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | － | 15.04 | 6.10 |  |  | 17.29 | 15.04 | 36.18 |
|  | 10-1-365 | 给排水室内塑料排水管(粘接) 公称 外径 50mm以内 |  | 10m | 0.1 | 15.04 | 0.24 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0046 | 塑料排水管UPVC50 |  | m | 1.012 |  | 4.03 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0037 | 室内塑料排水管粘接管件UPVC50 |  | 个 | 0.69 |  | 1.83 |  |  |  |  |  |
| 28 | 031001006004 | 塑料管PPR50 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR50 4.连接形式：热熔 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | － | 19.10 | 16.02 |  | 0.02 | 21.97 | 19.11 | 54.25 |
|  | 10-1-327 | 给排水室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 50mm以内 |  | 10m | 0.1 | 19.10 | 0.27 |  | 0.02 |  |  |  |
|  | zc2_0044 | 塑料给水管PPR50 |  | m | 1.016 |  | 11.68 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0035 | 室内塑料给水管热熔管件PPR50 |  | 个 | 0.742 |  | 4.07 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇钓鱼台村服务中心建设工程--安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共8页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 29 | 031001006005 | 塑料管PPR40 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR40 4.连接形式：热熔 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | － | 16.42 | 13.16 |  | 0.02 | 18.88 | 16.42 | 46.02 |
|  | 10-1-326 | 给排水室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 40mm以内 |  | 10m | 0.1 | 16.42 | 0.25 |  | 0.02 |  |  |  |
|  | zc2_0043 | 塑料给水管PPR40 |  | m | 1.016 |  | 8.99 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0034 | 室内塑料给水管热熔管件PPR40 |  | 个 | 0.887 |  | 3.92 |  |  |  |  |  |
| 30 | 031001006006 | 塑料管PPR32 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR32 4.连接形式：热熔 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | － | 14.60 | 11.42 |  | 0.01 | 16.80 | 14.62 | 40.65 |
|  | 10-1-325 | 给排水室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 32mm以内 |  | 10m | 0.1 | 14.60 | 0.21 |  | 0.01 |  |  |  |
|  | zc2_0042 | 塑料给水管PPR32 |  | m | 1.016 |  | 7.19 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0033 | 室内塑料给水管热熔管件PPR32 |  | 个 | 1.081 |  | 4.02 |  |  |  |  |  |
| 31 | 031001006007 | 塑料管PPR25 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR25 4.连接形式：热熔 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | － | 13.52 | 9.27 |  | 0.01 | 15.55 | 13.53 | 36.33 |
|  | 10-1-324 | 给排水室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内 |  | 10m | 0.1 | 13.52 | 0.18 |  | 0.01 |  |  |  |
|  | zc2_0041 | 塑料给水管PPR25 |  | m | 1.016 |  | 5.84 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0032 | 室内塑料给水管热熔管件PPR25 |  | 个 | 1.225 |  | 3.25 |  |  |  |  |  |
| 32 | 031001006008 | 塑料管PPR20 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR20 4.连接形式：热熔 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | － | 12.18 | 6.72 |  | 0.01 | 14.01 | 12.19 | 31.1 |
|  | 10-1-323 | 给排水室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 20mm以内 |  | 10m | 0.1 | 12.18 | 0.16 |  | 0.01 |  |  |  |
|  | zc2_0040 | 塑料给水管PPR20 |  | m | 1.016 |  | 3.60 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0031 | 室内塑料给水管热熔管件PPR20 |  | 个 | 1.52 |  | 2.96 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇钓鱼台村服务中心建设工程--安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共8页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 33 | 031003012001 | 倒流防止器DN50 1.材质：倒流防止器DN50 2.型号、规格 3.连接形式 |  | 套 | － | 170.40 | 704.17 |  | 9.40 | 195.96 | 170.49 | 1054.46 |
|  | 10-5-340 | 倒流防止器组成安装(螺纹连接带水 表) 公称直径 50mm |  | 组 | 1 | 170.40 | 74.89 |  | 9.40 |  |  |  |
|  | zc2_0010 | 倒流防止器DN50 |  | 个 | 1 |  | 194.69 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0025 | 螺纹阀门DN50 |  | 个 | 2.02 |  | 98.31 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0003 | Y型过滤器DN50 |  | 个 | 1 |  | 106.19 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0026 | 螺纹水表DN50 |  | 个 | 1 |  | 230.09 |  |  |  |  |  |
| 34 | 031003001001 | 螺纹阀门DN50 1.类型：螺纹阀门DN50 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式：螺纹 5.焊接方法 |  | 个 | － | 32.40 | 75.80 |  | 2.51 | 37.26 | 32.41 | 143.12 |
|  | 10-5-6 | 螺纹阀门安装 公称直径 50mm以内 |  | 个 | 1 | 32.40 | 26.64 |  | 2.51 |  |  |  |
|  | zc2_0025 | 螺纹阀门DN50 |  | 个 | 1.01 |  | 49.16 |  |  |  |  |  |
| 35 | 031003001002 | 螺纹阀门DN40 1.类型：螺纹阀门DN40 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式：螺纹 5.焊接方法 |  | 个 | － | 26.40 | 56.07 |  | 1.81 | 30.36 | 26.42 | 110.7 |
|  | 10-5-5 | 螺纹阀门安装 公称直径 40mm以内 |  | 个 | 1 | 26.40 | 18.53 |  | 1.81 |  |  |  |
|  | zc2_0024 | 螺纹阀门DN40 |  | 个 | 1.01 |  | 37.54 |  |  |  |  |  |
| 36 | 031003001003 | 螺纹阀门DN25 1.类型：螺纹阀门DN25 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式：螺纹 5.焊接方法 |  | 个 | － | 13.20 | 31.88 |  | 1.17 | 15.18 | 13.21 | 59.46 |
|  | 10-5-3 | 螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内 |  | 个 | 1 | 13.20 | 9.54 |  | 1.17 |  |  |  |
|  | zc2_0023 | 螺纹阀门DN25 |  | 个 | 1.01 |  | 22.34 |  |  |  |  |  |
| 37 | 031003001004 | 自动排气阀DN25 1.类型：自动排气阀DN25 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.焊接方法 |  | 个 | － | 18.00 | 41.24 |  | 0.16 | 20.70 | 18.01 | 77.41 |
|  | 10-5-30 | 自动排气阀安装 公称直径 25mm以内 |  | 个 | 1 | 18.00 | 7.61 |  | 0.16 |  |  |  |
|  | zc2_0052 | 自动排气阀DN25 |  | 个 | 1 |  | 33.63 |  |  |  |  |  |
| 38 | 031004014002 | 地面扫除口D110 1.材质：地面扫除口D110 2.型号、规格 3.安装方式 |  | 个 | － | 10.68 | 11.01 |  |  | 12.28 | 10.68 | 32.37 |
|  | 10-6-100 | 地面扫除口安装 公称直径 100mm以 内 |  | 10个 | 0.1 | 10.68 | 0.28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇钓鱼台村服务中心建设工程--安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共8页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | zc2_0011 | 地面扫除口D110 |  | 个 | 1.01 |  | 10.73 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇钓鱼台村服务中心建设工程--安装 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 810.92 |
| 合计 |  |  |  | 810.92 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇钓鱼台村服务中心建设工程--安装 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 6958.54 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.5 | 249.63 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.5 | 86.98 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 55 | 47.84 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 32 | 27.83 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.1 | 196.98 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.1 | 58.45 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 55 | 32.15 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 32 | 18.7 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.8 | 262.65 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.8 | 77.94 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 55 | 42.87 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 32 | 24.94 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 1.2 | 101.66 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 1.2 | 20.88 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 55 | 11.48 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 32 | 6.68 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 810.92 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 244.25 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 134.34 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 78.15 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇钓鱼台村服务中心建设工程--安装 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除 、移位 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安 装、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、 拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行 施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境 中施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安 全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保 护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、 供水、供气、供电、 照明及通讯设施费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目综合单价分析表-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇钓鱼台村服务中心建设工程--安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安装、拆除 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、拆除 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接 保护 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供 电、照明及通讯设施费 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇钓鱼台村服务中心建设工程--安装 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
|  | 取费后暂列金额 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 4 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇钓鱼台村服务中心建设工程--安装 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  | － |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 材料暂估一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇钓鱼台村服务中心建设工程--安装 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 单价（元） |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 特殊项目暂估价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇钓鱼台村服务中心建设工程--安装 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 特殊项目名称 |  | 内容、范围 | 金额（元） |  | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  | － |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 计日工表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇钓鱼台村服务中心建设工程--安装 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇钓鱼台村服务中心建设工程--安装 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 费率(%) |  | 金额(元) |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇钓鱼台村服务中心建设工程--安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 000100 30 | 综合工日（安装） | 工日 | 50.4176 |  |  | 138.00 | 138.00 | 6957.63 | 120.00 |  |  | 6050.11 |  |  |  |
| 2 | 010300 07 | 钢丝 φ1.6 | kg | 0.3624 |  | 13 | 5.20 | 5.88 | 1.88 | 4.25 |  | 4.80 | 1.54 |  |  |  |
| 3 | 010300 43 | 镀锌低碳钢丝 14# ～16# | kg | 3.3953 |  | 13 | 5.35 | 6.04 | 18.16 | 5.11 |  | 5.77 | 17.35 |  |  |  |
| 4 | 010300 51 | 镀锌低碳钢丝 18# ～22# | kg | 0.0500 |  | 13 | 5.84 | 6.60 | 0.29 | 5.11 |  | 5.77 | 0.26 |  |  |  |
| 5 | 010900 05 | 圆钢 φ5.5～9.0 | kg | 1.2000 |  | 13 | 3.88 | 4.39 | 4.66 | 3.95 |  | 4.46 | 4.74 |  |  |  |
| 6 | 010900 09 | 圆钢≤φ10 | kg | 0.1730 |  | 13 | 3.88 | 4.38 | 0.67 | 3.67 |  | 4.15 | 0.63 |  |  |  |
| 7 | 012901 83 | 热轧厚钢板 δ8.0 ～15.0 | kg | 0.4011 |  | 13 | 3.89 | 4.40 | 1.56 | 3.99 |  | 4.51 | 1.60 |  |  |  |
| 8 | 012901 93 | 热轧厚钢板 δ12 ～20 | kg | 1.1070 |  | 13 | 3.76 | 4.25 | 4.16 | 3.99 |  | 4.51 | 4.42 |  |  |  |
| 9 | 012902 37 | 钢垫板 δ1～2 | kg | 0.3000 |  | 13 | 4.65 | 5.26 | 1.40 | 5.50 |  | 6.21 | 1.65 |  |  |  |
| 10 | 020100 07 | 橡胶板 δ1～3 | kg | 0.1640 |  | 13 | 10.60 | 11.98 | 1.74 | 12.54 |  | 14.17 | 2.06 |  |  |  |
| 11 | 021900 37 | 塑料胀塞 φ6～8 | 个 | 21.3000 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 1.49 | 0.07 |  | 0.08 | 1.49 |  |  |  |
| 12 | 022700 01 | 白布 | kg | 0.0500 |  | 13 | 6.94 | 7.84 | 0.35 | 7.44 |  | 8.41 | 0.37 |  |  |  |
| 13 | 022700 21 | 棉纱头 | kg | 1.0057 |  | 13 | 8.65 | 9.77 | 8.70 | 6.19 |  | 7.00 | 6.23 |  |  |  |
| 14 | 030100 73 | 木螺钉 M2.5×25 | 个 | 8.3200 |  | 13 | 0.04 | 0.05 | 0.33 | 0.03 |  | 0.03 | 0.25 |  |  |  |
| 15 | 030100 75 | 木螺钉 M4×40 | 个 | 10.4000 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 0.73 | 0.05 |  | 0.06 | 0.52 |  |  |  |
| 16 | 030100 79 | 木螺钉 M4×65 | 个 | 6.2400 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 0.44 | 0.06 |  | 0.07 | 0.37 |  |  |  |
| 17 | 030100 89 | 木螺钉 M(2～4)× (6～65) | 个 | 29.1200 |  | 13 | 0.13 | 0.15 | 3.79 | 0.07 |  | 0.08 | 2.04 |  |  |  |
| 18 | 030105 11 | 六角螺栓 | kg | 1.6227 |  | 13 | 8.86 | 10.01 | 14.38 | 10.23 |  | 11.56 | 16.60 |  |  |  |
| 19 | 030106 65 | 六角螺栓带螺母、 垫圈 M12×14～75 | 套 | 1.2360 |  | 13 | 0.73 | 0.82 | 0.90 | 1.05 |  | 1.19 | 1.30 |  |  |  |
| 20 | 030108 21 | 膨胀螺栓 M6～12 ×50～120 | 套 | 36.0500 |  | 13 | 0.88 | 1.00 | 31.72 | 0.97 |  | 1.10 | 34.97 |  |  |  |
| 21 | 030108 51 | 镀锌膨胀螺栓 M10 ×80 | 套 | 8.1600 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 3.59 | 0.49 |  | 0.55 | 4.00 |  |  |  |
| 22 | 030109 07 | 镀锌锁紧螺母 DN (15～20)×3 | 个 | 66.7500 |  | 13 | 0.34 | 0.38 | 22.70 | 0.39 |  | 0.44 | 26.03 |  |  |  |
| 23 | 030723 01 | 大便器排水接头 | 个 | 11.1100 |  | 13 | 15.04 | 17.00 | 167.09 | 19.91 |  | 22.50 | 221.20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇钓鱼台村服务中心建设工程--安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 24 | 031101 23 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 0.1380 |  | 13 | 10.62 | 12.00 | 1.47 | 7.61 |  | 8.60 | 1.05 |  |  |  |
| 25 | 031101 67 | 钢锯条 | 条 | 6.0221 |  | 13 | 0.43 | 0.49 | 2.59 | 0.50 |  | 0.56 | 3.01 |  |  |  |
| 26 | 031101 71 | 锯条(各种规格) | 根 | 8.9773 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 3.95 | 0.50 |  | 0.56 | 4.49 |  |  |  |
| 27 | 031101 79 | 铁砂布 | 张 | 1.5430 |  | 13 | 0.78 | 0.88 | 1.20 | 0.85 |  | 0.96 | 1.31 |  |  |  |
| 28 | 031101 81 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 1.3000 |  | 13 | 0.78 | 0.88 | 1.01 | 0.85 |  | 0.96 | 1.11 |  |  |  |
| 29 | 031301 15 | 电焊条 J422 φ3.2 | kg | 1.0065 |  | 13 | 8.67 | 9.80 | 8.73 | 9.58 |  | 10.82 | 9.64 |  |  |  |
| 30 | 031301 17 | 电焊条 J422 φ4.0 | kg | 0.8400 |  | 13 | 9.47 | 10.70 | 7.95 | 10.48 |  | 11.84 | 8.80 |  |  |  |
| 31 | 031301 33 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | kg | 1.4911 |  | 13 | 10.62 | 12.00 | 15.84 | 7.72 |  | 8.72 | 11.51 |  |  |  |
| 32 | 031301 79 | 塑料焊条 φ2.5 | kg | 0.2911 |  | 13 | 17.70 | 20.00 | 5.15 | 18.08 |  | 20.43 | 5.26 |  |  |  |
| 33 | 031305 15 | 焊锡 | kg | 0.8962 |  | 13 | 34.51 | 39.00 | 30.93 | 36.37 |  | 41.10 | 32.59 |  |  |  |
| 34 | 031305 17 | 焊锡膏 | kg | 0.0413 |  | 13 | 15.04 | 17.00 | 0.62 | 14.68 |  | 16.59 | 0.61 |  |  |  |
| 35 | 031308 33 | 冲击钻头 φ6～8 | 个 | 0.2540 |  | 13 | 4.42 | 5.00 | 1.12 | 5.04 |  | 5.70 | 1.28 |  |  |  |
| 36 | 031308 37 | 冲击钻头 φ12 | 个 | 0.0500 |  | 13 | 6.28 | 7.10 | 0.31 | 6.64 |  | 7.50 | 0.33 |  |  |  |
| 37 | 031308 45 | 冲击钻头 φ8～16 | 个 | 0.3870 |  | 13 | 5.49 | 6.20 | 2.12 | 5.25 |  | 5.93 | 2.03 |  |  |  |
| 38 | 040300 07 | 砂子 | m3 | 0.0900 |  | 3 | 145.63 | 150.00 | 13.11 | 227.18 |  | 234.00 | 20.45 |  |  |  |
| 39 | 040900 17 | 石灰膏 | m3 | 0.1850 |  | 3 | 271.84 | 280.00 | 50.29 | 498.06 |  | 513.00 | 92.14 |  |  |  |
| 40 | 041300 17 | 烧结粉煤灰砖 240 ×115×53 | 千块 | 0.1600 |  | 3 | 640.78 | 660.00 | 102.52 | 274.56 |  | 282.80 | 43.93 |  |  |  |
| 41 | 130100 31 | 酚醛调和漆 | kg | 0.0600 |  | 13 | 13.27 | 15.00 | 0.80 | 12.65 |  | 14.30 | 0.76 |  |  |  |
| 42 | 130101 07 | 沥青清漆 L01 | kg | 0.2313 |  | 13 | 6.58 | 7.43 | 1.52 | 7.14 |  | 8.07 | 1.65 |  |  |  |
| 43 | 130300 51 | 沥青漆 | kg | 0.0740 |  | 13 | 6.59 | 7.45 | 0.49 | 7.35 |  | 8.30 | 0.54 |  |  |  |
| 44 | 130500 05 | 防锈漆 C53-1 | kg | 0.0200 |  | 13 | 11.68 | 13.20 | 0.23 | 14.16 |  | 16.00 | 0.28 |  |  |  |
| 45 | 133500 09 | 防水密封胶 | 支 | 7.0000 |  | 13 | 11.68 | 13.20 | 81.76 | 9.29 |  | 10.50 | 65.03 |  |  |  |
| 46 | 133500 45 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 75.4320 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 33.19 | 0.19 |  | 0.21 | 14.33 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇钓鱼台村服务中心建设工程--安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 47 | 140300 17 | 汽油 92#～95# | kg | 2.0093 |  | 13 | 6.77 | 7.65 | 13.60 | 8.19 |  | 9.26 | 16.46 |  |  |  |
| 48 | 140700 11 | 机油 | kg | 0.1540 |  | 13 | 9.12 | 10.30 | 1.40 | 9.62 |  | 10.87 | 1.48 |  |  |  |
| 49 | 140900 01 | 电力复合脂 | kg | 0.8200 |  | 13 | 37.17 | 42.00 | 30.48 | 87.94 |  | 99.37 | 72.11 |  |  |  |
| 50 | 143300 41 | 丙酮 | kg | 0.7309 |  | 13 | 5.41 | 6.11 | 3.95 | 6.36 |  | 7.19 | 4.65 |  |  |  |
| 51 | 143900 01 | 氧气 | m3 | 1.0824 |  | 9 | 5.35 | 5.83 | 5.79 | 7.01 |  | 7.64 | 7.59 |  |  |  |
| 52 | 143900 05 | 乙炔气 | kg | 0.3607 |  | 9 | 14.61 | 15.92 | 5.27 | 17.36 |  | 18.92 | 6.26 |  |  |  |
| 53 | 144100 97 | 粘接剂 | kg | 0.5030 |  | 13 | 12.39 | 14.00 | 6.23 | 13.79 |  | 15.58 | 6.94 |  |  |  |
| 54 | 144300 27 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | 0.2000 |  | 13 | 5.49 | 6.20 | 1.10 | 6.50 |  | 7.35 | 1.30 |  |  |  |
| 55 | 150100 71 | 石棉橡胶板(低压) δ0.8～6.0 | kg | 0.0990 |  | 13 | 6.93 | 7.83 | 0.69 | 7.86 |  | 8.88 | 0.78 |  |  |  |
| 56 | 170100 23 | 焊接钢管 DN20 | m | 0.1741 |  | 13 | 5.81 | 6.56 | 1.01 | 9.19 |  | 10.39 | 1.60 |  |  |  |
| 57 | 170100 31 | 焊接钢管 DN50 | m | 0.3000 |  | 13 | 15.93 | 18.00 | 4.78 | 27.53 |  | 31.11 | 8.26 |  |  |  |
| 58 | 170700 29 | 无缝钢管 D22×2 | m | 0.0660 |  | 13 | 4.07 | 4.60 | 0.27 | 6.20 |  | 7.01 | 0.41 |  |  |  |
| 59 | 171900 09 | 输水软管 φ25 | m | 0.1320 |  | 13 | 10.53 | 11.90 | 1.39 | 9.29 |  | 10.50 | 1.23 |  |  |  |
| 60 | 172500 19 | 塑料软管 | kg | 0.2800 |  | 13 | 11.74 | 13.27 | 3.29 | 21.68 |  | 24.50 | 6.07 |  |  |  |
| 61 | 172700 35 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.0779 |  | 13 | 6.88 | 7.78 | 0.54 | 7.90 |  | 8.93 | 0.62 |  |  |  |
| 62 | 180300 67 | 热镀锌弯头 DN25 | 个 | 1.0100 |  | 13 | 3.52 | 3.98 | 3.56 | 2.62 |  | 2.96 | 2.65 |  |  |  |
| 63 | 181501 53 | 热镀锌活接头 DN25 | 个 | 2.0200 |  | 13 | 4.27 | 4.82 | 8.63 | 5.49 |  | 6.20 | 11.09 |  |  |  |
| 64 | 181501 57 | 热镀锌活接头 DN40 | 个 | 2.0200 |  | 13 | 9.86 | 11.14 | 19.92 | 11.42 |  | 12.90 | 23.07 |  |  |  |
| 65 | 181501 59 | 热镀锌活接头 DN50 | 个 | 4.0400 |  | 13 | 14.44 | 16.32 | 58.34 | 15.84 |  | 17.90 | 63.99 |  |  |  |
| 66 | 181501 71 | 热镀锌六角内接头 DN25 | 个 | 2.6260 |  | 13 | 1.75 | 1.98 | 4.60 | 1.59 |  | 1.80 | 4.18 |  |  |  |
| 67 | 181501 75 | 热镀锌六角内接头 DN40 | 个 | 1.6160 |  | 13 | 3.72 | 4.20 | 6.01 | 3.10 |  | 3.50 | 5.01 |  |  |  |
| 68 | 181501 77 | 热镀锌六角内接头 DN50 | 个 | 7.4740 |  | 13 | 4.51 | 5.10 | 33.71 | 3.98 |  | 4.50 | 29.75 |  |  |  |
| 69 | 181503 05 | 排水接头 DN50 | 个 | 1.0500 |  | 13 | 4.78 | 5.40 | 5.02 | 5.22 |  | 5.90 | 5.48 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇钓鱼台村服务中心建设工程--安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第4页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 70 | 182502 39 | 热镀锌管箍 DN25 | 个 | 1.0100 |  | 13 | 2.97 | 3.36 | 3.00 | 2.61 |  | 2.95 | 2.64 |  |  |  |
| 71 | 190000 09 | 螺纹阀门 DN15 | 个 | 0.1320 |  | 13 | 11.68 | 13.20 | 1.54 | 19.65 |  | 22.20 | 2.59 |  |  |  |
| 72 | 190000 11 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.0507 |  | 13 | 25.08 | 28.34 | 1.27 | 26.99 |  | 30.50 | 1.37 |  |  |  |
| 73 | 211500 01 | 大便器胶皮碗(配 喉箍) | 套 | 10.5000 |  | 13 | 1.11 | 1.25 | 11.66 | 1.42 |  | 1.60 | 14.91 |  |  |  |
| 74 | 241100 05 | 弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa | 块 | 0.1561 |  | 13 | 24.42 | 27.60 | 3.81 | 24.78 |  | 28.00 | 3.87 |  |  |  |
| 75 | 245900 13 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.1571 |  | 13 | 7.08 | 8.00 | 1.11 | 6.64 |  | 7.50 | 1.04 |  |  |  |
| 76 | 271700 21 | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13m m | 卷 | 1.1240 |  | 13 | 7.56 | 8.54 | 8.50 | 8.85 |  | 10.00 | 9.95 |  |  |  |
| 77 | 280100 37 | 镀锡裸铜绞线 6mm2 | m | 1.0000 |  | 13 | 4.25 | 4.80 | 4.25 | 6.12 |  | 6.92 | 6.12 |  |  |  |
| 78 | 280300 23 | 铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 | m | 1.9330 |  | 13 | 1.59 | 1.80 | 3.07 | 1.96 |  | 2.22 | 3.79 |  |  |  |
| 79 | 280300 53 | 铜芯塑料绝缘软电 线 BVR-4mm2 | m | 0.0900 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 0.17 | 4.50 |  | 5.08 | 0.41 |  |  |  |
| 80 | 280301 03 | 塑料绝缘线 BV- 2.5mm2 | m | 6.9750 |  | 13 | 1.62 | 1.83 | 11.30 | 1.88 |  | 2.12 | 13.11 |  |  |  |
| 81 | 290600 23 | 塑料护口钢管用 15～20 | 个 | 66.7500 |  | 13 | 0.08 | 0.09 | 5.34 | 0.19 |  | 0.22 | 12.68 |  |  |  |
| 82 | 290600 77 | 镀锌扁钢卡子 25 ×4 | kg | 6.4301 |  | 13 | 5.61 | 6.34 | 36.07 | 5.56 |  | 6.28 | 35.75 |  |  |  |
| 83 | 290900 09 | 铜接线端子 DT- 6mm2 | 个 | 4.0600 |  | 13 | 1.61 | 1.82 | 6.54 | 1.81 |  | 2.04 | 7.35 |  |  |  |
| 84 | 290900 37 | 铜接线端子 20A | 个 | 7.1050 |  | 13 | 0.35 | 0.39 | 2.49 | 0.35 |  | 0.39 | 2.49 |  |  |  |
| 85 | 340900 65 | 塑料圆台 275～ 350mm | 块 | 7.3500 |  | 13 | 0.62 | 0.70 | 4.56 | 0.65 |  | 0.73 | 4.78 |  |  |  |
| 86 | 340900 69 | 塑料圆台(63～ 138)×22 | 块 | 4.2000 |  | 13 | 0.62 | 0.70 | 2.60 | 0.65 |  | 0.73 | 2.73 |  |  |  |
| 87 | 341100 03 | 水 | m3 | 0.8365 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 5.32 | 4.03 |  | 4.15 | 3.37 |  |  |  |
| 88 | 341100 09 | 电 | kW· h | 16.5136 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 13.21 | 0.80 |  | 0.90 | 13.21 |  |  |  |
| 89 | 880000 53 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 24.42 | 27.08 | 24.42 | 26.37 |  | 29.31 | 26.37 |  |  |  |
| 90 | J303 | 电 | kW· h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 91 | 990745 520 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.0340 |  |  | 23.98 | 26.11 | 0.82 | 23.98 |  | 26.11 | 0.82 |  |  |  |
| 92 | 990748 010 | 管子切断套丝机 159mm | 台班 | 0.2440 |  |  | 22.95 | 24.90 | 5.60 | 22.95 |  | 24.90 | 5.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇钓鱼台村服务中心建设工程--安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第5页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 93 | 990801 020 | 电动单级离心清水 泵 100mm | 台班 | 0.0159 |  |  | 36.85 | 40.30 | 0.59 | 36.85 |  | 40.30 | 0.59 |  |  |  |
| 94 | 990813 010 | 试压泵 3MPa | 台班 | 0.1467 |  |  | 18.86 | 20.37 | 2.77 | 18.86 |  | 20.37 | 2.77 |  |  |  |
| 95 | 990901 010 | 交流弧焊机 21kV ·A | 台班 | 1.1846 |  |  | 64.60 | 70.94 | 76.53 | 64.60 |  | 70.94 | 76.53 |  |  |  |
| 96 | 990919 710 | 电焊机(综合) | 台班 | 0.2109 |  |  | 71.38 | 78.44 | 15.05 | 71.38 |  | 78.44 | 15.05 |  |  |  |
| 97 | 991003 020 | 电动空气压缩机 0.6m3/min | 台班 | 0.9023 |  |  | 40.21 | 42.94 | 36.28 | 40.21 |  | 42.94 | 36.28 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8122.71 | － |  | － | 7309.01 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇钓鱼台村服务中心建设工程--安装 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | LED吸顶灯 |  | 套 | 7.07 | 13 |  | 49.56 | 56.00 | 350.39 |
| 2 | T5支架荧光灯 |  | 套 | 1.01 | 13 |  | 30.97 | 35.00 | 31.28 |
| 3 | Y型过滤器DN50 |  | 个 | 1.00 | 13 |  | 106.19 | 120.00 | 106.19 |
| 4 | 不锈钢地漏 |  | 个 | 3.03 | 13 |  | 115.04 | 130.00 | 348.57 |
| 5 | 残疾人求助呼叫按钮/36V |  | 只 | 1.02 | 13 |  | 88.50 | 100.00 | 90.27 |
| 6 | 残疾人求助呼叫报警装置 |  | 只 | 1.02 | 13 |  | 88.50 | 100.00 | 90.27 |
| 7 | 成品拖布池 |  | 套 | 1.01 | 13 |  | 115.04 | 130.00 | 116.19 |
| 8 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 10.10 | 13 |  | 106.19 | 120.00 | 1072.52 |
| 9 | 单联开关 |  | 只 | 1.02 | 13 |  | 10.62 | 12.00 | 10.83 |
| 10 | 倒流防止器DN50 |  | 个 | 1.00 | 13 |  | 194.69 | 220.00 | 194.69 |
| 11 | 地面扫除口D110 |  | 个 | 1.01 | 13 |  | 10.62 | 12.00 | 10.73 |
| 12 | 等电位端子箱 |  | 个 | 1.00 | 13 |  | 132.74 | 150.00 | 132.74 |
| 13 | 镀锌扁钢-40*4 |  | m | 48.57 | 13 |  | 7.08 | 8.00 | 343.90 |
| 14 | 二,三孔多用安全暗插座 10A |  | 套 | 4.08 | 13 |  | 13.27 | 15.00 | 54.14 |
| 15 | 挂式小便器 |  | 个 | 5.05 | 13 |  | 230.09 | 260.00 | 1161.95 |
| 16 | 混合冷热水龙头 |  | 个 | 5.05 | 13 |  | 115.04 | 130.00 | 580.95 |
| 17 | 角型阀(带铜活) DN15 |  | 个 | 11.11 | 13 |  | 22.12 | 25.00 | 245.75 |
| 18 | 接线盒 |  | 个 | 30.60 | 13 |  | 1.77 | 2.00 | 54.16 |
| 19 | 金属软管 D15 |  | 根 | 11.11 | 13 |  | 13.27 | 15.00 | 147.43 |
| 20 | 绝缘电线BV10 |  | m | 19.28 | 13 |  | 5.31 | 6.00 | 102.37 |
| 21 | 绝缘电线BV2.5 |  | m | 436.35 | 13 |  | 1.77 | 2.00 | 772.33 |
| 22 | 连体坐便器 |  | 个 | 1.01 | 13 |  | 407.08 | 460.00 | 411.15 |
| 23 | 螺纹阀门DN25 |  | 个 | 2.02 | 13 |  | 22.12 | 25.00 | 44.68 |
| 24 | 螺纹阀门DN40 |  | 个 | 2.02 | 13 |  | 37.17 | 42.00 | 75.08 |
| 25 | 螺纹阀门DN50 |  | 个 | 5.05 | 13 |  | 48.67 | 55.00 | 245.78 |
| 26 | 螺纹水表DN50 |  | 个 | 1.00 | 13 |  | 230.09 | 260.00 | 230.09 |
| 27 | 埋入式感应控制器 |  | 个 | 15.15 | 13 |  | 548.67 | 620.00 | 8312.35 |
| 28 | 配电箱AL1 |  | 台 | 1.00 | 13 |  | 849.56 | 960.00 | 849.56 |
| 29 | 配电箱AW1 |  | 台 | 1.00 | 13 |  | 513.27 | 580.00 | 513.27 |
| 30 | 三联开关 |  | 只 | 1.02 | 13 |  | 15.93 | 18.00 | 16.25 |
| 31 | 室内塑料给水管热熔管件PPR20 |  | 个 | 41.65 | 13 |  | 1.95 | 2.20 | 81.21 |
| 32 | 室内塑料给水管热熔管件PPR25 |  | 个 | 39.60 | 13 |  | 2.65 | 3.00 | 104.95 |
| 33 | 室内塑料给水管热熔管件PPR32 |  | 个 | 34.95 | 13 |  | 3.72 | 4.20 | 130.01 |
| 34 | 室内塑料给水管热熔管件PPR40 |  | 个 | 15.51 | 13 |  | 4.42 | 5.00 | 68.57 |
| 35 | 室内塑料给水管热熔管件PPR50 |  | 个 | 7.75 | 13 |  | 5.49 | 6.20 | 42.57 |
| 36 | 室内塑料排水管粘接管件UPVC110 |  | 个 | 15.14 | 13 |  | 6.19 | 7.00 | 93.74 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇钓鱼台村服务中心建设工程--安装 |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 37 | 室内塑料排水管粘接管件UPVC50 |  | 个 | 2.00 | 13 |  | 2.65 | 3.00 | 5.30 |
| 38 | 室内塑料排水管粘接管件UPVC75 |  | 个 | 10.97 | 13 |  | 4.42 | 5.00 | 48.51 |
| 39 | 双联开关 |  | 只 | 1.02 | 13 |  | 13.27 | 15.00 | 13.54 |
| 40 | 塑料给水管PPR20 |  | m | 27.84 | 13 |  | 3.54 | 4.00 | 98.55 |
| 41 | 塑料给水管PPR25 |  | m | 32.85 | 13 |  | 5.75 | 6.50 | 188.87 |
| 42 | 塑料给水管PPR32 |  | m | 32.85 | 13 |  | 7.08 | 8.00 | 232.56 |
| 43 | 塑料给水管PPR40 |  | m | 17.77 | 13 |  | 8.85 | 10.00 | 157.26 |
| 44 | 塑料给水管PPR50 |  | m | 10.62 | 13 |  | 11.50 | 13.00 | 122.10 |
| 45 | 塑料排水管UPVC110 |  | m | 12.45 | 13 |  | 9.73 | 11.00 | 121.09 |
| 46 | 塑料排水管UPVC50 |  | m | 2.93 | 13 |  | 3.98 | 4.50 | 11.68 |
| 47 | 塑料排水管UPVC75 |  | m | 12.15 | 13 |  | 7.08 | 8.00 | 86.04 |
| 48 | 洗脸盆 |  | 个 | 5.05 | 13 |  | 141.59 | 160.00 | 715.03 |
| 49 | 硬聚氯乙烯管PVC20 |  | m | 125.25 | 13 |  | 1.59 | 1.80 | 199.14 |
| 50 | 硬聚氯乙烯管PVC32 |  | m | 4.16 | 13 |  | 2.30 | 2.60 | 9.56 |
| 51 | 长颈水嘴 DN15 |  | 个 | 1.01 | 13 |  | 15.93 | 18.00 | 16.09 |
| 52 | 自动排气阀DN25 |  | 个 | 1.00 | 13 |  | 33.63 | 38.00 | 33.63 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19295.86 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市大束镇钓鱼台村服务中心建设工程--安装 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 33469.9 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 33469.9 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 2799.74 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 2058.39 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 1174.79 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.29 | 97.06 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.59 | 197.47 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.76 | 589.07 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 508.74 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 197.47 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 35.14 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 3264.27 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 6064.01 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |